ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том-I

Новосибирск

2017

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

- Пояснительная записка – том III

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта функционального зонирования территории, М 1:10 000 | ГП-3 | 3 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 4 | Карта положения территории в структуре Новосибирской агломерации, М 1:200 000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта современного использования территории, М 1:10 000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта планировочных ограничений, комплексной оценки территории, рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:10 000 | ГП-6 | 6 |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Функциональное зонирование территории Раздольненского сельсовета	5

1.1 Перечень установленных функциональных зон	5

1.2 Параметры функциональных зон	7

1.3 Зоны с особыми условиями использования территории	16

2. Демографический прогноз	17

3. Жилищное строительство	17

4. Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Раздольненского сельсовета утверждённые  документами территориального планирования	18

4.1. Перечень объектов федерального и регионального значения	18

4.2 Перечень объектов регионального значения	19

4.2.1 Объекты  предусмотренные схемой территориального планирования Новосибирской агломерации	19

4.2.2 Объекты  в области здравоохранения	20

4.2.3 Объекты  транспортной инфраструктуры	20

4.3 Перечень объектов местного значения уровня муниципального района	20

4.3.1 Объекты  в области образования	20

4.3.2 Объекты  транспортной инфраструктуры	20

4.4 Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Раздольненского сельсовета	22

4.4.1 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры	22

4.4.3 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети	23

4.4.2 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения	24

5. Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	27

6. Технико-экономические показатели проекта	28

7. Границы населённых пунктов	31

Введение

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана Раздольненского сельсовета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Новосибирского муниципального района, утвержденной Решением 8-й сессии Совета депутатов Новосибирского района 2-го созыва, от 17.12.2010, № 12, Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, Комплексной программой социально-экономического развития Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2011-2025 годы.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта генерального плана Раздольненского сельсовета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Новосибирского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Раздольненского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Раздольненского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  Раздольненского сельсовета, карту границ населенных пунктов (в том числе, вновь образуемых населённых пунктов в составе поселения), карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Росиийской Федерации генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2017 год;

Первая очередь реализации проекта -  2027 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2037 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Раздольненского сельсовета.

Проект генерального плана Раздольненского сельсовета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Новосибирского муниципального района.

1. Функциональное зонирование территории Раздольненского сельсовета

1.1 Перечень установленных функциональных зон

На территории муниципального образования проектом выделены следующие функциональные зоны представленные в таблице № 1.

Таблица № 1

Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельсовета | 11252 | 100 |
|  | Жилые зоны (Ж): |  |  |
| 1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства (Жлпх) | 8,5 | 0,01 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) | 521,5 | 4,6 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) | 2,7 | - |
| 4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс) | 3,3 | - |
|  | Общественно-деловые зоны (О): |  |  |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона (Ом) | 0,4 | - |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки (Ос) | 57,8 | 0,5 |
| 7 | Зона объектов бытового обслуживания (ОсБ) | 0,6 | - |
| 8 | Зона объектов социального обслуживания (ОсС) | 0,9 | - |
| 9 | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ) | 18,3 | 0,2 |
| 10 | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ) | 14,0 | 0,1 |
| 11 | Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОсВУЗ) | 2,3 | - |
| 12 | Зона объектов культуры (ОсКи) | 0,2 | - |
| 13 | Зона объектов религиозного использования (ОсРи) | 0,9 | - |
| 14 | Зона объектов торговли (ОсТ) | 0,9 | - |
|  | Зоны производственного использования (П): |  |  |
| 15 | Производственная зона (П) | 152,5 | 1,3 |
| 16 | Зона объектов строительной промышленности (ПС) | 82,0 | 0,7 |
| 17 | Коммунально-складская зона (К) | 124,5 | 1,1 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |
| 18 | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) | 2,5 | 0,02 |
| 19 | Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) | 392,0 | 3,48 |
| 20 | Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ) | 234,2 | 2,08 |
| 21 | Зона уличной и дорожной сети (УДС) | 175,4 | 1,5 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования (С) |  |  |
| 22 | Зона животноводства (Сж) | 7,2 | - |
| 23 | Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд) | 982,9 | 8,7 |
| 24 | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | 4157,0 | 36,9 |
| 25 | Зона пчеловодства (СиПч) | 3312,0 | 29,4 |
| 26 | Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп) | 1,4 | 0,01 |
|  | Зоны рекреационного назначения: |  |  |
| 27 | Зона объектов отдыха (рекреации) (Р) | 25,3 | 0,2 |
| 28 | Зона объектов спорта (Рс) | 18,7 | 0,1 |
| 29 | Зона объектов природно-познавательного туризма (Рпт) | 11,0 | 0,9 |
| 30 | Зона лесов (Л) | 191,7 | 1,7 |
| 31 | Зона водных объектов (В) | 39,3 | 0,3 |
| 32 | Зона территории общего пользования (ТОП) | 229 | 2,0 |
| 33 | Зона охраны природных территорий (ОПпт) | 181,6 | 1,6 |
|  | Зоны специального назначения: |  |  |
| 34 | Зона ритуальной деятельности (ДРит) | 7,5 | 0,1 |
| 35 | Зона объектов специальной деятельности (ДСп) | 79,8 | 0,7 |
| 36 | Зона режимных территорий (РежТ) | 212,2 | 1,8 |

1.2 Параметры функциональных зон

Таблица № 2

Параметры функциональных зон

| № п. | Наименование территориальной зоны (код территориальной зоны) | Основные виды разрешенного использования земельных участков (Код. Вид разрешенного использования земельного участка – далее ВРИЗУ) | Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков (Код. ВРИЗУ) | Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков (Код. ВРИЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства (Жлпх) | 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 2.3 Блокированная жилая застройка 2.7 Обслуживание жилой застройки (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9) 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 2.7.1 Объекты гаражного назначения | 4.9 Обслуживание автотранспорта |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1); блокированная жилая застройка (2.3); обслуживание жилой застройки (2.7); земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); объекты гаражного назначения (2.7.1) | Обслуживание автотранспорта (4.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1); Обслуживание жилой застройки (2.7); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Блокированная жилая застройка (2.3); Среднеэтажная жилая застройка (2.5); объекты гаражного назначения (2.7.1) | Обслуживание автотранспорта (4.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс) | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Обслуживание жилой застройки (2.7) Общественное управление (3.8) Банковская и страховая деятельность (4.5) | Не устанавливается |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона (Ом) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Коммунальное обслуживание (3.1) Социальное обслуживание (3.2) Бытовое обслуживание (3.3) Здравоохранение (3.4) Образование и просвещение (3.5) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Общественное управление (3.8) Обеспечение научной деятельности (3.9) Предпринимательство (4.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) Образование и просвещение (3.5) Спорт (5.1) | Обслуживание автотранспорта (4.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки (Ос) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) Коммунальное обслуживание (3.1) Социальное обслуживание (3.2) Бытовое обслуживание (3.3) Здравоохранение (3.4) Образование и просвещение (3.5) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Общественное управление (3.8) Обеспечение научной деятельности (3.9) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Предпринимательство (4.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) | Спорт (5.1) Склады (6.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 7 | Зона объектов бытового обслуживания (ОсБ) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) Бытовое обслуживание (3.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Обслуживание автотранспорта (4.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 8 | Зона объектов социального обслуживания (ОсС) | Социальное обслуживание (3.2) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 9 | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ) | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Санаторная деятельность (9.2.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 10 | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ) | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 11 | Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОсВУЗ) | Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обеспечение научной деятельности (3.9) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Спорт (5.1) |
| 12 | Зона объектов культуры и искусства (ОсКи) | 3.6 Культурное развитие 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования |  | 2.7.1 Объекты гаражного назначения 4.9 Обслуживание автотранспорта |
| 13 | Зона объектов религиозного использования (ОсРи) | Религиозное использование (3.7) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 14 | Зона объектов торговли (ОсТ) | 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.4 Магазины 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 2.7.1 Объекты гаражного назначения 3.1 Коммунальное обслуживание | 4.9 Обслуживание автотранспорта |
| 15 | Производственная зона (П) | 6.0 Производственная деятельность (6.1 – 6.11) 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | 7.1 Железнодорожный транспорт 7.2 Автомобильный транспорт | 3.1 Коммунальное обслуживание 4.4 Магазины 4.6 Общественное питание 4.9 Обслуживание автотранспорта 6.9 Склады |
| 16 | Зона объектов строительной промышленности (ПС) | Строительная промышленность (6.6) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Обеспечение научной деятельности (3.9) Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Склады (6.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 17 | Коммунально-складская зона (К) | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) Склады (6.9) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Склады (6.9) |
| 18 | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) | Коммунальное обслуживание (3.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) |
| 19 | Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Автомобильный транспорт (7.2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Железнодорожный транспорт (7.1) | Коммунальное обслуживание (3.1) Энергетика (6.7); Связь (6.8) |
| 20 | Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ) | Железнодорожный транспорт (7.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Автомобильный транспорт (7.2) | Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 21 | Зона уличной и дорожной сети (УДС) | Автомобильный транспорт (7.2) Трубопроводный транспорт (7.5) | Объекты придорожного сервиса (4.9.1) | Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 22 | Зона животноводства (Сж) | Животноводство (1.7); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Ветеринарное обслуживание (3.10) | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 23 | Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд) | Ведение садоводства (13.2) Ведение дачного хозяйства (13.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) |
| 24 | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | Сельскохозяйственное использование (1.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Коммунальное обслуживание (3.1) Ветеринарное обслуживание (3.10) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Энергетика (6.7) Связь (6.8) | Обслуживание автотранспорта (4.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 25 | Зона пчеловодства (СиПч) | Пчеловодство (1.12) | Не устанавливается | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Коммунальное обслуживание (3.1) обслуживание автотранспорта (4.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 26 | Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп) | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) | Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) | Коммунальное обслуживание (3.1) обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) |
| 27 | Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р) | Отдых (рекреация) (5.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 28 | Зона объектов спорта (Рс) | Спорт (5.1); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 29 | Зона объектов природно-познавательного туризма (Рпт) | Природно-познавательный туризм (5.2); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 30 | Зона лесов (Л) | Использование лесов (10.0); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Недропользование (6.1) | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 31 | Зона водных объектов (В) | Водные объекты (11.0) | Не устанавливается | Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 32 | Зона территории общего пользования (ТОП) | Автомобильный транспорт (7.2) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Коммунальное обслуживание (3.1) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Энергетика (6.7) Связь (6.8) | Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 33 | Зона охраны природных территорий (ОПпт) | Охрана природных территорий (9.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 34 | Зона ритуальной деятельности (ДРит) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Ритуальная деятельность (12.1) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) |
| 35 | Зона объектов специальной деятельности (ДСп) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Специальная деятельность (12.2) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) |
| 36 | Зона режимных территорий (РежТ) | 8.0 Обеспечение обороны и безопасности 8.1 Обеспечение вооруженных сил 8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования |  | 3.1 Коммунальное обслуживание 4.9 Обслуживание автотранспорта 6.7 Энергетика 6.8 Связь |

1.3 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования установлены  следующие зоны с особыми условиями использования территории:

охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Линия электропередачи ВЛ-220 кВ (201/202) от ПС «Восточная» на Беловскую ГРЭС»;

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-220 кВ (251/252) ПС «Заря»-ПС «Восточная»;

охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Линия электропередачи ВЛ-110 кВ (В-1/2) Восточная-Ояш»;

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-110 кВ (К-27/28) «Восточная – Барышевская»;

охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Линия электропередачи ВЛ-10 КВ (Ф.9) РП Раздольное»;

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Линия электропередачи ВЛ-10 кВ (Ф.2) РП Раздольное»;

Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «г.Новосибирск (ул.Планетная, д.30) - г.Тогучин- пгт Промышленная» на территории Новосибирского района Новосибирской области;

Охранная зона существующей подземной волоконно-оптической линии передачи «ВОЛП Новосибирск-Плотниково-Искитим» на территории Новосибирского района Новосибирской области;

Проектом предусмотрены санитарно-защитные  зоны от следующих планируемых территорий и объектов:

санитарно - защитная зона планируемого мусороперерабатывающего комплекса и полигона твердых бытовых отходов;

придорожная полоса планируемой федеральной трассы «Восточный обход».

2. Демографический прогноз

Реализация мероприятий по увеличению площади территории позволит увеличить численность населения населенных пунктов Раздольненского сельсовета.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Раздольненского сельсовета составит около 17,7 тыс. человек к 2037 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 3.

Таблица № 3

Прогнозируемая численность населения Раздольненского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2027 г. | 2037 г. |
| с. Раздольное | 4177 | 7000 | 10809 |
| с. Гусиный Брод | 737 | 4200 | 6880 |
| п. Комаровка | 34 | 75 | 80 |
| д. Мостовая | 1 | 1 | 1 |
| Итого по сельсовету: | 4949 | 11276 | 17770 |

3. Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий.

Рекомендуемые показатели обеспеченности граждан общей площадью жилищного фонда на территориях муниципального образования в зависимости от типа застройки следующие:

В генеральном плане приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

- 21 кв.м на человека на начало 2027г.;

- 35 кв.м на человека на начало 2037г.

4. Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Раздольненского сельсовета утверждённые  документами территориального планирования

4.1. Перечень объектов федерального и регионального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  (далее – Раздольненский сельсовет) предусмотрено следующее:

объект капитального строительства федерального значения – восточный обход Новосибирска федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» (М-52).

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, в границах Раздольненского сельсовета объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р, в границах Раздольненского сельсовета объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах Раздольненского сельсовета объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах проекта Раздольненского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

4.2 Перечень объектов регионального значения

4.2.1 Объекты  предусмотренные схемой территориального планирования Новосибирской агломерации

Таблица № 4

| N/N | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| XVII | Зоны разных типов для реализации полномочия «Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и проектов» |  |  |  |  |
| 1 | Реализация полномочий в области региональных научно-технических и инновационных программ и проектов | Зоны опережающего развития - Наукополис (I-ая очередь, расчётный срок) | Общая площадь – около 15 000 га Информационные технологии, приборостроение, биотехнологии и биомедицина, нанотехнологии, современные агротехнологии Суммарное количество работающих в научно-производственном секторе, лабораториях и офисах – 47 тыс. человек Новый жилой фонд - 4 780 тыс. кв.м Площадь научно-лабораторная – 680 тыс. кв.м | г, Краснообск, г. Новосибирск (Акадегородок), п. Элитный, п. Юный Ленинец, Новосибирский район: Раздольненский с/с, Новолуговской с/с, Барышевский с/с, Мичуринский с/с | Санитарно - защитная зона в соответствии со специализацией |

4.2.2 Объекты  в области здравоохранения

с. Раздольное

По истечении нормативного срока эксплуатации здания врачебной амбулатории в с. Раздольное рекомендуется строительство амбулаторно-поликлинического учреждения общей мощностью на 130 коек, 185 посещений в смену.

с. Гусиный Брод

строительство поликлиники мощностью 130 посещений в смену.

4.2.3 Объекты  транспортной инфраструктуры

Запланирована реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий» К-19р  на участке км 12 - км 24 в границах муниципального образования Раздольненский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области.

4.3 Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

4.3.1 Объекты  в области образования

Село Раздольное

Предлагается строительство следующих объектов:

строительство детского сада на 200 мест;

строительство детского сада на 180 мест;

строительство общеобразовательной школы на 1100 мест;

строительство учреждения дополнительного образования детей (во встроено-пристроенных помещениях)  суммарной вместимостью 230 мест

Село Гусиный Брод

На территории села предлагаются следующие мероприятия:

строительство детского сада на 120 мест;

строительство детского сада на 130 мест;

строительство общеобразовательной школы на 700 мест;

реорганизация МКОУ «Гусинобродская ООШ № 18» в начальную школу;

Запланирована организация подвоза учащихся, проживающих в п. Комаровка и д. Мостовая, в среднюю общеобразовательную школу с. Гусиный Брод.

4.3.2 Объекты  транспортной инфраструктуры

На территории Раздольненского сельсовета предлагаются мероприятия, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры::

реконструкция автомобильной дороги местного значения «п. Гусиный брод- ст.Жеребцово» протяженностью 5402 м с капитальным типом покрытия IV технической категории;

реконструкция автомобильной дороги местного значения  «19 км а/д К-19р – Комаровка» протяженностью 6231 м с капитальным типом покрытия IV технической категории;

строительство автомобильной дороги местного значения  от села Раздольное до ж/д перезда и далее до поселка Комаровка, объединяя садоводческие товарищества в обход планируемого мусоросортировочного комплекса «Раздольное»

строительство автомобильной дороги местного  значения к мусоросортировочному комплексу «Раздольное» и полигону «Раздольное». Автомобильная дорога местного значения планируется от примыкания на строящемся участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-256 (М-52) «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией на участке Новосибирск-Линево (1 этап км 14 – км 34) (Восточный обход города Новосибирска) (далее – автомобильная дорога федерального значения) на пикете 184+50 (слева) и проходит до площадки мусоросортировочного комплекса «Раздольное» и полигона «Раздольное», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 54:19:133701:955, с капитальным типом покрытия IV технической категории, протяженностью 1920 м.

4.4 Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Раздольненского сельсовета

4.4.1 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры

Проектом генерального плана предусмотрено строительство в административном центре поселения дома-интерната для престарелых, ветеранов труда и войны на 65 мест. Мощность учреждения рассчитана на обслуживание всего населения муниципального образования.

В с. Раздольное и с. Гусиный Брод запланировано строительство социальных жилых домов и групп квартир на 96 мест и 40 мест соответственно.

Село Раздольное

строительство спорткомплекса общей площадью 3800 кв. м;

строительство спорткомплекса с бассейном 800 кв.м. зеркала воды;

стадион с комплексом физкультурно-спортивных сооружений открытого типа площадью 2,1 га;

создание парка культуры и отдыха;

строительство КДЦ на 1200 мест;

создание библиотеки (во встроенно-пристроенных помещениях) 50 тыс.ед.;

строительство музея

Село Гусиный Брод

строительство спорткомплекса общей площадью 2500 кв. м;

строительство спорткомплекса с бассейном 520 кв.м. зеркала воды;

стадион с комплексом физкультурно-спортивных сооружений открытого типа площадью 1,3 га;

парк культуры и отдыха;

строительство КДЦ на 1200 мест;

библиотека (во встроенно-пристроенных помещениях) 31 тыс.ед.

Обслуживание населения ст. Жеребцово и п. Комаровка запланировано в учреждении культурно-досугового типа в с. Гусиный Брод, рекомендуется организация внестационарных отделов обслуживания общедоступной библиотеки.

Генеральным планом запланировано создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

Необходимый обьем торговых площадей:

с. Раздольное – 5300 кв.м (из них провольственных товаров – 1600 кв.м, не продовольственных -3700 кв.м);

с. Гусиный Брод – 3400 кв.м (из них провольственных товаров – 1050 кв.м, не продовольственных - 2350 кв.м);

п. Комаровка – 40 кв.м общей площади;

Предприятий общественного питания:

с. Раздольное – 250 мест;

с. Гусиный Брод – 160 мест.

Предприятия бытового обслуживания:

с. Раздольное – 76 мест;

с. Гусиный Брод – 48 мест.

4.4.3 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети

Предусматривается развитие придорожного сервиса на автодороге регионального значения К-19-р. Предусмотрено формирование объектов станций технического обслуживания (СТО) – полного комплекса обслуживания потока автомобилистов.

На территории населённых пунктов на расчётный срок предполагается проживание 17770 человек

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 6200 единиц.

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по прежнему  будет осуществляться автотранспортными предприятиями г.Новосибирска, проектом выделении автодороги по которым предусмотрено движение  маршрутного транспорта (автобуса) для организации как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Запланирована станция технического обслуживания автомобилей в с. Гусиный Брод по расчету на 30 постов.

Генеральным планом предусматривается сохранение и реконструкция  98,5 км улично-дорожной сети, в том числе:

с.Раздольное

главные улицы в жилой застройке  - 4,0 км

основные улицы в жилой застройке  - 21,8 км

второстепенные улицы в жилой застройке – 19,2 км

проезды  - 7,5 км

хозяйственный проезд, скотопрогон – 0,3 км

с.Гусиный Брод

главные улицы в жилой застройке  - 7,4 км

основные улицы в жилой застройке - 13,7 км

второстепенные улицы в жилой застройке – 19,2 км

проезды  - 4,8 км

п. Комаровка

основные улицы в жилой застройке  - 0,4 км

проезды  - 0,19 км

4.4.2 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории с. Раздольное и с.  Гусиный Брод.

На территории с. Раздольное не эксплуатируемые скважины предлагается затампонировать. На территории новой жилой застройки проектом предусматривается строительство нового водозабора.

На территории д. Комаровка предлагается строительство скважины.

Схема подачи – централизованная, насосная.

Сети – кольцевого и тупикового вида.

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

На территории села Гусиный Брод рекомендуется предусмотреть установку приборов  учёта воды.

Перспективное водоснабжение с. Гусиный Брод из – за сложности рельефа, делится на три самостоятельных системы водопотребления, каждая из который имеет свой источник водоснабжения.

Жилой массив, расположенный на западе села, запитать от существующей водопроводной сети.

Жилой массив, расположенный на юге села, запитать от существующей водозаборной скважины по ул. Школьная.

Жилой массив, расположенный на севере села, запитать от нового перспективного водозабора, в состав которого входят следующие сооружения:

- насосная станция I-го подъема (скважинный водозабор);

- станция водоподготовки;

- водонапорная башня, либо насосы с частотным преобразователем.

Суммарное водопотребление на территории сельсовета составит 4975,32 куб.м/сут.

Водоотведение

Проектом предлагается в с. Раздольное на первую очередь и расчётный срок канализование всех культурно-бытовых зданий и среднеэтажной, малоэтажной существующей и проектируемой застройки.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

В соответствии с проектируемой схемой водоотведения с. Раздольное  стоки от культурно-бытовых зданий по самотечным коллекторам поступают на проектируемые КОС.

В с. Гусиный Брод проектом предлагается канализование всех социально-культурно-бытовых зданий и капитальной жилой застройки.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений определяется на последующих стадиях проектирования.

В местах присоединения к существующим сетям предусмотреть установку смотровых колодцев.

Сети канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

Суммарный расход воды  на территории сельсовета 4294,0 куб.м/сут.

Теплоснабжение

В основе энергообеспеченности заложена газификация. На основании газификации во всех инженерных расчётах предусмотрено:

-  оснащение жилых домов газовыми плитами;

- индивидуальные автоматизированные системы отопления и горячего водоснабжения домов будут работать на газе.

В населённых пунктах основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Газоснабжение

Инвестиционная программа по модернизации в системе теплоснабжения предусматривает строительство новой блочной газовой котельной.

Проектным решением предусматривается использование природного газа всеми потребителями с. Раздольного:

-административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

-жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи;

-расчётная теплотворная способность 7600 ккал/куб.м, удельный вес 0,76 кг/куб.м;

-газ природный по ГОСТ 5542-87.

Для газоснабжения с. Раздольного принята тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы в существующей усадебной застройке прокладываются надземно, в проектируемой предусмотрена подземная прокладка трубопроводов.  Материал трубопроводов, а так же диаметры - определяются при рабочем проектировании.

Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП) с давлением газа после ШГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ШГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

На расчётный срок предусматривается газоснабжение с. Гусиный Брод, д. Мостовая.

Суммарный расход газа соцкульбытом на территории  сельсовета

На расчётный срок-3 402 000 куб.м/год (1620 куб.м/час).

Суммарный расход газа на территории  сельсовета

На расчётный срок-17010000 куб.м/год (8100 куб.м/час).

Суммарный расход газа уточняется на следующих стадиях проектирования.

Электроснабжение

Подсчёт электрических нагрузок выполнен по укрупнённым нормам СНиП 2.07.01-89, приложение 12 Н.

Нагрузки потребителей определялись по расчётному энергопотреблению в год на одного жителя посёлков и сельских поселений  в размере 950КВт*ч (не оборудованные электроплитами, без кондиционеров) на расчёное количество максимальной нагрузки 4100ч/год. Нагрузка на 1 жителя составляет 0,23КВт.  Приведённые укрупнённые  нормативы  включают в себя  энергопотребление жилых и общественных зданий (согласно перечню в приложении 1 СНиП 2.08.02-89), предприятий культурно-бытового обслуживания,  внешнего  освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица № 5

Электрические нагрузки по населенным пунктам

| Наименование населённых пунктов | Численность населения, чел | Электрическая нагрузка, кВт*ч/год |
| --- | --- | --- |
| с. Раздольное | 10809 | 2486,07 |
| с. Гусиный Брод | 6880 | 1582,4 |
| п. Комаровка | 80 | 18,4 |
| д. Мостовая | 1 | 0,23 |
| Всего по сельсовету | 17770 | 4087,1 |

По плану развития электрических сетей Раздольненского сельсовета в соответствии инвестиционной программой ОАО «РЭС» на 2012-2017 гг. предлагается строительство электрических сетей 10/0,4 кВ с. Раздольное, реконструкция ЛЭП 10 кВ фидер 6от ТПС 110 кВ «Гусиный Брод», реконструкция ЛЭП 10 кВ фидер 10548 от ПС 110 кВ «Первомайская», строительство ЛЭП 10 кВ для технологического присоединения 61-го жилого дома, магазина и освещения в с. Раздольное.

Связь

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК);

-содействие в расширении модернизации телефонной линии общего пользования;

- дальнейшее развитие электросвязи;

- обеспечение населения домашними телефонами.

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир.

Потребное количество номеров телефонов на расчётный срок 5100 шт.

5. Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

Несанкционированные свалки подлежат закрытию и рекультивации. Вывоз ТБО предусмотрен на полигон ТБО.

Таблица № 6

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т |
| с. Раздольное | 10809 | 300 | 3243 |
| с. Гусиный Брод | 6880 | 300 | 2064 |
| п. Комаровка | 80 | 300 | 24 |
| д. Мостовая | 1 | 300 | 0,3 |
| Итого по сельсовету | 17770 | 300 | 5331,3 |

6. Технико-экономические показатели проекта

Таблица № 7

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современ-ное состояние на 2017 г. | 1 очередь 2027 г. | Расчетный срок 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | по функциональному назначению | га |  |  |  |
|  | Жилые зоны (Ж): |  | не установлена |  |  |
| 1.1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства (Жлпх) | -"- | - | 8,5 | 8,5 |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) | -"- | - | 521,5 | 521,5 |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) | -"- | - | 2,7 | 2,7 |
| 1.4 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс) | -"- | - | 3,3 | 3,3 |
|  | Общественно-деловые зоны (О): |  | не установлена |  |  |
| 1.5 | Многофункциональная общественно-деловая зона (Ом) | -"- | - | 0,4 | 0,4 |
| 1.6 | Зона специализированной общественной застройки (Ос) | -"- | - | 57,8 | 57,8 |
| 1.7 | Зона объектов бытового обслуживания (ОсБ) | -"- | - | 0,6 | 0,6 |
| 1.8 | Зона объектов социального обслуживания (ОсС) | -"- | - | 0,9 | 0,9 |
| 1.9 | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ) | -"- | - | 18,3 | 18,3 |
| 1.10 | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ) | -"- | - | 14,0 | 14,0 |
| 1.11 | Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОсВУЗ) | -"- | - | 2,3 | 2,3 |
| 1.12 | Зона объектов культуры (ОсКи) | -"- | - | 0,2 | 0,2 |
| 1.13 | Зона объектов религиозного использования (ОсРи) | -"- | - | 0,9 | 0,9 |
| 1.14 | Зона объектов торговли (ОсТ) | -"- | - | 0,9 | 0,9 |
|  | Зоны производственного использования (П): | -"- | - |  |  |
| 1.15 | Производственная зона (П) | -"- | - | 152,5 | 152,5 |
| 1.16 | Зона объектов строительной промышленности (ПС) | -"- | - | 82,0 | 82,0 |
| 1.17 | Коммунально-складская зона (К) | -"- | - | 124,5 | 124,5 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  | не установлена |  |  |
| 1.18 | Зона объектов коммунального обслуживания (ИК) | -"- | - | 2,5 | 2,5 |
| 1.19 | Зона объектов автомобильного транспорта (ТА) | -"- | - | 392,0 | 392,0 |
| 1.20 | Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ) | -"- | - | 234,2 | 234,2 |
| 1.21 | Зона уличной и дорожной сети (УДС) | -"- | - | 175,4 | 175,4 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования (С) | -"- | не установлена |  |  |
| 1.22 | Зона животноводства (Сж) | -"- | - | 7,2 | 7,2 |
| 1.23 | Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд) | -"- | - | 982,9 | 982,9 |
| 1.24 | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | -"- | - | 4157,0 | 4157,0 |
| 1.25 | Зона пчеловодства (СиПч) | -"- | - | 3312,0 | 3312,0 |
| 1.26 | Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп) | -"- | - | 1,4 | 1,4 |
|  | Зоны рекреационного назначения: |  | не установлена |  |  |
| 1.27 | Зона объектов отдыха (рекреации) (Р) | -"- | - | 25,3 | 25,3 |
| 1.28 | Зона объектов спорта (Рс) | -"- | - | 18,7 | 18,7 |
| 1.29 | Зона объектов природно-познавательного туризма (Рпт) | -"- | - | 11,0 | 11,0 |
| 1.30 | Зона лесов (Л) | -"- |  | 191,7 | 191,7 |
| 1.31 | Зона водных объектов (В) | -"- | - | 39,3 | 39,3 |
| 1.32 | Зона территории общего пользования (ТОП) | -"- | - | 229 | 229 |
| 1.33 | Зона охраны природных территорий (ОПпт) | -"- | - | 181,6 | 181,6 |
|  | Зоны специального назначения: |  | не установлена |  |  |
| 1.34 | Зона ритуальной деятельности (ДРит) | -"- | - | 7,5 | 7,5 |
| 1.35 | Зона объектов специальной деятельности (ДСп) | -"- | - | 79,8 | 79,8 |
| 1.36 | Зона режимных территорий (РежТ) |  | - | 212,2 | 212,2 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 4949 | 11276 | 17770 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | 100,0 |  | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 16,5 | 18,7 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 72,3 | 55,1 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 11,2 | 26,2 | 27,9 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 7,1 | 21 | 35,0 |
| 3 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения – всего | мест | 96 | 630 | 630 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы - всего. | -"- | 460 | 1800 | 1800 |
| 3.3 | Учреждения здравоохранения | посещения в смену | 20 | 315 | 315 |
| 3.4. | Физкультурно-спортивные учреждения | Тыс.кв.м. | - | 6300 | 6300 |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства-всего | мест | 80 | 2400 | 2400 |
| 3.6 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 226 | 410 | 410 |
| 3.7 | Предприятия торговли, всего | кв.м торг. площ. | 1419 | 8740 | 8740 |
| 3.8 | Бассейн | кв.м зеркала воды | - | 1320 | 1320 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 10,2 | 19 | 19 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего: | км | 97,9 | 194,37 | 196,31 |
|  | В том числе: | -"- |  |  |  |
|  | Дорог федерального значения |  | - | 16,2 | 16,2 |
|  | Дорог регионального значения | -"- | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
|  | Дорог межмуниципального значения | -"- | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
|  | Дорог местного значения района | -"- | 11,63 | 32,17 | 34,11 |
|  | Протяженность железных дорог | км | 26,80 | 26,80 | 26,80 |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения поселения: |  |  |  |  |
|  | главные улицы в жилой застройке | км | 6,86 | 11,4 | 11,4 |
|  | основные улицы в жилой застройке | -"- | 6,88 | 35,9 | 35,9 |
|  | второстепенные улицы в жилой | -"- | 15,77 | 38,4 | 38,4 |
|  | проезды | -"- | 9,25 | 12,49 | 12,49 |
|  | хозяйственные проезды, скотопрогоны | -"- | - | 0,3 | 0,3 |
| 4.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 3947 | 6200 |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб.м/сут | 1,833 | 3157,3 | 4975,32 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Водоотведение - всего | тыс. куб.м /сут | 1,199 | 2480,0 | 4294,0 |
| 5.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год | 17,72 | 2593,5 | 4087,1 |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Газоснабжение - всего | Тыс. куб.м куб.м /год | Нет данных | 6480 | 8100 |
| 5.4 | Санитарная очистка территорий | тыс.т/год | Нет данных | 3382,8 | 5331,3 |

7. Границы населённых пунктов

Схема границ с. Раздольное

Каталог координат границ населённых пунктов приведён в местной системе координат Новосибирской области (МСК НСО).

Таблица № 8

Каталог координат поворотных точек границ с. Раздольное

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490467.70 | 4210858.68 |
| 2 | 490487.12 | 4210844.32 |
| 3 | 490487.75 | 4210843.49 |
| 4 | 490503.60 | 4210827.87 |
| 5 | 490511.60 | 4210833.01 |
| 6 | 490524.08 | 4210817.81 |
| 7 | 490514.27 | 4210814.16 |
| 8 | 490545.05 | 4210779.98 |
| 9 | 490559.04 | 4210764.44 |
| 10 | 490569.91 | 4210752.36 |
| 11 | 490602.68 | 4210708.58 |
| 12 | 490606.34 | 4210711.76 |
| 13 | 490617.94 | 4210695.47 |
| 14 | 490618.69 | 4210695.35 |
| 15 | 490619.79 | 4210693.45 |
| 16 | 490619.48 | 4210693.28 |
| 17 | 490619.57 | 4210693.16 |
| 18 | 490627.33 | 4210682.25 |
| 19 | 490616.44 | 4210657.52 |
| 20 | 490615.82 | 4210658.19 |
| 21 | 490615.00 | 4210656.89 |
| 22 | 490603.85 | 4210636.40 |
| 23 | 490613.86 | 4210630.94 |
| 24 | 490623.83 | 4210644.86 |
| 25 | 490625.66 | 4210642.71 |
| 26 | 490628.41 | 4210645.93 |
| 27 | 490630.53 | 4210648.35 |
| 28 | 490632.21 | 4210649.83 |
| 29 | 490634.28 | 4210650.84 |
| 30 | 490636.94 | 4210651.65 |
| 31 | 490640.18 | 4210651.55 |
| 32 | 490643.22 | 4210650.75 |
| 33 | 490646.03 | 4210649.26 |
| 34 | 490647.87 | 4210648.12 |
| 35 | 490652.45 | 4210642.01 |
| 36 | 490659.56 | 4210632.37 |
| 37 | 490653.83 | 4210626.60 |
| 38 | 490669.81 | 4210610.56 |
| 39 | 490668.39 | 4210609.20 |
| 40 | 490669.00 | 4210604.65 |
| 41 | 490671.41 | 4210600.33 |
| 42 | 490676.33 | 4210591.42 |
| 43 | 490678.10 | 4210587.85 |
| 44 | 490678.95 | 4210586.02 |
| 45 | 490679.69 | 4210584.18 |
| 46 | 490680.38 | 4210582.29 |
| 47 | 490681.62 | 4210578.49 |
| 48 | 490686.04 | 4210571.98 |
| 49 | 490692.83 | 4210587.30 |
| 50 | 490727.63 | 4210532.42 |
| 51 | 490733.03 | 4210521.35 |
| 52 | 490741.05 | 4210505.35 |
| 53 | 490741.37 | 4210498.17 |
| 54 | 490741.37 | 4210495.97 |
| 55 | 490751.75 | 4210471.85 |
| 56 | 490764.74 | 4210441.69 |
| 57 | 490779.52 | 4210403.15 |
| 58 | 490785.13 | 4210386.71 |
| 59 | 490762.69 | 4210374.71 |
| 60 | 490718.34 | 4210423.94 |
| 61 | 490704.25 | 4210442.82 |
| 62 | 490690.21 | 4210434.24 |
| 63 | 490647.86 | 4210471.05 |
| 64 | 490639.88 | 4210482.58 |
| 65 | 490621.49 | 4210510.82 |
| 66 | 490606.39 | 4210535.77 |
| 67 | 490604.62 | 4210539.38 |
| 68 | 490590.05 | 4210560.94 |
| 69 | 490586.63 | 4210565.74 |
| 70 | 490585.17 | 4210567.27 |
| 71 | 490583.22 | 4210572.96 |
| 72 | 490582.27 | 4210576.95 |
| 73 | 490576.84 | 4210566.46 |
| 74 | 490576.28 | 4210566.67 |
| 75 | 490572.91 | 4210568.29 |
| 76 | 490550.01 | 4210579.25 |
| 77 | 490541.75 | 4210559.67 |
| 78 | 490516.64 | 4210564.83 |
| 79 | 490511.49 | 4210565.85 |
| 80 | 490488.31 | 4210570.51 |
| 81 | 490469.77 | 4210582.15 |
| 82 | 490459.57 | 4210589.73 |
| 83 | 490449.37 | 4210609.22 |
| 84 | 490449.00 | 4210637.71 |
| 85 | 490455.69 | 4210656.39 |
| 86 | 490454.84 | 4210672.36 |
| 87 | 490466.08 | 4210690.89 |
| 88 | 490483.25 | 4210693.22 |
| 89 | 490483.04 | 4210710.23 |
| 90 | 490433.62 | 4210801.04 |
| 91 | 490429.07 | 4210822.05 |
| 92 | 490458.26 | 4210856.94 |
| 93 | 492462.36 | 4213190.28 |
| 94 | 492569.54 | 4212987.83 |
| 95 | 492703.14 | 4212765.29 |
| 96 | 492836.38 | 4212580.32 |
| 97 | 492939.83 | 4212448.95 |
| 98 | 493018.15 | 4212368.18 |
| 99 | 493341.28 | 4212065.71 |
| 100 | 493409.82 | 4212017.80 |
| 101 | 493645.48 | 4211853.03 |
| 102 | 493767.71 | 4211785.12 |
| 103 | 493826.14 | 4211551.43 |
| 104 | 493814.81 | 4211540.26 |
| 105 | 493580.83 | 4211309.65 |
| 106 | 493571.49 | 4211300.44 |
| 107 | 493542.56 | 4211271.92 |
| 108 | 493531.16 | 4211260.69 |
| 109 | 493480.35 | 4211210.61 |
| 110 | 493408.19 | 4211139.50 |
| 111 | 493349.21 | 4211081.37 |
| 112 | 493349.19 | 4211081.39 |
| 113 | 493349.20 | 4211081.35 |
| 114 | 493313.21 | 4211045.89 |
| 115 | 493250.38 | 4210983.96 |
| 116 | 493225.41 | 4210959.35 |
| 117 | 493069.67 | 4210805.84 |
| 118 | 492971.00 | 4210709.31 |
| 119 | 492951.76 | 4210690.50 |
| 120 | 492901.06 | 4210640.90 |
| 121 | 492733.99 | 4210477.53 |
| 122 | 492654.15 | 4210397.66 |
| 123 | 492633.80 | 4210377.31 |
| 124 | 492551.59 | 4210295.13 |
| 125 | 492521.72 | 4210263.65 |
| 126 | 492498.15 | 4210238.81 |
| 127 | 492381.59 | 4209978.85 |
| 128 | 492271.86 | 4209734.12 |
| 129 | 492021.04 | 4209991.78 |
| 130 | 491976.96 | 4209954.56 |
| 131 | 491901.99 | 4210287.31 |
| 132 | 491798.00 | 4210281.35 |
| 133 | 491797.99 | 4210281.36 |
| 134 | 491692.75 | 4210280.17 |
| 135 | 491581.24 | 4210205.55 |
| 136 | 491527.12 | 4210151.04 |
| 137 | 491447.92 | 4210177.45 |
| 138 | 491389.22 | 4210143.48 |
| 139 | 491345.26 | 4210147.07 |
| 140 | 491299.80 | 4210120.45 |
| 141 | 491280.27 | 4210153.46 |
| 142 | 491236.72 | 4210124.65 |
| 143 | 490908.70 | 4210043.89 |
| 144 | 490908.45 | 4210054.17 |
| 145 | 490906.93 | 4210074.52 |
| 146 | 490905.92 | 4210081.99 |
| 147 | 490899.12 | 4210081.92 |
| 148 | 490898.88 | 4210107.80 |
| 149 | 490898.72 | 4210123.00 |
| 150 | 490894.87 | 4210145.12 |
| 151 | 490892.95 | 4210158.36 |
| 152 | 490889.43 | 4210182.46 |
| 153 | 490882.62 | 4210200.69 |
| 154 | 490884.96 | 4210213.89 |
| 155 | 490883.26 | 4210226.33 |
| 156 | 490880.10 | 4210242.26 |
| 157 | 490877.97 | 4210258.31 |
| 158 | 490874.19 | 4210278.15 |
| 159 | 490856.05 | 4210356.32 |
| 160 | 490837.43 | 4210418.42 |
| 161 | 490830.48 | 4210437.47 |
| 162 | 490826.08 | 4210448.86 |
| 163 | 490816.94 | 4210471.52 |
| 164 | 490792.77 | 4210521.86 |
| 165 | 490771.40 | 4210556.96 |
| 166 | 490754.19 | 4210582.53 |
| 167 | 490753.14 | 4210593.20 |
| 168 | 490731.65 | 4210619.80 |
| 169 | 490727.46 | 4210625.66 |
| 170 | 490725.94 | 4210625.67 |
| 171 | 490725.94 | 4210627.87 |
| 172 | 490717.42 | 4210639.68 |
| 173 | 490681.35 | 4210692.50 |
| 174 | 490671.27 | 4210703.50 |
| 175 | 490670.72 | 4210719.80 |
| 176 | 490673.27 | 4210724.22 |
| 177 | 490673.01 | 4210724.44 |
| 178 | 490674.24 | 4210725.89 |
| 179 | 490675.03 | 4210727.26 |
| 180 | 490674.40 | 4210732.19 |
| 181 | 490685.59 | 4210755.86 |
| 182 | 490690.42 | 4210769.08 |
| 183 | 490683.81 | 4210772.65 |
| 184 | 490678.42 | 4210775.56 |
| 185 | 490667.89 | 4210759.48 |
| 186 | 490661.94 | 4210751.70 |
| 187 | 490652.79 | 4210745.26 |
| 188 | 490648.99 | 4210745.78 |
| 189 | 490653.38 | 4210740.72 |
| 190 | 490640.58 | 4210734.27 |
| 191 | 490638.80 | 4210733.37 |
| 192 | 490609.50 | 4210766.57 |
| 193 | 490610.75 | 4210767.99 |
| 194 | 490507.26 | 4210892.22 |
| 195 | 490508.03 | 4210894.95 |
| 196 | 490509.22 | 4210899.12 |
| 197 | 490484.68 | 4210933.13 |
| 198 | 490487.44 | 4210936.00 |
| 199 | 490472.86 | 4210952.42 |
| 200 | 490470.37 | 4210949.83 |
| 201 | 490458.47 | 4210957.89 |
| 202 | 490410.59 | 4211012.88 |
| 203 | 490405.68 | 4211014.40 |
| 204 | 490398.39 | 4211016.70 |
| 205 | 490396.78 | 4211025.89 |
| 206 | 490375.94 | 4211052.76 |
| 207 | 490329.65 | 4211120.83 |
| 208 | 490335.75 | 4211118.92 |
| 209 | 490343.97 | 4211113.92 |
| 210 | 490355.46 | 4211101.50 |
| 211 | 490363.61 | 4211109.02 |
| 212 | 490345.27 | 4211133.13 |
| 213 | 490338.43 | 4211139.11 |
| 214 | 490324.56 | 4211145.60 |
| 215 | 490312.25 | 4211154.80 |
| 216 | 490306.76 | 4211166.34 |
| 217 | 490301.47 | 4211180.33 |
| 218 | 490293.38 | 4211218.43 |
| 219 | 490300.46 | 4211229.94 |
| 220 | 490306.52 | 4211268.47 |
| 221 | 490302.70 | 4211324.93 |
| 222 | 490269.20 | 4211361.44 |
| 223 | 490266.40 | 4211361.22 |
| 224 | 490264.03 | 4211371.23 |
| 225 | 490263.80 | 4211371.22 |
| 226 | 490264.03 | 4211386.99 |
| 227 | 490264.20 | 4211399.54 |
| 228 | 490266.12 | 4211411.15 |
| 229 | 490267.81 | 4211421.45 |
| 230 | 490272.95 | 4211437.17 |
| 231 | 490278.77 | 4211461.04 |
| 232 | 490281.15 | 4211472.88 |
| 233 | 490276.46 | 4211473.91 |
| 234 | 490265.39 | 4211476.33 |
| 235 | 490243.47 | 4211481.16 |
| 236 | 490241.68 | 4211480.05 |
| 237 | 490242.74 | 4211479.46 |
| 238 | 490242.30 | 4211468.13 |
| 239 | 490237.08 | 4211452.71 |
| 240 | 490224.18 | 4211414.59 |
| 241 | 490218.59 | 4211404.93 |
| 242 | 490212.58 | 4211382.91 |
| 243 | 490210.81 | 4211381.87 |
| 244 | 490206.96 | 4211368.71 |
| 245 | 490207.54 | 4211368.71 |
| 246 | 490207.54 | 4211366.51 |
| 247 | 490206.31 | 4211366.51 |
| 248 | 490193.85 | 4211324.00 |
| 249 | 490180.97 | 4211280.13 |
| 250 | 490166.92 | 4211235.68 |
| 251 | 490157.74 | 4211204.12 |
| 252 | 490085.63 | 4211237.98 |
| 253 | 490051.27 | 4211254.13 |
| 254 | 490044.74 | 4211252.18 |
| 255 | 490026.20 | 4211287.89 |
| 256 | 490004.93 | 4211302.43 |
| 257 | 490041.36 | 4211375.35 |
| 258 | 489985.22 | 4211431.47 |
| 259 | 489979.72 | 4211430.13 |
| 260 | 489992.22 | 4211478.63 |
| 261 | 489998.94 | 4211475.88 |
| 262 | 490066.28 | 4211448.27 |
| 263 | 490094.64 | 4211438.61 |
| 264 | 490119.97 | 4211430.56 |
| 265 | 490119.33 | 4211428.53 |
| 266 | 490127.94 | 4211425.37 |
| 267 | 490136.82 | 4211441.71 |
| 268 | 490143.47 | 4211462.13 |
| 269 | 490156.97 | 4211488.63 |
| 270 | 490180.97 | 4211520.63 |
| 271 | 490206.97 | 4211546.12 |
| 272 | 490223.47 | 4211560.62 |
| 273 | 490244.47 | 4211564.62 |
| 274 | 490243.47 | 4211552.12 |
| 275 | 490229.65 | 4211512.37 |
| 276 | 490248.56 | 4211501.47 |
| 277 | 490243.72 | 4211486.54 |
| 278 | 490243.93 | 4211482.21 |
| 279 | 490265.69 | 4211477.64 |
| 280 | 490276.70 | 4211475.32 |
| 281 | 490281.43 | 4211474.34 |
| 282 | 490282.73 | 4211480.85 |
| 283 | 490279.00 | 4211482.67 |
| 284 | 490290.40 | 4211526.83 |
| 285 | 490292.17 | 4211532.84 |
| 286 | 490296.09 | 4211537.25 |
| 287 | 490345.98 | 4211577.30 |
| 288 | 490362.49 | 4211584.53 |
| 289 | 490382.16 | 4211602.48 |
| 290 | 490378.29 | 4211612.40 |
| 291 | 490353.91 | 4211611.94 |
| 292 | 490349.66 | 4211609.68 |
| 293 | 490344.35 | 4211606.64 |
| 294 | 490333.63 | 4211609.74 |
| 295 | 490327.17 | 4211616.70 |
| 296 | 490327.66 | 4211626.62 |
| 297 | 490329.92 | 4211637.78 |
| 298 | 490353.92 | 4211713.16 |
| 299 | 490358.13 | 4211728.29 |
| 300 | 490366.62 | 4211752.26 |
| 301 | 490373.84 | 4211779.71 |
| 302 | 490385.64 | 4211824.64 |
| 303 | 490395.29 | 4211881.72 |
| 304 | 490423.10 | 4211904.86 |
| 305 | 490422.05 | 4211906.30 |
| 306 | 490397.33 | 4211893.77 |
| 307 | 490399.06 | 4211904.04 |
| 308 | 490395.88 | 4211902.92 |
| 309 | 490391.90 | 4211905.77 |
| 310 | 490392.24 | 4211966.01 |
| 311 | 490396.87 | 4211977.32 |
| 312 | 490399.48 | 4211980.12 |
| 313 | 490399.14 | 4212310.60 |
| 314 | 490397.76 | 4212362.17 |
| 315 | 490408.37 | 4212375.48 |
| 316 | 490423.07 | 4212391.24 |
| 317 | 490428.88 | 4212398.54 |
| 318 | 490435.35 | 4212409.24 |
| 319 | 490442.76 | 4212428.24 |
| 320 | 490450.39 | 4212444.56 |
| 321 | 490440.28 | 4212452.33 |
| 322 | 490430.95 | 4212433.46 |
| 323 | 490410.31 | 4212405.74 |
| 324 | 490400.99 | 4212401.89 |
| 325 | 490399.35 | 4212401.21 |
| 326 | 490400.36 | 4212404.13 |
| 327 | 490400.68 | 4212421.61 |
| 328 | 490401.02 | 4212428.79 |
| 329 | 490401.34 | 4212433.20 |
| 330 | 490401.75 | 4212436.84 |
| 331 | 490402.48 | 4212442.14 |
| 332 | 490404.18 | 4212453.79 |
| 333 | 490405.85 | 4212465.29 |
| 334 | 490407.01 | 4212473.24 |
| 335 | 490408.29 | 4212481.08 |
| 336 | 490409.12 | 4212485.24 |
| 337 | 490411.09 | 4212493.11 |
| 338 | 490414.33 | 4212504.35 |
| 339 | 490418.74 | 4212519.32 |
| 340 | 490422.36 | 4212531.74 |
| 341 | 490424.68 | 4212538.92 |
| 342 | 490432.22 | 4212556.78 |
| 343 | 490436.54 | 4212566.97 |
| 344 | 490437.99 | 4212570.48 |
| 345 | 490444.03 | 4212573.11 |
| 346 | 490512.12 | 4212598.09 |
| 347 | 490505.71 | 4212626.10 |
| 348 | 490550.71 | 4212644.10 |
| 349 | 490594.61 | 4212664.51 |
| 350 | 490614.58 | 4212674.96 |
| 351 | 490656.28 | 4212703.25 |
| 352 | 490677.96 | 4212721.47 |
| 353 | 490711.87 | 4212755.08 |
| 354 | 490760.11 | 4212809.49 |
| 355 | 490811.58 | 4212873.63 |
| 356 | 490836.95 | 4212903.69 |
| 357 | 490872.21 | 4212938.41 |
| 358 | 491033.73 | 4212604.80 |
| 359 | 491169.96 | 4212604.38 |
| 360 | 491306.75 | 4212603.94 |
| 361 | 491284.78 | 4212208.89 |
| 362 | 491276.54 | 4212060.79 |
| 363 | 491317.67 | 4212033.06 |
| 364 | 491380.71 | 4212000.89 |
| 365 | 491485.16 | 4212049.90 |
| 366 | 491526.35 | 4212150.86 |
| 367 | 491562.22 | 4212177.43 |
| 368 | 491560.53 | 4212289.00 |
| 369 | 491481.18 | 4212412.56 |
| 370 | 491526.98 | 4212739.61 |
| 371 | 491549.11 | 4212868.56 |
| 372 | 491680.40 | 4212844.50 |
| 373 | 491758.07 | 4212699.51 |
| 374 | 491952.51 | 4212819.25 |
| 375 | 492069.74 | 4212798.78 |
| 376 | 492083.14 | 4212798.78 |
| 377 | 492140.82 | 4212888.84 |
| 378 | 492120.73 | 4212915.64 |
| 379 | 492178.78 | 4212958.43 |
| 380 | 492276.02 | 4213037.93 |

Схема границ с. Гусиный Брод

Каталог координат границ населённых пунктов приведён в местной системе координат Новосибирской области (МСК НСО).

Таблица № 9

Каталог координат поворотных точек границ с. Гусиный Брод

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 495814.48 | 4219556.29 |
| 2 | 495645.99 | 4219701.02 |
| 3 | 495561.81 | 4219664.98 |
| 4 | 495505.71 | 4219633.60 |
| 5 | 495449.61 | 4219602.20 |
| 6 | 495500.74 | 4219566.45 |
| 7 | 495533.29 | 4219512.00 |
| 8 | 495599.99 | 4219426.74 |
| 9 | 495639.18 | 4219352.48 |
| 10 | 495652.94 | 4219345.60 |
| 11 | 495663.94 | 4219346.29 |
| 12 | 495676.31 | 4219357.98 |
| 13 | 495690.07 | 4219384.11 |
| 14 | 495704.51 | 4219439.81 |
| 15 | 495727.20 | 4219499.63 |
| 16 | 495737.51 | 4219514.76 |
| 17 | 492824.60 | 4218121.45 |
| 18 | 492774.65 | 4218112.80 |
| 19 | 492745.35 | 4218124.80 |
| 20 | 492736.30 | 4218109.30 |
| 21 | 492659.25 | 4218113.50 |
| 22 | 492508.40 | 4218180.30 |
| 23 | 492405.95 | 4218202.50 |
| 24 | 492314.60 | 4218219.65 |
| 25 | 492312.80 | 4218195.35 |
| 26 | 492304.10 | 4218195.55 |
| 27 | 492303.50 | 4218212.95 |
| 28 | 492250.40 | 4218207.30 |
| 29 | 492242.40 | 4218162.20 |
| 30 | 492169.50 | 4218171.10 |
| 31 | 492170.00 | 4218181.65 |
| 32 | 492173.05 | 4218243.05 |
| 33 | 492178.95 | 4218243.15 |
| 34 | 492179.75 | 4218258.05 |
| 35 | 492164.80 | 4218261.45 |
| 36 | 492134.35 | 4218262.75 |
| 37 | 492128.65 | 4218263.30 |
| 38 | 492123.30 | 4218273.55 |
| 39 | 492096.90 | 4218275.30 |
| 40 | 492030.15 | 4218274.60 |
| 41 | 491963.70 | 4218269.95 |
| 42 | 491927.40 | 4218268.30 |
| 43 | 491928.30 | 4218260.30 |
| 44 | 491898.55 | 4218254.40 |
| 45 | 491899.65 | 4218242.70 |
| 46 | 491900.35 | 4218236.35 |
| 47 | 491888.30 | 4218233.55 |
| 48 | 491847.85 | 4218230.30 |
| 49 | 491846.90 | 4218229.70 |
| 50 | 491821.45 | 4218212.85 |
| 51 | 491798.60 | 4218197.80 |
| 52 | 491768.95 | 4218178.20 |
| 53 | 491754.10 | 4218179.30 |
| 54 | 491731.05 | 4218180.95 |
| 55 | 491728.80 | 4218162.25 |
| 56 | 491708.95 | 4218153.95 |
| 57 | 491705.40 | 4218151.70 |
| 58 | 491646.64 | 4218114.25 |
| 59 | 491638.57 | 4218109.11 |
| 60 | 491638.56 | 4218109.11 |
| 61 | 491638.55 | 4218109.10 |
| 62 | 491529.80 | 4218080.55 |
| 63 | 491492.10 | 4218081.20 |
| 64 | 491492.10 | 4218081.21 |
| 65 | 491492.09 | 4218081.21 |
| 66 | 491493.49 | 4218090.00 |
| 67 | 491480.30 | 4218089.10 |
| 68 | 491477.51 | 4218078.54 |
| 69 | 491482.01 | 4218073.97 |
| 70 | 491478.02 | 4218068.69 |
| 71 | 491476.78 | 4218060.72 |
| 72 | 491475.58 | 4218053.34 |
| 73 | 491475.37 | 4218048.79 |
| 74 | 491474.92 | 4218044.91 |
| 75 | 491474.40 | 4218040.81 |
| 76 | 491474.01 | 4218036.87 |
| 77 | 491473.51 | 4218032.78 |
| 78 | 491473.43 | 4218029.23 |
| 79 | 491471.35 | 4218017.64 |
| 80 | 491468.25 | 4217978.85 |
| 81 | 491468.23 | 4217978.54 |
| 82 | 491470.17 | 4217965.54 |
| 83 | 491470.81 | 4217960.34 |
| 84 | 491471.46 | 4217954.36 |
| 85 | 491470.59 | 4217951.70 |
| 86 | 491467.72 | 4217945.41 |
| 87 | 491464.43 | 4217939.24 |
| 88 | 491463.92 | 4217902.21 |
| 89 | 491466.87 | 4217741.21 |
| 90 | 491467.74 | 4217693.17 |
| 91 | 491469.03 | 4217693.19 |
| 92 | 491469.21 | 4217685.77 |
| 93 | 491469.33 | 4217681.77 |
| 94 | 491469.45 | 4217677.77 |
| 95 | 491469.57 | 4217673.76 |
| 96 | 491469.71 | 4217669.78 |
| 97 | 491469.85 | 4217665.78 |
| 98 | 491470.03 | 4217661.78 |
| 99 | 491470.52 | 4217655.80 |
| 100 | 491470.95 | 4217651.84 |
| 101 | 491471.39 | 4217647.86 |
| 102 | 491471.74 | 4217643.86 |
| 103 | 491471.92 | 4217639.88 |
| 104 | 491471.93 | 4217635.87 |
| 105 | 491471.85 | 4217631.87 |
| 106 | 491471.71 | 4217627.88 |
| 107 | 491471.40 | 4217623.89 |
| 108 | 491471.03 | 4217617.91 |
| 109 | 491470.18 | 4217611.09 |
| 110 | 491466.94 | 4217586.22 |
| 111 | 491465.00 | 4217567.82 |
| 112 | 491460.56 | 4217532.64 |
| 113 | 491458.49 | 4217532.65 |
| 114 | 491456.08 | 4217490.79 |
| 115 | 491450.22 | 4217403.28 |
| 116 | 491443.31 | 4217339.01 |
| 117 | 491442.37 | 4217339.01 |
| 118 | 491441.49 | 4217335.92 |
| 119 | 491441.02 | 4217334.01 |
| 120 | 491440.60 | 4217332.01 |
| 121 | 491440.41 | 4217330.03 |
| 122 | 491440.34 | 4217326.02 |
| 123 | 491440.42 | 4217322.02 |
| 124 | 491440.37 | 4217318.04 |
| 125 | 491440.00 | 4217316.06 |
| 126 | 491439.38 | 4217314.16 |
| 127 | 491435.69 | 4217306.29 |
| 128 | 491436.27 | 4217281.93 |
| 129 | 491437.40 | 4217271.16 |
| 130 | 491437.20 | 4217255.18 |
| 131 | 491443.82 | 4217260.64 |
| 132 | 491484.86 | 4217295.20 |
| 133 | 491495.68 | 4217313.10 |
| 134 | 491496.54 | 4217284.71 |
| 135 | 491498.31 | 4217269.52 |
| 136 | 491495.10 | 4217153.01 |
| 137 | 491516.52 | 4217157.54 |
| 138 | 491527.71 | 4217157.55 |
| 139 | 491528.52 | 4217154.80 |
| 140 | 491529.80 | 4217150.50 |
| 141 | 491610.72 | 4217159.96 |
| 142 | 491616.07 | 4217134.54 |
| 143 | 491670.72 | 4217129.97 |
| 144 | 491676.26 | 4217073.39 |
| 145 | 491658.21 | 4216994.55 |
| 146 | 491610.25 | 4216983.06 |
| 147 | 491593.75 | 4216934.08 |
| 148 | 491576.26 | 4216859.13 |
| 149 | 491564.04 | 4216783.15 |
| 150 | 491608.15 | 4216763.50 |
| 151 | 491580.98 | 4216530.30 |
| 152 | 491552.62 | 4216367.24 |
| 153 | 491559.27 | 4216317.44 |
| 154 | 491549.28 | 4216257.47 |
| 155 | 491571.43 | 4216255.04 |
| 156 | 491589.58 | 4216263.10 |
| 157 | 491606.38 | 4216248.32 |
| 158 | 491609.06 | 4216211.37 |
| 159 | 491660.80 | 4216198.78 |
| 160 | 491889.61 | 4216216.00 |
| 161 | 491903.60 | 4216274.46 |
| 162 | 491945.08 | 4216271.46 |
| 163 | 491948.33 | 4216246.47 |
| 164 | 492069.02 | 4216252.48 |
| 165 | 492083.51 | 4216284.46 |
| 166 | 492126.41 | 4216291.90 |
| 167 | 492170.97 | 4216276.96 |
| 168 | 492227.24 | 4216511.69 |
| 169 | 492169.97 | 4216658.24 |
| 170 | 492102.25 | 4216783.16 |
| 171 | 492114.99 | 4217026.53 |
| 172 | 492153.47 | 4217270.39 |
| 173 | 492148.92 | 4217305.79 |
| 174 | 492183.02 | 4217456.71 |
| 175 | 492211.85 | 4217627.88 |
| 176 | 492265.30 | 4217763.45 |
| 177 | 492308.83 | 4217825.09 |
| 178 | 492364.80 | 4217879.98 |
| 179 | 492464.25 | 4217945.23 |
| 180 | 492602.70 | 4217884.13 |
| 181 | 492724.54 | 4217968.10 |
| 182 | 492754.91 | 4217989.04 |
| 183 | 492821.60 | 4218035.00 |
| 184 | 492836.14 | 4218025.38 |
| 185 | 492850.58 | 4218046.65 |
| 186 | 492845.15 | 4218050.25 |
| 187 | 492888.70 | 4218080.13 |
| 188 | 492827.30 | 4218117.53 |
| 189 | 492824.61 | 4218121.44 |
| 190 | 491610.17 | 4218210.50 |
| 191 | 491628.75 | 4218217.35 |
| 192 | 491718.95 | 4218256.20 |
| 193 | 491765.00 | 4218276.00 |
| 194 | 491770.75 | 4218255.70 |
| 195 | 491820.25 | 4218272.05 |
| 196 | 491798.30 | 4218317.35 |
| 197 | 491868.95 | 4218330.40 |
| 198 | 491970.20 | 4218338.05 |
| 199 | 492022.30 | 4218342.00 |
| 200 | 492075.55 | 4218343.50 |
| 201 | 492075.45 | 4218317.55 |
| 202 | 492082.15 | 4218307.25 |
| 203 | 492143.60 | 4218299.05 |
| 204 | 492144.60 | 4218302.40 |
| 205 | 492191.20 | 4218292.50 |
| 206 | 492193.20 | 4218297.10 |
| 207 | 492197.65 | 4218326.80 |
| 208 | 492228.50 | 4218321.85 |
| 209 | 492250.05 | 4218317.55 |
| 210 | 492320.95 | 4218303.15 |
| 211 | 492744.20 | 4218238.10 |
| 212 | 492744.22 | 4218238.10 |
| 213 | 492744.21 | 4218238.11 |
| 214 | 492735.27 | 4218251.09 |
| 215 | 492779.10 | 4218266.21 |
| 216 | 492780.12 | 4218326.62 |
| 217 | 492670.50 | 4218452.83 |
| 218 | 492663.50 | 4218461.23 |
| 219 | 492647.42 | 4218471.38 |
| 220 | 492636.90 | 4218478.03 |
| 221 | 492631.30 | 4218486.43 |
| 222 | 492605.42 | 4218504.24 |
| 223 | 492620.10 | 4218531.23 |
| 224 | 492597.00 | 4218547.33 |
| 225 | 492587.20 | 4218538.23 |
| 226 | 492564.10 | 4218549.43 |
| 227 | 492538.20 | 4218602.63 |
| 228 | 492537.50 | 4218638.33 |
| 229 | 492531.90 | 4218662.13 |
| 230 | 492525.60 | 4218675.43 |
| 231 | 492536.10 | 4218681.03 |
| 232 | 492540.30 | 4218699.93 |
| 233 | 492536.80 | 4218716.73 |
| 234 | 492525.60 | 4218734.93 |
| 235 | 492517.20 | 4218752.43 |
| 236 | 492528.40 | 4218767.13 |
| 237 | 492510.90 | 4218796.53 |
| 238 | 492528.31 | 4218838.12 |
| 239 | 492681.11 | 4219164.39 |
| 240 | 492748.07 | 4219138.43 |
| 241 | 492883.35 | 4219090.92 |
| 242 | 493011.99 | 4219286.73 |
| 243 | 492912.40 | 4219404.41 |
| 244 | 492951.48 | 4219489.33 |
| 245 | 493057.78 | 4219440.86 |
| 246 | 493122.28 | 4219397.86 |
| 247 | 493131.68 | 4219368.29 |
| 248 | 493233.81 | 4219297.08 |
| 249 | 493407.16 | 4219693.49 |
| 250 | 493550.68 | 4219662.06 |
| 251 | 493570.02 | 4219627.51 |
| 252 | 493591.51 | 4219440.62 |
| 253 | 493546.65 | 4219304.62 |
| 254 | 493541.05 | 4219206.26 |
| 255 | 493553.37 | 4219167.56 |
| 256 | 493710.60 | 4219171.59 |
| 257 | 493716.67 | 4219215.50 |
| 258 | 493835.96 | 4219244.81 |
| 259 | 493916.83 | 4219172.78 |
| 260 | 493967.80 | 4219240.24 |
| 261 | 493966.80 | 4219303.72 |
| 262 | 493935.32 | 4219387.16 |
| 263 | 493857.86 | 4219497.59 |
| 264 | 493795.63 | 4219750.95 |
| 265 | 493778.40 | 4219863.39 |
| 266 | 493779.90 | 4219987.80 |
| 267 | 493761.65 | 4219987.25 |
| 268 | 493722.94 | 4219964.83 |
| 269 | 493715.44 | 4219886.87 |
| 270 | 493724.94 | 4219732.46 |
| 271 | 493659.52 | 4219707.74 |
| 272 | 493550.68 | 4219721.19 |
| 273 | 493406.39 | 4219722.82 |
| 274 | 493423.29 | 4219788.90 |
| 275 | 493479.72 | 4219895.05 |
| 276 | 493545.57 | 4220054.96 |
| 277 | 493502.57 | 4220093.93 |
| 278 | 493579.16 | 4220247.11 |
| 279 | 493470.32 | 4220366.71 |
| 280 | 493444.79 | 4220376.11 |
| 281 | 493446.13 | 4220431.21 |
| 282 | 493390.35 | 4220518.50 |
| 283 | 493421.37 | 4220573.65 |
| 284 | 493788.44 | 4220671.53 |
| 285 | 493785.60 | 4220681.92 |
| 286 | 493769.98 | 4220803.42 |
| 287 | 493760.58 | 4220846.42 |
| 288 | 493735.04 | 4220871.96 |
| 289 | 493640.98 | 4220853.14 |
| 290 | 493599.32 | 4220919.01 |
| 291 | 493585.98 | 4220919.70 |
| 292 | 493483.05 | 4221001.00 |
| 293 | 493552.29 | 4221119.21 |
| 294 | 493559.01 | 4221176.99 |
| 295 | 493611.42 | 4221222.68 |
| 296 | 493592.12 | 4221263.57 |
| 297 | 493530.52 | 4221255.07 |
| 298 | 493362.12 | 4221101.17 |
| 299 | 493281.91 | 4221038.70 |
| 300 | 493079.90 | 4220920.76 |
| 301 | 493082.27 | 4220883.79 |
| 302 | 493056.34 | 4220776.35 |
| 303 | 493031.57 | 4220786.09 |
| 304 | 492904.64 | 4220785.84 |
| 305 | 492893.83 | 4220767.14 |
| 306 | 492904.02 | 4220714.38 |
| 307 | 492889.80 | 4220671.74 |
| 308 | 492924.75 | 4220632.93 |
| 309 | 492923.40 | 4220599.17 |
| 310 | 492903.24 | 4220573.64 |
| 311 | 492852.29 | 4220467.03 |
| 312 | 492847.30 | 4220374.58 |
| 313 | 492833.36 | 4220276.68 |
| 314 | 492832.02 | 4220193.36 |
| 315 | 492818.05 | 4220143.95 |
| 316 | 492744.46 | 4220120.01 |
| 317 | 492675.02 | 4220133.72 |
| 318 | 492607.06 | 4220143.72 |
| 319 | 492536.46 | 4220142.30 |
| 320 | 492517.47 | 4220161.28 |
| 321 | 492443.33 | 4220065.04 |
| 322 | 492301.48 | 4220057.77 |
| 323 | 492357.33 | 4220280.04 |
| 324 | 492290.14 | 4220335.13 |
| 325 | 492307.73 | 4220444.54 |
| 326 | 492251.77 | 4220457.53 |
| 327 | 492154.43 | 4220413.08 |
| 328 | 492069.77 | 4220214.19 |
| 329 | 492049.61 | 4220167.16 |
| 330 | 492052.30 | 4220113.41 |
| 331 | 492166.51 | 4219487.22 |
| 332 | 492260.75 | 4219464.11 |
| 333 | 492258.75 | 4219346.18 |
| 334 | 492229.85 | 4219283.48 |
| 335 | 491984.32 | 4219313.22 |
| 336 | 491930.05 | 4219289.11 |
| 337 | 491916.59 | 4219178.04 |
| 338 | 491903.82 | 4219179.09 |
| 339 | 491900.80 | 4219174.31 |
| 340 | 491897.39 | 4219171.50 |
| 341 | 491888.22 | 4219170.70 |
| 342 | 491867.43 | 4219157.71 |
| 343 | 491867.22 | 4219156.17 |
| 344 | 491872.30 | 4219151.71 |
| 345 | 491874.65 | 4219148.76 |
| 346 | 491877.85 | 4219144.28 |
| 347 | 491881.49 | 4219136.53 |
| 348 | 491884.44 | 4219128.41 |
| 349 | 491886.37 | 4219120.87 |
| 350 | 491865.62 | 4219112.63 |
| 351 | 491863.68 | 4219120.18 |
| 352 | 491860.74 | 4219128.30 |
| 353 | 491857.09 | 4219136.05 |
| 354 | 491855.41 | 4219138.64 |
| 355 | 491838.93 | 4219145.79 |
| 356 | 491787.84 | 4219029.28 |
| 357 | 491746.40 | 4218953.48 |
| 358 | 491738.92 | 4218939.80 |
| 359 | 491727.99 | 4218922.23 |
| 360 | 491695.79 | 4218866.78 |
| 361 | 491675.28 | 4218833.73 |
| 362 | 491663.11 | 4218814.20 |
| 363 | 491631.70 | 4218763.63 |
| 364 | 491558.40 | 4218645.53 |
| 365 | 491535.82 | 4218560.77 |
| 366 | 491527.87 | 4218503.92 |
| 367 | 491530.91 | 4218498.74 |
| 368 | 491538.02 | 4218486.64 |
| 369 | 491537.86 | 4218484.11 |
| 370 | 491537.87 | 4218467.82 |
| 371 | 491538.81 | 4218411.76 |
| 372 | 491537.25 | 4218403.74 |
| 373 | 491541.17 | 4218403.02 |
| 374 | 491545.26 | 4218401.20 |
| 375 | 491542.23 | 4218317.13 |
| 376 | 491526.69 | 4218186.12 |
| 377 | 491544.08 | 4218189.55 |
| 378 | 491587.40 | 4218202.12 |

Схема границ п. Комаровка

Каталог координат границ населённых пунктов приведён в местной системе координат Новосибирской области (МСК НСО).

Таблица № 11

Каталог координат поворотных точек границ п. Комаровка

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 489286.28 | 4218703.18 |
| 2 | 489291.96 | 4218701.91 |
| 3 | 489301.14 | 4218695.45 |
| 4 | 489300.06 | 4218679.78 |
| 5 | 489291.96 | 4218665.20 |
| 6 | 489292.42 | 4218654.22 |
| 7 | 489293.06 | 4218648.14 |
| 8 | 489313.86 | 4218644.94 |
| 9 | 489337.54 | 4218644.63 |
| 10 | 489340.02 | 4218639.28 |
| 11 | 489334.98 | 4218635.98 |
| 12 | 489316.80 | 4218631.72 |
| 13 | 489305.45 | 4218629.56 |
| 14 | 489295.20 | 4218623.62 |
| 15 | 489276.30 | 4218621.47 |
| 16 | 489261.17 | 4218617.14 |
| 17 | 489249.30 | 4218606.34 |
| 18 | 489250.38 | 4218592.30 |
| 19 | 489258.47 | 4218583.67 |
| 20 | 489268.74 | 4218576.10 |
| 21 | 489274.68 | 4218567.46 |
| 22 | 489290.18 | 4218547.66 |
| 23 | 489289.80 | 4218542.62 |
| 24 | 489289.54 | 4218540.94 |
| 25 | 489277.70 | 4218541.61 |
| 26 | 489270.82 | 4218540.75 |
| 27 | 489258.49 | 4218532.61 |
| 28 | 489254.65 | 4218520.14 |
| 29 | 489254.34 | 4218505.42 |
| 30 | 489255.93 | 4218491.02 |
| 31 | 489266.82 | 4218472.14 |
| 32 | 489275.22 | 4218462.16 |
| 33 | 489286.34 | 4218457.41 |
| 34 | 489297.36 | 4218454.60 |
| 35 | 489316.42 | 4218453.90 |
| 36 | 489325.98 | 4218449.20 |
| 37 | 489335.72 | 4218441.12 |
| 38 | 489345.42 | 4218431.38 |
| 39 | 489359.46 | 4218421.12 |
| 40 | 489372.96 | 4218422.75 |
| 41 | 489383.76 | 4218437.85 |
| 42 | 489391.86 | 4218447.59 |
| 43 | 489395.63 | 4218463.24 |
| 44 | 489395.09 | 4218484.85 |
| 45 | 489396.17 | 4218502.12 |
| 46 | 489395.91 | 4218518.85 |
| 47 | 489400.85 | 4218529.87 |
| 48 | 489412.64 | 4218545.46 |
| 49 | 489419.86 | 4218551.93 |
| 50 | 489433.16 | 4218552.30 |
| 51 | 489444.17 | 4218544.70 |
| 52 | 489443.41 | 4218536.33 |
| 53 | 489439.62 | 4218527.98 |
| 54 | 489436.20 | 4218517.34 |
| 55 | 489430.88 | 4218506.71 |
| 56 | 489443.79 | 4218498.35 |
| 57 | 489451.40 | 4218489.99 |
| 58 | 489457.10 | 4218485.04 |
| 59 | 489454.06 | 4218479.34 |
| 60 | 489448.35 | 4218478.58 |
| 61 | 489434.18 | 4218478.18 |
| 62 | 489428.98 | 4218470.59 |
| 63 | 489426.28 | 4218458.95 |
| 64 | 489419.80 | 4218454.63 |
| 65 | 489413.86 | 4218449.77 |
| 66 | 489410.08 | 4218443.83 |
| 67 | 489409.54 | 4218437.89 |
| 68 | 489412.24 | 4218430.88 |
| 69 | 489412.38 | 4218424.89 |
| 70 | 489408.46 | 4218419.00 |
| 71 | 489401.43 | 4218415.75 |
| 72 | 489401.43 | 4218408.19 |
| 73 | 489404.13 | 4218398.46 |
| 74 | 489399.27 | 4218391.99 |
| 75 | 489391.72 | 4218390.91 |
| 76 | 489384.70 | 4218394.15 |
| 77 | 489380.38 | 4218399.01 |
| 78 | 489371.20 | 4218401.17 |
| 79 | 489364.72 | 4218400.09 |
| 80 | 489366.34 | 4218391.44 |
| 81 | 489365.80 | 4218382.81 |
| 82 | 489364.18 | 4218377.40 |
| 83 | 489363.64 | 4218372.01 |
| 84 | 489359.32 | 4218365.52 |
| 85 | 489350.67 | 4218364.99 |
| 86 | 489343.12 | 4218368.24 |
| 87 | 489343.86 | 4218374.08 |
| 88 | 489342.58 | 4218388.21 |
| 89 | 489335.27 | 4218395.80 |
| 90 | 489318.51 | 4218382.01 |
| 91 | 489299.31 | 4218374.19 |
| 92 | 489280.76 | 4218356.71 |
| 93 | 489238.35 | 4218325.38 |
| 94 | 489258.21 | 4218296.40 |
| 95 | 489252.45 | 4218287.69 |
| 96 | 489251.35 | 4218291.50 |
| 97 | 489226.15 | 4218275.60 |
| 98 | 489230.35 | 4218262.60 |
| 99 | 489210.85 | 4218245.69 |
| 100 | 489165.88 | 4218204.98 |
| 101 | 489156.76 | 4218215.99 |
| 102 | 489155.04 | 4218214.45 |
| 103 | 489145.65 | 4218232.17 |
| 104 | 489137.02 | 4218244.06 |
| 105 | 489139.01 | 4218245.56 |
| 106 | 489134.06 | 4218252.39 |
| 107 | 489127.65 | 4218261.38 |
| 108 | 489130.71 | 4218264.02 |
| 109 | 489111.94 | 4218278.02 |
| 110 | 489099.53 | 4218283.86 |
| 111 | 489087.66 | 4218303.11 |
| 112 | 489097.26 | 4218316.55 |
| 113 | 489063.03 | 4218359.06 |
| 114 | 489046.97 | 4218390.45 |
| 115 | 489026.21 | 4218420.23 |
| 116 | 489006.12 | 4218396.80 |
| 117 | 488970.30 | 4218421.53 |
| 118 | 488782.02 | 4218386.72 |
| 119 | 488697.05 | 4218407.60 |
| 120 | 488686.26 | 4218409.41 |
| 121 | 488658.90 | 4218416.96 |
| 122 | 488617.26 | 4218449.02 |
| 123 | 488645.34 | 4218481.22 |
| 124 | 488647.01 | 4218483.20 |
| 125 | 488668.70 | 4218505.09 |
| 126 | 488684.10 | 4218520.64 |
| 127 | 488699.81 | 4218533.50 |
| 128 | 488755.50 | 4218546.95 |
| 129 | 488758.62 | 4218549.08 |
| 130 | 488815.02 | 4218571.90 |
| 131 | 488841.89 | 4218533.50 |
| 132 | 488882.21 | 4218556.54 |
| 133 | 488869.86 | 4218582.22 |
| 134 | 488883.22 | 4218651.49 |
| 135 | 488912.97 | 4218675.10 |
| 136 | 488966.71 | 4218584.94 |
| 137 | 488979.48 | 4218603.05 |
| 138 | 488990.76 | 4218620.30 |
| 139 | 489016.06 | 4218662.49 |
| 140 | 489041.14 | 4218631.26 |
| 141 | 489038.83 | 4218628.45 |
| 142 | 489047.68 | 4218619.63 |
| 143 | 489058.54 | 4218607.45 |
| 144 | 489066.37 | 4218610.59 |
| 145 | 489080.41 | 4218592.01 |
| 146 | 489080.42 | 4218592.01 |
| 147 | 489134.28 | 4218614.44 |
| 148 | 489144.00 | 4218614.97 |
| 149 | 489154.26 | 4218613.89 |
| 150 | 489165.05 | 4218607.95 |
| 151 | 489181.80 | 4218605.79 |
| 152 | 489198.54 | 4218612.28 |
| 153 | 489206.32 | 4218616.27 |
| 154 | 489220.62 | 4218623.64 |
| 155 | 489239.58 | 4218642.52 |
| 156 | 489251.46 | 4218656.01 |
| 157 | 489262.79 | 4218673.83 |
| 158 | 489270.90 | 4218690.03 |
| 159 | 489278.28 | 4218701.58 |

Схема границ д. Мостовая

Каталог координат границ населённых пунктов приведён в местной системе координат Новосибирской области (МСК НСО).

Таблица № 12

Каталог координат поворотных точек границ д. Мостовая

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 491848.89 | 4223044.21 |
| 2 | 491852.67 | 4223057.16 |
| 3 | 491864.01 | 4223069.05 |
| 4 | 491875.89 | 4223073.36 |
| 5 | 491893.17 | 4223080.39 |
| 6 | 491899.65 | 4223103.60 |
| 7 | 491911.53 | 4223119.26 |
| 8 | 491923.17 | 4223102.63 |
| 9 | 491982.99 | 4223004.86 |
| 10 | 492018.39 | 4222916.72 |
| 11 | 492030.02 | 4222765.79 |
| 12 | 492016.76 | 4222633.43 |
| 13 | 492004.28 | 4222380.89 |
| 14 | 491958.01 | 4222386.84 |
| 15 | 491932.63 | 4222391.08 |
| 16 | 491897.38 | 4222391.08 |
| 17 | 491877.64 | 4222360.06 |
| 18 | 491866.36 | 4222341.73 |
| 19 | 491856.49 | 4222365.71 |
| 20 | 491849.44 | 4222403.76 |
| 21 | 491857.90 | 4222422.09 |
| 22 | 491845.21 | 4222437.60 |
| 23 | 491843.80 | 4222484.13 |
| 24 | 491828.29 | 4222492.59 |
| 25 | 491770.48 | 4222505.28 |
| 26 | 491740.87 | 4222526.43 |
| 27 | 491722.54 | 4222525.02 |
| 28 | 491704.21 | 4222503.87 |
| 29 | 491692.93 | 4222520.80 |
| 30 | 491659.09 | 4222560.29 |
| 31 | 491649.24 | 4222579.99 |
| 32 | 491640.78 | 4222630.75 |
| 33 | 491622.45 | 4222643.45 |
| 34 | 491595.53 | 4222649.04 |
| 35 | 491550.29 | 4222611.13 |
| 36 | 491529.77 | 4222580.73 |
| 37 | 491505.82 | 4222544.65 |
| 38 | 491440.08 | 4222595.30 |
| 39 | 491406.60 | 4222641.73 |
| 40 | 491441.16 | 4222669.81 |
| 41 | 491477.88 | 4222707.61 |
| 42 | 491498.40 | 4222722.74 |
| 43 | 491523.24 | 4222731.38 |
| 44 | 491527.56 | 4222749.73 |
| 45 | 491538.38 | 4222783.19 |
| 46 | 491551.34 | 4222792.91 |
| 47 | 491572.94 | 4222790.75 |
| 48 | 491609.12 | 4222781.58 |
| 49 | 491628.02 | 4222791.83 |
| 50 | 491663.66 | 4222822.07 |
| 51 | 491686.34 | 4222834.71 |
| 52 | 491712.26 | 4222847.13 |
| 53 | 491723.60 | 4222856.84 |
| 54 | 491728.46 | 4222864.40 |
| 55 | 491730.62 | 4222880.60 |
| 56 | 491738.18 | 4222900.04 |
| 57 | 491750.60 | 4222914.08 |
| 58 | 491774.90 | 4222926.50 |
| 59 | 491781.92 | 4222936.76 |
| 60 | 491782.46 | 4222962.68 |
| 61 | 491796.51 | 4222981.57 |
| 62 | 491816.49 | 4222987.50 |
| 63 | 491820.81 | 4222997.76 |
| 64 | 491821.35 | 4223022.60 |
| 65 | 491829.45 | 4223033.94 |

__________