ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АРХИГРАД»

(ООО «АрхиГрад»)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 52, офис 305 корпус Б

ИНН/КПП  5409003835/540901001

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтройСклад»

(ООО «ПСС»)

ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОЛМАЧЁВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО

РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор                                                                                                    Д.В. Носков

Главный градостроитель проекта                                                     А. В. Нестеркин

Новосибирск

2017

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I  - Положение о территориальном планировании

- Карты

- Том II - Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Карты

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Том III

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населённых пунктов, М 1:10 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта функционального зонирования, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-3 | 3 | Н/С |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 4 | Схема положения территории в структуре Новосибирской агломерации, М 1: 100 000 | ГП-4 | 6 | Н/С |
| 5 | Карта современного использования территории, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-5 | 5 | Н/С |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта развития инженерных сетей и сооружений, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |
| 8 | Карта развития транспортной инфраструктуры, М 1:25 000, 1:10 000 | ГП-8 | 8 | Н/С |

02 Перечень ответственных за разработку проекта

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировочный раздел | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Начальник отдела сопровождения проектов | Чеснок А.С. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Хлопов Д.С. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестеркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Главный инженер | Носков Д.В. |  |
| 7 | Графическое оформление проекта | Начальник отдела сопровождения проектов | Чеснок А.С. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Захарова А.А. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Перечень ответственных за разработку проекта

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Функциональное зонирование территории поселения	4

1.1 Перечень установленных функциональных зон	4

1.2 Параметры функциональных зон	9

1.3 Зоны с особыми условиями использования территории	16

2. Демографический прогноз	17

3. Жилищное строительство	19

4. Перечень объектов федерального,  регионального значения, местного значения планируемые к размещению на территории поселения	21

4.1 Перечень объектов федерального значения	21

4.2 Перечень объектов регионального значения	22

4.2.1 Объекты  предусмотренных схемой территориального планирования Новосибирской агломерации	22

4.2.2 Объекты  в области здравоохранения	24

4.2.3 Объекты  транспортной инфраструктуры	24

4.3 Перечень объектов местного значения уровня муниципального района	25

4.3.1 Объекты  в области образования	25

4.3.2 Объекты  транспортной инфраструктуры	25

4.4 Перечень объектов местного значения поселения	26

4.4.1 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры	26

4.4.2 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения	27

4.4.3 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети	37

5. Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	38

6. Технико-экономические показатели	39

7. Границы населённых пунктов	43

Введение

Основанием для разработки градостроительной документации является приказ министерства строительства Новосибирской области от 26.07.2016 № 248  "О подготовке проекта генерального  плана Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области".

Проект разработан в соответствии с техническим заданием министерства строительства Новосибирской области на подготовку генерального плана Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 года № 200 – ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с последующими изменениями).

Проектные решения выполнены с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г. № 339-па;

- Схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п.

- Схемы территориального планирования Новосибирского района Новосибирской области;

- Генеральный план Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в действующей редакции;

- Правила землепользования и застройки Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

- Проект планировки и межевания территории Промышленно-логистического парка Новосибирской области (ПЛП).

Генеральный план устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Толмачёвского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка генерального плана осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9  генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2016 год;

Первая очередь реализации проекта -  2026 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2036 год.

В работе использованы следующие материалы:

- материалы Схемы территориального планирования Новосибирского района Новосибирской области

- материалы Схемы территориального планирования Новосибирской агломерации (утверждена 28 апреля 2014 г. (Постановление Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п));

- исходными данными для подготовки проекта представленными министерством  строительства Новосибирской области в объёме, предусмотренным техническим заданием;

- материалы, предоставленные специалистами администрации Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области;

- стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (утв. постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474);

- комплексная программа социально-экономического развития Новосибирского района на 2011-2025 годы (принята решением десятой очередной сессии Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.04. 2011 г. № 4);

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой осуществляться органами местного самоуправления Новосибирского муниципального района.

1. Функциональное зонирование территории поселения

1.1 Перечень установленных функциональных зон

На территории поселения проектом выделены следующие функциональные зоны:

зона ведения личного подсобного хозяйства (Жлпх)

зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин)

зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)

многофункциональная общественно- деловая зона (Ом)

зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)

зона объектов здравоохранения (ОсЗ)

зона объектов торговли (ОсТ)

зона объектов культуры (ОсКи)

зона производственная (П)

зона объектов пищевой промышленности (ПП)

коммунально- складская зона (К)

зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ)

зона стоянок для легковых автомобилей (ТСа)

зона транспортной инфраструктуры (Т)

зона инженерной инфраструктуры (И)

зона объектов газоснабжения (ИГ)

зона объектов теплоснабжения (ИТ)

зона объектов связи (ИС)

зона улично-дорожной сети (УДС)

зона сельскохозяйственного использования (Си)

зона ведения крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх)

зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (СиЛх)

зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)

зона сельскохозяйственных угодий (Су)

зона объектов спорта (Рс)

зона водных объектов (В)

зона территории общего пользования (ТОП)

зона отдыха (рекреации) иного назначения

зона ритуальной деятельности (ДРит)

зона режимных территорий (РежТ)

Таблица № 1

Баланс территории по функциональному зонированию

Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь сельского поселения | 18317,9 | 100,0 |
|  | Жилые зоны: |  |  |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства(Жлпх) | 1,0 | - |
|  | Общественно-деловые зоны: |  |  |
|  | Многофункциональная общественно- деловая зона(Ом) | 29,0 | 0,15 |
|  | Зоны производственного использования: |  |  |
|  | Производственная зона(П) | 1022,0 | 5,6 |
|  | Коммунально-складская зона(К) | 308,9 | 1,7 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры(И) | 43,82 | 0,23 |
|  | Зона объектов теплоснабжения(ИТ) | 361,1 | 2,0 |
|  | Зона объектов теплоснабжения(ИГ) | 10,2 | 0,05 |
|  | Зона объектов связи(ИС) | 14,5 | 0,1 |
|  | Зона объектов железнодорожного транспорта(ТЖ) | 146,4 | 0,8 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры(ТА) | 717,7 | 4,0 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий(Су) | 9667,63 | 52,9 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования(Си) | 1162,7 | 6,3 |
|  | Зона для ведения крестьянского фермерского хозяйства(СиКфх) | 2242,5 | 12,2 |
|  | Зона для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках(СиЛх) | 67,9 | 0,4 |
|  | Зона ведения садового и дачного хозяйства(Ссд) | 976,5 | 5,3 |
|  | Зоны рекреационного назначения: |  |  |
|  | Зона объектов отдыха(рекреации) иного назначения(Ри) | 4,85 | - |
|  | Зона водных объектов(В) | 25,4 | 0,1 |
|  | Зона объектов спорта(Рс) | 109,0 | 0,6 |
|  | Зона специального пользования водными объектами (Всп) | 1,4 | - |
|  | Зоны специального назначения: |  |  |
|  | Зона режимных территорий(РежТ) | 76,2 | 0,4 |
|  | Зона ритуальной деятельности(ДРит) | 148,1 | 0,8 |
| 2 | В т.ч.: с. Толмачёво | 547,4 | 3,0 |
|  | Жилые зоны: |  |  |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства(Жлпх) | 118,0 | 0,64 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами(Жин) | 163,8 | 0,9 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) | 85,8 | 0,47 |
|  | Общественно-деловые зоны: |  |  |
|  | Многофункциональная общественно- деловая зона(ОМ) | 2,1 | - |
|  | Зона объектов торговли(ОсТ) | 2,4 | - |
|  | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования(ОсДШ) | 9,5 | 0,05 |
|  | Зона объектов здравоохранения(ОсЗ) | 1,7 | - |
|  | Зона объектов культуры и искусства(ОсКи) | 1,75 | - |
|  | Зоны производственного использования: |  |  |
|  | Коммунально- складская зона(К) | 10,00 | 0,05 |
|  | Производственная зона(П) | 0,2 | - |
|  | Зона сельскохозяйственного использования(Си) | 35,25 | 0,19 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |
|  | Зона объектов теплоснабжения(ИТ) | 1,35 | - |
|  | Зона стоянок для легковых автомобилей(ТСа) | 0,35 | - |
|  | Зона улично-дорожной сети(УДС) | 87,8 | 0,47 |
|  | Зоны рекреационного назначения: |  |  |
|  | Зона объектов спорта(Рс) | 6,3 | - |
|  | Зона территории общего пользования(ТОП) | 20,6 | 0,11 |
|  | Зона объектов отдыха(рекреации) иного назначения(Ри) | 0,5 | - |
| 3 | с. Красноглинное | 149,0 | 0,8 |
|  | Жилые зоны: |  |  |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства(Жлпх) | 13,95 | 0,07 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами(Жин) | 70,0 | 0,4 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) | 1,70 | - |
|  | Общественно-деловые зоны: |  |  |
|  | Многофункциональная общественно- деловая зона(ОМ) | 5,0 | 0,03 |
|  | Зона объектов торговли(ОсТ) | 1,2 | - |
|  | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования(ОсДШ) | 0,9 | - |
|  | Зона объектов здравоохранения(ОсЗ) | 0,17 | - |
|  | Зона объектов культуры(ОсКи) | 0,3 | - |
|  | Зоны производственного использования: |  |  |
|  | Коммунально- складская зона(К) | 1,91 | - |
|  | Производственная зона(П) | 3,64 | - |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры(И) | 0,75 | - |
|  | Зона объектов газоснабжения(ИГ) | 0,23 | - |
|  | Зона объектов водоснабжения(ИВ) | 0,8 | - |
|  | Зона стоянок для легковых автомобилей(ТСа) | 1,17 | - |
|  | Зона улично-дорожной сети(УДС) | 33,3 | 0,2 |
|  | Зоны рекреационного назначения: |  |  |
|  | Зона объектов спорта(Рс) | 0,06 | - |
|  | Зона территории общего пользования(ТОП) | 14,02 | 0,1 |
| 4 | д. Алексеевка | 379,0 | 2,0 |
|  | Жилые зоны: |  |  |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства(Жлпх) | 53,15 | 0,29 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами(Жин) | 206,15 | 1,12 |
|  | Общественно-деловые зоны: |  |  |
|  | Многофункциональная общественно- деловая зона(ОМ) | 16,0 | 0,08 |
|  | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования(ОсДШ) | 4,0 | - |
|  | Зона объектов здравоохранения(ОсЗ) | 0,1 | - |
|  | Зоны производственного использования: |  |  |
|  | Коммунально- складская зона(К) | 2,21 | - |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |
|  | Зона улично-дорожной сети(УДС) | 71,4 | 0,39 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования: |  |  |
|  | Зона сельскохозяйственного использования(Си) | 8,41 | 0,04 |
|  | Зоны рекреационного назначения: |  |  |
|  | Зона объектов спорта(Рс) | 6,21 | 0,03 |
|  | Зона территории общего пользования(ТОП) | 11,31 | 0,06 |
| 5 | п. Новоозёрный | 54,9 | 0,3 |
|  | Жилые зоны: |  |  |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства(Жлпх) | 5,80 | 0,03 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами(Жин) | 32,0 | 0,17 |
|  | Общественно-деловые зоны: |  |  |
|  | Многофункциональная общественно- деловая зона(ОМ) | 0,75 | - |
|  | Зона объектов здравоохранения(ОсЗ) | 0,1 | - |
|  | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования(ОсДш) | 0,73 |  |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |
|  | Зона объектов водоснабжения(ИВ) | 0,9 | - |
|  | Зона улично-дорожной сети(УДС) | 10,0 | 0,05 |
|  | Зоны рекреационного назначения: |  |  |
|  | Зона территории общего пользования(ТОП) | 4,32 | 0,02 |
|  | Зона водных объектов(В) | 0,32 | - |
| 6 | п. Красномайский | 50,8 | 0,27 |
|  | Жилые зоны: |  |  |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства(Жлпх) | 6,32 | 0,03 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами(Жин) | 21,64 | 0,12 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) | 0,4 | - |
|  | Общественно-деловые зоны: |  |  |
|  | Многофункциональная общественно- деловая зона(ОМ) | 0,04 | - |
|  | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования(ОсДШ) | 0,7 | - |
|  | Зона объектов здравоохранения(ОсЗ) | 0,1 | - |
|  | Зона объектов культуры(ОсКи) | 0,61 | - |
|  | Зоны производственного использования: |  |  |
|  | Коммунально- складская зона(К) | 3,5 | 0,02 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: |  |  |
|  | Зона улично-дорожной сети(УДС) | 7,3 | 0,05 |
|  | Зоны рекреационного назначения: |  |  |
|  | Зона объектов спорта(Рс) | 0,32 | - |
|  | Зона территории общего пользования(ТОП) | 9,87 | 0,05 |

1.2 Параметры функциональных зон

Таблица № 2

Параметры функциональных зон

| № п. | Наименование территориальной зоны (код территориальной зоны) | Основные виды разрешенного использования земельных участков (Код. Вид разрешенного использования земельного участка – далее ВРИЗУ) | Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков (Код. ВРИЗУ) | Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков (Код. ВРИЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства (Жлпх) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) Блокированная жилая застройка (2.3) Обслуживание жилой застройки (2.7) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) | Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин) | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Обслуживание жилой застройки (2.7) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) Объекты гаражного назначения (2.7.1) | Не устанавливается |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Обслуживание жилой застройки (2.7) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Объекты гаражного назначения (2.7.1) Общественное управление (3.8) | Банковская и страховая деятельность (4.5) |
| 4 | Многофункциональная общественно-деловая зона (Ом) | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Коммунальное обслуживание (3.1) Социальное обслуживание (3.2) Бытовое обслуживание (3.3) Здравоохранение (3.4) Образование и просвещение (3.5) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Общественное управление (3.8) Обеспечение научной деятельности (3.9) Предпринимательство (4.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) Спорт (5.1) Трубопроводный транспорт (7.5) | Не устанавливается |
| 5 | Зона объектов здравоохранения (ОсЗ) | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2) Санаторная деятельность (9.2.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) Религиозное использование (3.7) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 6 | Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ) | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Спорт (5.1) |
| 7 | Зона объектов культуры и искусства (ОсКи) | Культурное развитие (3.6) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 8 | Зона объектов торговли (ОсТ) | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) Магазины (4.4) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 9 | Производственная зона (П) | Производственная деятельность (6.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Железнодорожный транспорт (7.1); Автомобильный транспорт (7.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Обеспечение научной деятельности (3.9) Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1) Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 10 | Зона объектов пищевой промышленности (ПП) | Пищевая промышленность (6.4) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Склады (6.9) Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Обеспечение научной деятельности (3.9) Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 11 | Коммунально-складская зона (К) | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10) Склады (6.9) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Приюты для животных (3.10.2) Железнодорожный транспорт (7.1) Автомобильный транспорт (7.2) | Деловое управление (4.1) Магазины (4.4) Банковская и страховая деятельность (4.5) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Связь (6.8) |
| 12 | Зона транспортной инфраструктуры (Т) | Объекты гаражного назначения (2.7.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Транспорт (7.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Деловое управление (4.1) Связь (6.8) |
| 13 | Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ) | Железнодорожный транспорт (7.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Автомобильный транспорт (7.2) | Коммунальное обслуживание (3.1) Деловое управление (4.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
| 14 | Зона стоянок для легковых автомобилей (ТСа) | Автомобильный транспорт (7.2) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
| 15 | Зона инженерной инфраструктуры (И) | Коммунальное обслуживание (3.1) Энергетика (6.7) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Железнодорожный транспорт (7.1) | Обслуживание автотранспорта (4.9) |
| 16 | Зона объектов теплоснабжения (ИТ) | Коммунальное обслуживание (3.1) Энергетика (6.7) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  | Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
| 17 | Зона объектов газоснабжения (ИГ) | Коммунальное обслуживание (3.1) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  | Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) Связь (6.8) |
| 18 | Зона объектов связи (ИС) | Связь (6.8) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |  | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Энергетика (6.7) |
| 19 | Зона уличной и дорожной сети (УДС) | Автомобильный транспорт (7.2) Трубопроводный транспорт (7.5) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Обслуживание автотранспорта (4.9) Объекты придорожного сервиса (4.9.1) | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 20 | Зона ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках (СиЛх) | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 21 | Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства (СиКфх) | Растениеводство (1.1) Животноводство (1.7) Пчеловодство (1.12) Рыбоводство (1.13) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15) Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18) Питомники (1.17) | Коммунальное обслуживание (3.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) | Не устанавливается |
| 22 | Зона сельскохозяйственных угодий (Су) | Растениеводство (1.1) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 23 | Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд) | Ведение садоводства (13.2) Ведение дачного хозяйства (13.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Магазины (4.4) Обслуживание автотранспорта (4.9) | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 24 | Зона сельскохозяйственного использования (Си) | Сельскохозяйственное использование (1.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Обслуживание автотранспорта (4.9) | Не устанавливается |
| 25 | Зона объектов спорта (Рс) | Спорт (5.1); Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 26 | Зона водных объектов (В) | Водные объекты (11.0) | Не устанавливается | Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 27 | Зона территории общего пользования (ТОП) | Общее пользование водными объектами (11.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 28 | Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения (Ри) | Отдых (рекреация) (5.0) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |
| 29 | Зона ритуальной деятельности (ДРит) | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Ритуальная деятельность (12.1) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Бытовое обслуживание (3.3) Религиозное использование (3.7) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) |
| 30 | Зона режимных территорий (РежТ) | Обеспечение обороны и безопасности (8.0) Обеспечение вооруженных сил (8.1) Охрана государственной границы российской федерации (8.2) Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) Обеспечение деятельности по исполнению наказаний (8.4) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) | Не устанавливается | Коммунальное обслуживание (3.1) Деловое управление (4.1) Обслуживание автотранспорта (4.9) Связь (6.8) Трубопроводный транспорт (7.5) |

Запланировано изменение функционального назначения отдельных прилегающих к с. Толмачёво территорий и включение их в границы населённого пункта:

1) территории площадью 56  га, прилегающей к с. Толмачёво с восточной стороны для комплексного освоения в целях малоэтажного жилищного строительства;

1.3 Зоны с особыми условиями использования территории

На территории муниципального образования установлены  следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-220 кВ (239-240) ТЭЦ-З- ПС "Дружная"

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "Линия электропередачи ВЛ-220 кВ (256-257) НГЭС ПС "Тулинская"-ПС "Дружная"

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ 10 КВ Ф 12 ПС Толмачевская ОТП.НА ТП 6Н-16"

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 10-КВ Ф11564 ПС Толмачево

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - сооружения "ВЛ-110 кВ переключательный пункт "Западный" - п.с. "Аэропорт"

Санитарно-защитная зона Филиала ООО "МАРС"

Придорожная полоса "Участок федеральной автомобильной дороги М-51 "Байкал"

Охранная зона существующей газораспределительной сети "Газопровод высокого давления 0,6 МПа Ду - 100 мм"

Проектом предусмотрены санитарно-защитные  зоны от следующих планируемых территорий и объектов:

Санитарно-защитные площадок различного назначения и класса опасности на территории Промышленно-логистического парка (далее - ПЛП) в соответствии с проектом планировки ПЛП

Санитарно-защитные зоны планируемых производственных территорий южнее с. Толмачёво

Санитарно - защитная зона планируемого кладбища возле д. Алексеевка

Санитарно - защитная зона перспективной ТЭЦ-6

Придорожная полоса перспективной федеральной трассы "Южный обход"

2. Демографический прогноз

Реализация мероприятий по увеличению площади селитебной территории позволит увеличить численность населения с. Толмачёво до 15,2 тыс. человек к 2026 г., до 16,9 тыс.  человек - к 2036 г.

Распределение населения с. Толмачёво по жилым районам представлено в таблице № 3. Схема приведена на рисунке №1.

рисунок №1

Таблица № 3

Распределение населения с. Толмачёво по жилым районам

| Наименование территории | Численность населения на начало 2015 г., чел. | Численность населения на начало 2026 г., чел. | Численность населения на начало 2036 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 район | 5214 | 5200 | 5200 |
| 2 район | 576 | 2150 | 2250 |
| 3 район | 932 | 3200 | 3200 |
| 4 район | 0 | 4650 | 6250 |
| Всего | 6722 | 15200 | 16900 |

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Толмачёвского сельсовета составит около 20,4 тыс. человек к 2026 г., около 26,85 тыс. человек - к 2036 г. Прогнозируемая численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Прогнозируемая численность населения Толмачёвского сельсовета в разрезе населенных пунктов

| Наименование территории | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2026 г. | 2036 г. |
| с. Толмачёво | 6722 | 15200 | 16900 |
| д. Алексеевка | 259 | 1900 | 6300 |
| с. Красноглинное | 1718 | 2200 | 2250 |
| п. Красномайский | 397 | 450 | 500 |
| п. Новоозёрный | 214 | 650 | 900 |
| Итого по Толмачёвскому сельсовету | 9410 | 20400 | 26850 |

3. Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции малоценного жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий.

Рекомендуемые показатели обеспеченности граждан общей площадью жилищного фонда на территориях муниципального образования в зависимости от типа застройки следующие:

- 24 кв. м на человека в малоэтажных многоквартирных домах  с 1 комнатными квартирами и квартирами-студиями, таунхаусах площадью до 50 кв. м включительно;

- 26 кв.м на человека в малоэтажных многоквартирных домах с 2-3 комнатными квартирами, таунхаусах площадью более 50 кв. м;

- 35 кв.м на человека в индивидуальных  жилых домах.

В связи с большим количеством перестраивающихся и не введенным в строй индивидуальных домов, принимается условие увеличение жилищной обеспеченности населения на освоенных территориях из расчёта 0,5 кв. м. на человека в год.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу.

В течение расчетного срока жилищный фонд Толмачёвского сельсовета рекомендуется увеличить до 828,77 тыс. кв.м, что позволит  увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 22,31 кв.м в настоящее время до 30,87 кв.м общей площади на человека. Распределение жилищного фонда Толмачёвского сельсовета по населенным пунктам и жилым районам представлено в таблице №5.

Таблица № 5

Распределение жилищного фонда Толмачёвского сельсовета,  тыс. кв. м.

| Наименование территории | Площадь жилищного фонда на начало 2015 г. всего, | в том числе: |  |  | Площадь жилищного фонда на начало 2026 г. всего | в том числе: |  |  | Площадь жилищного фонда на начало 2036 г. всего | в том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дома усадебного типа | Таунхаусы | Малоэтажные МКД |  | дома усадебного типа | Таунхаусы | Малоэтажные МКД |  | дома усадебного типа | Таунхаусы | Малоэтажные МКД |
| с. Толмачёво, всего, в том числе: | 149,99 | 89,93 | 36,3 | 23,76 | 411,2 | 178,33 | 137,7 | 95,17 | 487,74 | 207,83 | 160,93 | 118,98 |
| 1 район | 77,08 | 77,08 | 0 | 0 | 103,08 | 129,08 | 0 | 0 | 129,08 | 129,08 | 0 | 0 |
| 2 район | 12,85 | 12,85 | 0 | 0 | 75,25 | 75,25 | 0 | 0 | 78,75 | 78,75 | 0 | 0 |
| 3 район | 60,06 | 0 | 36,3 | 23,76 | 91,78 | 0 | 68,02 | 23,76 | 91,78 | 0 | 68,02 | 23,76 |
| 4 район | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,09 | 0 | 69,68 | 71,41 | 188,13 | 0 | 92,91 | 95,22 |
| д. Алексеевка | 8,01 | 8,01 | 0 | 0 | 63,74 | 63,74 | 0 | 0 | 219,54 | 219,54 | 0 | 0 |
| с. Красноглинное | 38,33 | 38,33 | 0 | 0 | 63,79 | 63,79 | 0 | 0 | 74,13 | 74,13 | 0 | 0 |
| п. Красномайский | 8,86 | 8,86 | 0 | 0 | 12,7 | 12,7 | 0 | 0 | 16,43 | 16,43 | 0 | 0 |
| п. Новоозёрный | 4,78 | 4,78 | 0 | 0 | 21,11 | 21,11 | 0 | 0 | 30,93 | 30,93 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному образованию | 209,97 | 149,91 | 36,3 | 23,76 | 572,54 | 339,67 | 137,7 | 95,17 | 828,77 | 548,86 | 160,93 | 118,98 |

4. Перечень объектов федерального,  регионального значения, местного значения планируемые к размещению на территории поселения

4.1 Перечень объектов федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  (далее – Толмачёвский сельсовет) предусмотрено следующее:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган – Омск - Новосибирск с увеличение до 4 полос движения и доведением дороги до категории 1Б.

на участке км 1430 -км 1433 предполагается строительство транспортно развязки в двух уровнях.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, в границах Толмачёвского сельсовета объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р, в границах Толмачёвского сельсовета объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах Толмачёвского сельсовета объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах проекта Толмачёвского сельсовета размещение объектов федерального значения не запланировано.

4.2 Перечень объектов регионального значения

4.2.1 Объекты  предусмотренных схемой территориального планирования Новосибирской агломерации

Перечень мероприятий приведён в таблице № 6.

Таблица № 6

Объекты, предусмотренные схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области

| N/N | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI | Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Транспортировка природного газа | Газопровод высокого давления Проложить от ГРС Толмачёво до д. Алексеевка, п. Новоозерный I-ая очередь | Р≤0,6 МПа | Новосибирский район | Санитарный разрыв – в зависимости от параметров газопровода |
|  | Транспортировка природного газа | Газопроводы (реконструкция) Весь срок проектирования | Замена существующих газопроводов на газопроводы большего диаметра | с. Толмачёво | Санитарный разрыв – в зависимости от параметров газопровода |
| XVII | Зоны разных типов для реализации полномочия «Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и проектов» |  |  |  |  |
|  | Зоны опережающего развития | Зоны опережающего развития - Аэросити – 3398 га | Технопарки и предприятия по производству, переработке и распределению продукции, для которой критически важным фактором является время (срочные производства); гостиничные комплексы; центры розничной торговли и гипермаркеты оптовой торговли; комплексы информационно-коммуникационных технологий деловые парки (бизнес-центры; офисные здания (в т.ч. конференц-залы и аудитории), банки); Суммарное количество работающих в офисах, на предприятиях торговли, культурно-развлекательных комплексах и гостиницах– 17,7 тыс. человек Новый жилой фонд - 548,4 тыс. м2 Площадь промзоны – 582 га | г. Обь, с. Толмачёво Новосибирский район: Толмачёвский с/с, Криводановский с/с | Санитарно - защитная зона в соответствии со специализацией |
|  | Агропромышленные парки и предприятия |  |  |  |  |
|  |  | ЗАО "Толмачёвское" | Реконструкция животноводческого комплекса на 500 голов (коровники) | Новосибирский район |  |

4.2.2 Объекты  в области здравоохранения

с. Толмачёво

- строительство амбулаторно-поликлинического учреждения общей мощностью 310  пос./см

д. Алексеевка

- строительство поликлиники

с. Красноглинное

- капитальный ремонт ФАП

п. Красномайский

- капитальный ремонт ФАП

п. Новоозерный

- строительство ФАП

4.2.3 Объекты  транспортной инфраструктуры

Железнодорожный транспорт

- строительство подъездных железнодорожных путей к участкам резидентов промышленно-логистического парка (далее - ПЛП) на площадке Б.

- строительство двухпутной железной дороги на площадку А в комплексе со строительством путепровода на Федеральной трассе М-51 "Байкал".

- строительство подъездных железнодорожных путей к участкам резидентов ПЛП на площадке А.

Дорожная сеть

- строительство сети автомобильных дорог на территории ПЛП протяжённостью 30 км

- реконструкция автомобильной дороги межмуниципального значения Н-2102 "1445 км М-51 - Красноглинное".

- строительство автомобильной дороги "Карасномайский - Н-2102" - 6,5 км.

4.2.4 Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры

- строительство канализационной очистной станции (КОС) на территории ПЛП;

- строительство сети самотечной и напорной хозяйственно-бытовой канализации, канализационных насосных станций (7 объектов) на территории ПЛП;

- строительство сети ливневой канализации, размещение восьми ливневых напорных станций и восьми резервуаров – накопителей, строительство (ЛОС) на территории ПЛП;

- размещение линий электроснабжения, распределительных пунктов РП-1, РП-2, РП-3, РП-4, РП-5 на территории ПЛП

- размещение четырёх газовых котельных 16 МВт на территории ПЛП.

4.3 Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

4.3.1 Объекты  в области образования

с. Толмачёво

- детские сады суммарной вместимостью  250 мест в 4 жилом районе;

- общеобразовательная школа на 1000 мест в 4 жилом районе;

- учреждения дополнительного образования детей (во встроено-пристроенных помещениях)  суммарной вместимостью 250 мест в 1 и 4 жилых районах;

д. Алексеевка

- детский сад на 195 мест;

- школьный комплекс  (начальная школа 100 мест, детский сад 25 мест)

- общеобразовательная школа на 500 мест;

- организация учреждений дополнительного образования на 380 мест базе школы и клуба;

с. Красноглинное (без выделения очередей)

- школьный  комплекс (начальная школа на 275 мест, детский сад на 60 мест);

п. Красномайский (без выделения очередей)

- реконструкция школы со спортзалом;

п. Новоозерный (без выделения очередей)

-  строительство  детского сада на 50 мест;

4.3.2 Объекты  транспортной инфраструктуры

Территория поселения

- строительство автомобильной дороги местного  значения МЗ-1 с капитальным типом покрытия IV технической категории с. Толмачёво - коммунальная зона протяженностью  3,86 км.

- реконструкция и новое строительство автомобильной дороги местного  значения МЗ-2 с капитальным типом покрытия IV технической категории "Толмачёвская коммунально-складская зона" (г. Новосибирск) -  Р-254 протяженностью  4,46 км.

- строительство автомобильной дороги местного  значения МЗ-3 с капитальным типом покрытия IV технической категории Толмачёвское шоссе - МЗ-1 протяженностью  1,86 км.

- строительство автомобильной дороги местного  значения МЗ-4 с капитальным типом покрытия IV технической категории "подъезд к кладбищу д. Алексеевки"  протяженностью  0,40 км.

4.4 Перечень объектов местного значения поселения

4.4.1 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры

с. Толмачёво

Объекты на 1 очередь:

-  парк культуры и отдыха в 4 жилом районе;

- центр детского творчества на 300 мест во 1 жилом районе;

- строительство спорткомплекса общей площадью 1200 кв. м в 1 жилом районе;

- стадион с комплексом физкультурно-спортивных сооружений открытого типа  в  1 жилом районе;

- строительство КДЦ на 850 мест в 1 жилом районе;

- библиотеки (во встроенно-пристроенных помещениях) в 1, 2, 4  районах

- библиотека в планируемом КДЦ

Расчётный срок:

- спортивный комплекс с бассейном 1450 кв.м. зеркала воды во  2 жилом районе;

- универсальная спортивная площадка по типу «Стадион-площадка» на территории 4 жилого района;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (во встроенно-пристроенных помещениях) в 4 жилом районе;

д. Алексеевка (без выделения очередей)

- строительство спортивного комплекса площадью 2700 кв. м. с бассейном;

-  строительство КДЦ на 450 мест с библиотекой.

с. Красноглинное (без выделения очередей)

- строительство спортивных залов общей площадью не менее 780 кв.м;

- реконструкция клуба до 225 мест;

- библиотека (во встроенно-пристроенных помещениях).

п. Красномайский (без выделения очередей)

- реконструкция клуба до 150 мест;

- библиотека (филиал поселковой библиотеки в клубе).

п. Новоозерный (без выделения очередей)

- строительство КДЦ на 150 мест с помещениями для занятия спортом;

- строительство ФАП;

- библиотека (во встроенно-пристроенных помещениях КДЦ).

4.4.2 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Имущественный комплекс водопроводного хозяйства муниципального образования находится в муниципальной собственности Толмачёвского сельсовета.

Принято на расчётный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

Для водоснабжения проектом предусматривается:

-расширение централизованной сети водоснабжения;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода, с использованием современных материалов и технологий;

-строительство резервуара чистой воды, с установкой системы частотного регулирования;

-установка системы очистки воды –для обеззараживания предлагается применять установки с использованием гипохлорида натрия NaClO марки «А» по ГОСТ 11086-76;

-установка приборов учёта на водозаборных сооружениях.

Принципиальная схема водоснабжения существующей и проектируемой жилой и общественной застройки остаётся неизменной.

Система и схема водоснабжения

Система принята поселковая объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная низкого давления по СНиП 2.04.02-84*.

Схема подачи – централизованная, насосная. Регулирующие и противопожарные запасы хранятся в резервуарах чистой воды.

Схема водоснабжения

Водоснабжение осуществляется от подземного источника, доставка воды потребителю осуществляется насосной станцией 2-го . Поселковые сети кольцевые.

Водоснабжение территории 3 и 4 жилых районов села Толмачёво предусматривается от подземного  водозабора расположенного на территории 3 жилого района. Очистка воды осуществляется на станции химводоподготовки так же расположенной на территории 3 жилого района ("Пригородный простор").

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода не менее 10 метров, на каждый следующий этаж прибавляется 4 метра. После строительства  пожарного депо необходимый напор будет создаваться передвижными пожарными насосами.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, устанавливаемых на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды.

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Окончательные решения о трассировке сетей, диаметрах трубопроводов и необходимом количестве объектов водоснабжения должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица №7

Укрупненный расход водопотребления на начало 2026г.

| №, п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма водопотребления, л/сут.чел | Расход суточный на хоз.бытовые нужды, куб.м/сут | Расход воды на пожар, куб.м/сут | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Толмачёво | 15200 | 230,00 | 3496,00 | 108,00 |  |
|  | 1 района | 5200 | 230,00 | 1196,00 | 108,00 | 1304,00 |
|  | 2 район | 2150 | 230,00 | 494,50 | 108,00 | 602,50 |
|  | 3 район | 3200 | 230,00 | 736,00 | 108,00 | 844,00 |
|  | 4 район | 4650 | 230,00 | 1069,50 | 108,00 | 1177,50 |
| 2 | д. Алексеевка | 1900 | 230,00 | 437,00 | 108,00 | 545,00 |
| 3 | с. Красноглинное | 2200 | 230,00 | 506,00 | 108,00 | 614,00 |
| 4 | п. Красномайский | 450 | 230,00 | 103,50 | 54,00 | 157,50 |
| 5 | п. Новоозерный | 650 | 230,00 | 149,50 | 54,00 | 203,50 |
| 6 | ИТОГО | 20400 |  | 4692,00 |  |  |

Таблица №8

Укрупненный расход водопотребления на начало 2036г.

| №, п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел | Норма водопотребления, л/сут.чел | Расход суточный на хоз.бытовые нужды, куб.м/сут | Расход воды на пожар, куб.м/сут | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Толмачёво | 16900 | 230,00 | 3 887,00 | 108,00 | - |
|  | 1 района | 5200 | 230,00 | 1 196,00 | 108,00 | 1 304,00 |
|  | 2 район | 2250 | 230,00 | 517,50 | 108,00 | 625,50 |
|  | 3 район | 3200 | 230,00 | 736,00 | 108,00 | 844,00 |
|  | 4 район | 6250 | 230,00 | 1 437,50 | 108,00 | 1 545,50 |
| 2 | д. Алексеевка | 6300 | 230,00 | 1 449,00 | 108,00 | 1 557,00 |
| 3 | с. Красноглинное | 2250 | 230,00 | 517,50 | 108,00 | 625,50 |
| 4 | п. Красномайский | 500 | 230,00 | 115,00 | 54,00 | 169,00 |
| 5 | п. Новоозерный | 900 | 230,00 | 207,00 | 54,00 | 261,00 |
| 6 | ИТОГО | 26850 |  | 6 175,50 |  |  |

Водоотведение

Территория канализования сточных вод с. Толмачёво поделена на две зоны.

Первая зона, в которую входит в основном территория существующей застройки,  канализуется полу раздельным способом. Отвод первых загрязненных ливневых вод с благоустроенных улиц и хозяйственно-бытовых вод от зданий общественного назначения осуществляется в одну систему труб, с подачей на очистные сооружения, с последующим сбросом в реку Власиха. Условно чистые ливневые воды сбрасываются в водоем напрямую, ниже застройки по течению реки.

Отведение хозяйственно-бытовых вод с территории малоэтажной застройки 3 и 4 жилых районов осуществляется раздельным способом. Хозяйственно бытовые стоки собираются по системе самотечных и напорных коллекторов на локальные канализационные очистные сооружения (далее - ЛКОС) и после очистки осуществляется выпуск очищенных стоков в близлежащие водоёмы. Очистка производится до ПДК рыбохозяйственного водоёма. Разделение территории 3 и 4 жилых районов на подзоны канализования и количество ЛКОС и КНС  необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

Для очистки стоков проектом приняты локальные станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

с. Красноглинное

Отведение хозяйственно-бытовых вод осуществляется от мест образования к очистным сооружениям раздельным способом без учета ливневых и талых вод.

Для очистки стоков проектом приняты локальные станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Хозяйственно-бытовая канализационная сеть запроектирована самотечной. В связи с небольшими перепадами отметок по рельефу территория канализования разбита на зоны. Сбор канализуемых вод по зонам запроектирован в коллектор, по длине которого в связи с контр уклоном,  предполагается размещение насосной канализационной станции.

Коллектор хозяйственно-бытовой канализации проложен под поверхностью главной улицы с доставкой самотеком на очистные сооружения, с последующим сбросом в существующий естественный водоем (ручей).

п. Красномайский

п. Красномайский расположен на равнинной территории с уклоном меньше минимального, в связи с этим канализация запроектирована по раздельной схеме. Хозяйственно-бытовые сточные воды транспортируются по трубам с большим диаметром при минимальных уклонах самотеком в направлении западной границы поселка.

С запада п. Красномайский граничит с водоохраной территорией существующего пруда. Между территорией поселка и существующим прудом размещаются проектируемые очистные сооружения.

Сброс ливневых и талых вод с улиц поселка планируется в открытые лотки с транспортировкой за пределы поселка на более низкие по сравнению с отметками территории поселка участки.

Хозяйственно-бытовая канализационная сеть запроектирована самотечной. Магистральные линии канализации проложены под поверхностью главных улиц.

п. Новоозерный

п. Новоозерный расположен на равнинной территории с уклоном меньше минимального, в связи с этим канализация запроектирована по раздельной схеме. Сброс ливневых и талых вод с улиц поселка планируется в открытые лотки с транспортировкой за пределы поселка на более низкие по сравнению с отметками территории поселка участки.

Хозяйственно-бытовые сточные воды транспортируются по трубам с большим диаметром при минимальных уклонах самотеком в направлении южной границы поселка.

Очистка предполагается путём устройства ЛКОС со сбросом очищенных вод на рельеф.

Хозяйственно-бытовая канализационная сеть запроектирована самотечной. Магистральные линии канализации проложены под поверхностью главных улиц.

д. Алексеевка

Территория канализования д. Алексеевка делится автодорогой на две зоны. Первая зона – территория поселка расположенная южнее автодороги, вторая – севернее. Отвод хозяйственно-бытовых вод с первой зоны осуществляется от мест образования к очистным сооружениям раздельным способом без учета ливневых и талых вод.

Отвод поверхностных вод со второй зоны осуществляется по полу раздельной схеме канализации.

Для очистки стоков проектом приняты локальные станции полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

Хозяйственно-бытовая и ливневая канализационные сети запроектированы самотечными. Магистральные линии канализации проложены под поверхностью главных улиц.

Коллекторы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации 2 зоны проложены по улице граничащей с территорией водозабора.

Прокладка коллектора хозяйственно-бытовой канализации от первой зоны запроектирована по грани водоохраной зоны существующего ручья с подключением в коллектор 2 зоны и доставкой самотеком на очистные сооружения, с последующим сбросом в существующий естественный водоем (ручей).

Хозяйственно-бытовая канализация 2 зоны запроектирована полу раздельно с ливневой канализацией и в случае нарушения планового режима работы очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, проектом предусматривается подключение хозяйственно-бытовой канализации к ливневой канализации на более высоких отметках с последующим залповым сбросом в существующий водоем.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица №9

Укрупненный расход водоотведения.

| №, п/п | Населенный пункт | Численность населения 2026 г., чел | Норма водоотведения, л/сут.чел | Расход сточных вод, куб.м/сут | Численность населения 2036 г., чел | Расход сточных вод, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Толмачёво | 15200 | 230,00 | 3496,00 | 16900 | 3 887,00 |
|  | 1 района | 5200 | 230,00 | 1196,00 | 5200 | 1 196,00 |
|  | 2 район | 2150 | 230,00 | 494,50 | 2250 | 517,50 |
|  | 3 район | 3200 | 230,00 | 736,00 | 3200 | 736,00 |
|  | 4 район | 4650 | 230,00 | 1069,50 | 6250 | 1 437,50 |
| 2 | д. Алексеевка | 1900 | 230,00 | 437,00 | 6300 | 1 449,00 |
| 3 | с. Красноглинное | 2200 | 230,00 | 506,00 | 2250 | 517,50 |
| 4 | п. Красномайский | 450 | 230,00 | 103,50 | 500 | 115,00 |
| 5 | п. Новоозерный | 650 | 230,00 | 149,50 | 900 | 207,00 |
| 6 | ИТОГО | 20400 |  | 4692,00 | 26850 | 6 175,50 |

Теплоснабжение

с. Толмачёво

Существующая котельная, работающая на каменном угле, обеспечивает 2200 тыс. ккал/ч. В связи с этим необходимо строительство второй котельной, размещение которой планируется по ул. Советская. Проектом предусматривается объединение существующей и проектируемой котельных в одну систему теплоснабжения. Для выработки тепловой энергии на проектируемой котельной используется природный газ. Планируется перевод существующей котельной с каменного угля (настоящее время) на природный газ. Для этого на территорию котельной размещается ГРП для обеспечения ее природным газом.

Теплоснабжение территории 3 и 4 жилых районов запланировано от индивидуальных источников тепла работающих на природном газе.

с. Красноглинное

Существующее централизованное теплоснабжение с. Красноглинное предусматривает обеспечение теплом строительного объема  7291 м3, что значительно меньше перспективной застройки. Проектом устройство индивидуальных источников теплоснабжения на природном газе, обеспечивающих существующую застройку.

п. Красномайский

Существующее теплоснабжение п. Красномайский индивидуальное.

Проектом предусматривается обеспечение теплом и горячей водой общественные здания п. Красномайский в современном состоянии и с учетом роста населения. Повышение уровня благоустройства поселка предполагает обеспечение жителей поселка отоплением и горячей водой на рабочих местах.

Теплоснабжение территории запланировано от индивидуальных источников тепла работающих на природном газе.

п. Новоозерный

Существующее теплоснабжение п. Новоозерный индивидуальное.

Проектом предусматривается обеспечение теплом и горячей водой общественные здания п. Новоозерный в современном состоянии и с учетом роста населения. Повышение уровня благоустройства поселка предполагает обеспечение жителей поселка отоплением и горячей водой на рабочих местах.

Теплоснабжение территории запланировано от индивидуальных источников тепла работающих на природном газе.

д. Алексеевка

Существующее теплоснабжение д. Алексеевка индивидуальное, местное.

Проектом предусматривается обеспечение теплом и горячей водой общественные здания п. Алексеевка в современном состоянии и с учетом роста населения. Повышение уровня благоустройства поселка предполагает обеспечение жителей поселка отоплением и горячей водой на рабочих местах.

Теплоснабжение территории запланировано от индивидуальных источников тепла работающих на природном газе.

Таблица №10

Укрупненный расход  теплопотребления на 2026г.

| №, п/п | Населенный пункт | Площадь жилищного фонда , тыс.кв.м | Условный объем жилищного фонда, тыс.куб.м | Среднесуточный расход тепла на отопление, кВт | Среднесуточный расход тепла на отопление, ккал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Толмачёво | 411,2 | 1233,6 | 20,54 | 17643,38 |
|  | 1 района | 103,08 | 309,24 | 5,15 | 4422,86 |
|  | 2 район | 75,25 | 225,75 | 3,76 | 3228,76 |
|  | 3 район | 91,78 | 275,34 | 4,58 | 3938,01 |
|  | 4 район | 141,09 | 423,27 | 7,05 | 6053,76 |
| 2 | д. Алексеевка | 63,74 | 191,22 | 3,18 | 2734,90 |
| 3 | с. Красноглинное | 63,79 | 191,37 | 3,19 | 2737,04 |
| 4 | п. Красномайский | 12,7 | 38,1 | 0,63 | 544,92 |
| 5 | п. Новоозерный | 21,11 | 63,33 | 1,05 | 905,77 |
| 6 | ИТОГО | 572,54 | 1717,62 | 28,60 | 24566,00 |

Таблица №11

Укрупненный расход  теплопотребления на 2036г.

| №, п/п | Населенный пункт | Площадь жилищного фонда о, тыс.кв.м | Условный объем жилищного фонда, тыс.куб.м | Среднесуточный расход тепла на отопление, кВт | Среднесуточный расход тепла на отопление, ккал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Толмачёво | 487,74 | 1463,22 | 24,36 | 20927,48 |
|  | 1 района | 129,08 | 387,24 | 6,45 | 5538,44 |
|  | 2 район | 78,75 | 236,25 | 3,93 | 3378,93 |
|  | 3 район | 91,78 | 275,34 | 4,58 | 3938,01 |
|  | 4 район | 188,13 | 564,39 | 9,40 | 8072,10 |
| 2 | д. Алексеевка | 219,54 | 658,62 | 10,97 | 9419,81 |
| 3 | с. Красноглинное | 74,13 | 222,39 | 3,70 | 3180,70 |
| 4 | п. Красномайский | 16,43 | 49,29 | 0,82 | 704,96 |
| 5 | п. Новоозерный | 30,93 | 92,79 | 1,54 | 1327,12 |
| 6 | ИТОГО | 828,77 | 2486,31 | 41,40 | 35560,08 |

Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Толмачёвского сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пище приготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пище приготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы высокого и низкого давления прокладываются подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Таблица №12

Укрупненный расход  газопотребления.

| №, п/п | Населенный пункт | Численность населения 2026г., чел | Норма газопотреб-ления, тыс.ккал/год.чел | Суточный расход газа, тыс.ккал. | Численность населения 2036 г., чел | Суточный расход газа, тыс.ккал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Толмачёво | 15200 | 1100 | 45808,22 | 16900 | 2120983,30 |
|  | 1 района | 5200 | 1100 | 15671,23 | 5200 | 223261,40 |
|  | 2 район | 2150 | 1100 | 6479,45 | 2250 | 39941,83 |
|  | 3 район | 3200 | 1100 | 9643,84 | 3200 | 84548,70 |
|  | 4 район | 4650 | 1100 | 14013,70 | 6250 | 239960,59 |
| 2 | д. Алексеевка | 1900 | 1100 | 5726,03 | 6300 | 98832,80 |
| 3 | с. Красноглинное | 2200 | 1100 | 6630,14 | 2250 | 40870,71 |
| 4 | п. Красномайский | 450 | 1100 | 1356,16 | 500 | 1857,76 |
| 5 | п. Новоозерный | 650 | 1100 | 1958,90 | 900 | 4830,17 |
| 6 | ИТОГО | 20400 |  | 61479,45 | 26850 | 734103,96 |

Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ, также необходимо строительство распределительной подстанции, ввиду значительного увеличения нагрузок. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения  Толмачёвского сельсовета проектом предусматривается:

- замена изношенных проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

- строительство новой распределительной подстанции на территории 4 жилого района с.Толмачёво, д. Алексеевки;

- строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица №13

Укрупненный расход  электропотребления.

| №, п/п | Населенный пункт | Численность населения 2026г., чел | Электрическая нагрузка, кВт | Численность населения 2036г., чел | Электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Толмачёво | 15200 | 3496,0 | 16900 | 3887,00 |
|  | 1 района | 5200 | 1196,0 | 5200 | 1196,00 |
|  | 2 район | 2150 | 494,5 | 2250 | 517,50 |
|  | 3 район | 3200 | 736,0 | 3200 | 736,00 |
|  | 4 район | 4650 | 1069,5 | 6250 | 1437,50 |
| 2 | д. Алексеевка | 1900 | 437,0 | 6300 | 1449,00 |
| 3 | с. Красноглинное | 2200 | 506,0 | 2250 | 517,50 |
| 4 | п. Красномайский | 450 | 103,5 | 500 | 115,00 |
| 5 | п. Новоозерный | 650 | 149,5 | 900 | 207,00 |
| 6 | ИТОГО | 20400 | 4841,5 | 26850 | 6175,50 |

Связь

Проектом предлагается расширение мощностей АТС согласно расчету.

Проектом намечается 100% охват населения эфирным радиовещанием.

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

На расчётный срок предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК);

-содействие в расширении модернизации телефонной линии общего пользования;

- дальнейшее развитие электросвязи;

- обеспечение населения домашними телефонами.

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчёта одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир.

Таблица №14

Потребность в количестве номеров.

| №, п/п | Населенный пункт | Численность населения 2026г., чел | Количество номеров, шт | Численность населения 2036г., чел | Количество номеров, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Толмачёво | 15200 | 5067 | 16900 | 5633 |
|  | 1 района | 5200 | 1733 | 5200 | 1733 |
|  | 2 район | 2150 | 717 | 2250 | 750 |
|  | 3 район | 3200 | 1067 | 3200 | 1067 |
|  | 4 район | 4650 | 1550 | 6250 | 2083 |
| 2 | д. Алексеевка | 1900 | 633 | 6300 | 2100 |
| 3 | с. Красноглинное | 2200 | 733 | 2250 | 750 |
| 4 | п. Красномайский | 450 | 150 | 500 | 167 |
| 5 | п. Новоозерный | 650 | 217 | 900 | 300 |
| 6 | ИТОГО | 20400 | 7017 | 26850 | 8950 |

4.4.3 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети

Генеральным планом предусматривается сохранение и реконструкция  65,535 км улично-дорожной сети, а так же строительство  34,265 км в том числе:

с. Толмачёво (реконструкция/новое строительство, м)

главные улицы в жилой застройке  (далее - ГУ) - 6820/2300

основные улицы в жилой застройке (далее - ОУ) - 1555/-

второстепенные улицы в жилой застройке (далее - ВУ) - 16960/8300

проезды (далее - П) - 8590/-

с. Красноглинное (реконструкция/новое строительство, м)

ГУ - 1690/600

ОУ - 1190/-

ВУ - 9850/-

П - 2450/-

д. Алексеевка (реконструкция/новое строительство, м)

ГУ - 2095/4900

ОУ - 1300/4950

ВУ - 4100/5250

П - 1000/5800

п. Красномайский  (реконструкция/новое строительство, м)

ГУ - 1000/-

ОУ - 1155/-

ВУ - 1140/-

П - 670/-

п. Новоозёрный (реконструкция/новое строительство, м)

ГУ - 1000/-

ВУ - 2530/2165

П - 440/-

5. Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

Несанкционированные свалки подлежат закрытию и рекультивации. Вывоз ТБО предусмотрен на полигон ТБО.

Таблица № 15

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т |
| с. Толмачёво | 16900 | 300 | 5070 |
| д. Алексеевка | 6300 | 300 | 1890 |
| с. Красноглинное | 2250 | 300 | 675 |
| п. Красномайский | 500 | 300 | 150 |
| п. Новоозёрный | 900 | 300 | 270 |
| Итого по Толмачёвскому сельсовету | 26850 | 300 | 8055 |

6. Технико-экономические показатели

Таблица № 16

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние 2016 г. | I очередь 2026 г. | Расчетный срок 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь сельского поселения | га | 18317,9 | 18317,9 | 18317,9 |
| 1.1 | в т.ч. с. Толмачёво | га | 487,97 | - | 547,38 |
| 1.2 | в т.ч. д. Алексеевка | га | 379,0 | - | 379,0 |
| 1.3 | в т.ч. с. Красноглинное | га | 149,1 | - | 149,1 |
| 1.4 | в т.ч. п. Красномайский | га | 50,6 | - | 50,6 |
| 1.5 | в т.ч. п. Новоозёрный | га | 54,9 | - | 54,9 |
| 2 | Функциональные зоны |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилые зоны: | га | - | - | 779,71 |
| 2.2. | Общественно-деловые зоны: | га | - | - | 90,05 |
| 2.3. | Зоны производственного использования: | га | - | - | 1332,36 |
| 2.4. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: | га | - | - | 1159,42 |
| 2.5. | Зоны сельскохозяйственного использования: | га | - | - | 14531,17 |
| 2.6. | Зоны рекреационного назначения: | га | - | - | 201,71 |
| 2.7. | Зоны специального назначения: | га | - | - | 224,3 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 9410 | 20400 | 26850 |
| 2.1.1 | с Толмачёво | -"- | 6722 | 15200 | 16900 |
| 2.1.2 | д. Алексеевка | -"- | 259 | 1900 | 6300 |
| 2.1.3 | с. Красноглинное | -"- | 1718 | 2200 | 2250 |
| 2.1.4. | п. Красномайский | -"- | 397 | 450 | 500 |
| 2.1.5. | п. Новоозёрный | -"- | 214 | 650 | 900 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 17,1 | 18,4 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 60,8 | 53,5 | 55,9 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 22,1 | 28,1 | 27,7 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 209,97 | 572,54 | 828,77 |
|  | с. Толмачёво | -"- | 149,99 | 411,2 | 487,74 |
|  | д. Алексеевка | -"- | 8,01 | 63,74 | 219,54 |
|  | с. Красноглинное | -"- | 38,33 | 63,79 | 74,13 |
|  | п. Красномайский | -"- | 8,86 | 12,7 | 16,43 |
|  | п. Новоозёрный | -"- | 4,78 | 21,11 | 30,93 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 22,31 | - | 30,87 |
| 4 | Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | место | 375 | 625 | 925 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 914 | 1914 | 2666 |
| 4.3 | Учреждения дополнительного образования | место | н/д | 1224 | 2835 |
| 4.4 | Больничные учреждения | место | 0 | 276 | 362 |
| 4.5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего | пос./см | 0 | 370 | 487 |
| 4.6 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. кв.м | 374 | 1432 | 1876 |
| 4.7 | Спортивные залы общего пользования, всего | тыс. кв.м | 0 | 7141 | 9398 |
| 4.8 | Бассейны общего пользования, всего | кв.м | 0 | 1531 | 2016 |
| 4.9 | Дома культуры, клубы, всего | место | 0 | - | 1826 |
| 4.10 | Массовые библиотеки, всего | тыс. ед.хр. | 11,9 | 142,8 | 187,95 |
| 4.11 | Музеи, всего | объект | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автомобильных дорог поселения по категориям |  |  |  |  |
|  | федерального значения | км | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
|  | регионального значения | км | 30,00 | 45,00 | 66,50 |
|  | местного значения | км | 0 | 5,00 | 10,60 |
|  | главные улицы в жилой застройке | км | 12,61 | 15,00 | 20,41 |
|  | основные улицы в жилой застройке | км | 5,20 | 7,00 | 10,15 |
|  | второстепенные улицы в жилой застройке | км | 34,58 | 40,00 | 50,30 |
|  | проезды | км | 13,15 | 15,00 | 18,95 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 400 | 400 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего по сельсовету | куб.м/сут | - | 5448,00 | 5374,50 |
|  | с. Толмачёво | -"- | - | 3928,00 | 4319,00 |
|  | д. Алексеевка | -"- | - | 545,00 | 1 557,00 |
|  | с. Красноглинное | -"- | - | 614,00 | 625,50 |
|  | п. Красномайский | -"- | - | 157,50 | 169,00 |
|  | п. Новоозёрный | -"- | - | 203,50 | 261,00 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение – всего по сельсовету | куб.м/сут | - | 4692,00 | 6 175,50 |
|  | с. Толмачёво | -"- | - | 3496,00 | 3 887,00 |
|  | д. Алексеевка | -"- | - | 437,00 | 1 449,00 |
|  | с. Красноглинное | -"- | - | 506,00 | 517,50 |
|  | п. Красномайский | -"- | - | 103,50 | 115,00 |
|  | п. Новоозёрный | -"- | - | 149,50 | 207,00 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт |  | 4841,50 | 6175,50 |
|  | с. Толмачёво | -"- | - | 3496,00 | 3887,00 |
|  | д. Алексеевка | -"- | - | 437,00 | 1449,00 |
|  | с. Красноглинное | -"- | - | 506,00 | 517,50 |
|  | п. Красномайский | -"- | - | 103,5 | 115,00 |
|  | п. Новоозёрный | -"- | - | 149,5 | 207,00 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение – всего по сельсовету | тыс.ккал. | - | 61479,45 | 734103,96 |
|  | с. Толмачёво | -"- | - | 45808,22 | 2120983,30 |
|  | д. Алексеевка | -"- | - | 5726,03 | 98832,80 |
|  | с. Красноглинное | -"- | - | 6630,14 | 40870,71 |
|  | п. Красномайский | -"- | - | 1356,16 | 1857,76 |
|  | п. Новоозёрный | -"- | - | 1958,90 | 4830,17 |
| 6.5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Теплоснабжение – всего по сельсовету | ккал. |  | 24566,00 | 35560,08 |
|  | с. Толмачёво | -"- | - | 17643,38 | 20927,48 |
|  | д. Алексеевка | -"- | - | 2734,90 | 9419,81 |
|  | с. Красноглинное | -"- | - | 2737,04 | 3180,70 |
|  | п. Красномайский | -"- | - | 544,92 | 704,96 |
|  | п. Новоозёрный | -"- | - | 905,77 | 1327,12 |
| 6.6 | Объем твердых бытовых отходов | тонн | - | - | 8055 |

7. Границы населённых пунктов

Схема границ д. Алексеевка

Каталог координат границ населённых пунктов приведён в местной системе координат Новосибирской области (МСК НСО).

Таблица № 17

Каталог координат поворотных точек границ д. Алексеевка

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 477490.16 | 4177268.33 |
| 2 | 477595.22 | 4177190.17 |
| 3 | 477596.53 | 4177188.42 |
| 4 | 477966.27 | 4176690.70 |
| 5 | 477966.96 | 4176689.78 |
| 6 | 477988.91 | 4176660.22 |
| 7 | 477990.53 | 4176658.04 |
| 8 | 478012.54 | 4176628.42 |
| 9 | 478013.85 | 4176626.65 |
| 10 | 478216.64 | 4176255.04 |
| 11 | 478489.21 | 4175985.34 |
| 12 | 478434.93 | 4175987.73 |
| 13 | 478418.46 | 4175953.61 |
| 14 | 478408.92 | 4175933.86 |
| 15 | 478404.13 | 4175923.94 |
| 16 | 478371.13 | 4175882.14 |
| 17 | 478415.58 | 4175833.46 |
| 18 | 478417.33 | 4175831.54 |
| 19 | 478419.87 | 4175824.93 |
| 20 | 478428.33 | 4175802.94 |
| 21 | 478402.49 | 4175750.81 |
| 22 | 478402.08 | 4175750.09 |
| 23 | 478388.91 | 4175732.12 |
| 24 | 478337.68 | 4175670.48 |
| 25 | 478329.53 | 4175658.34 |
| 26 | 478371.52 | 4175631.01 |
| 27 | 478344.53 | 4175603.76 |
| 28 | 478332.18 | 4175591.28 |
| 29 | 478302.93 | 4175564.32 |
| 30 | 478299.23 | 4175561.56 |
| 31 | 478285.73 | 4175569.62 |
| 32 | 478278.29 | 4175581.57 |
| 33 | 478241.60 | 4175613.44 |
| 34 | 478225.93 | 4175604.93 |
| 35 | 478223.44 | 4175616.60 |
| 36 | 478218.39 | 4175611.51 |
| 37 | 478200.37 | 4175628.95 |
| 38 | 478217.50 | 4175644.26 |
| 39 | 478216.03 | 4175651.14 |
| 40 | 478155.47 | 4175704.75 |
| 41 | 478124.13 | 4175734.69 |
| 42 | 478161.17 | 4175771.68 |
| 43 | 478118.87 | 4175809.89 |
| 44 | 478079.49 | 4175753.76 |
| 45 | 478086.95 | 4175747.43 |
| 46 | 478089.38 | 4175744.07 |
| 47 | 478104.11 | 4175731.27 |
| 48 | 478071.39 | 4175695.15 |
| 49 | 478052.68 | 4175711.20 |
| 50 | 478033.72 | 4175726.20 |
| 51 | 478049.23 | 4175749.55 |
| 52 | 478100.93 | 4175825.67 |
| 53 | 478079.04 | 4175843.44 |
| 54 | 478046.24 | 4175799.43 |
| 55 | 478045.41 | 4175796.96 |
| 56 | 478061.01 | 4175786.75 |
| 57 | 478036.98 | 4175751.26 |
| 58 | 478015.49 | 4175764.98 |
| 59 | 478002.63 | 4175767.74 |
| 60 | 477991.53 | 4175759.53 |
| 61 | 477924.85 | 4175710.18 |
| 62 | 477892.63 | 4175686.34 |
| 63 | 477877.23 | 4175706.13 |
| 64 | 477866.57 | 4175694.74 |
| 65 | 477870.49 | 4175691.26 |
| 66 | 477846.47 | 4175675.39 |
| 67 | 477773.47 | 4175626.28 |
| 68 | 477750.28 | 4175652.88 |
| 69 | 477739.22 | 4175641.42 |
| 70 | 477765.07 | 4175610.37 |
| 71 | 477698.34 | 4175576.16 |
| 72 | 477631.61 | 4175541.95 |
| 73 | 477611.72 | 4175482.18 |
| 74 | 477490.16 | 4175463.58 |
| 75 | 477354.53 | 4175645.58 |
| 76 | 477472.61 | 4175758.29 |
| 77 | 477496.87 | 4175756.47 |
| 78 | 477513.89 | 4175783.28 |
| 79 | 477523.43 | 4175788.93 |
| 80 | 477531.46 | 4175801.55 |
| 81 | 477546.67 | 4175796.87 |
| 82 | 477554.42 | 4175813.49 |
| 83 | 477586.20 | 4175803.93 |
| 84 | 477589.03 | 4175796.34 |
| 85 | 477597.83 | 4175895.34 |
| 86 | 477619.83 | 4175954.74 |
| 87 | 477650.63 | 4176022.92 |
| 88 | 477681.43 | 4176148.33 |
| 89 | 477642.41 | 4176163.17 |
| 90 | 477622.39 | 4176197.75 |
| 91 | 477611.47 | 4176261.45 |
| 92 | 477571.43 | 4176306.73 |
| 93 | 477549.41 | 4176302.14 |
| 94 | 477546.78 | 4176297.27 |
| 95 | 477518.63 | 4176295.73 |
| 96 | 477508.78 | 4176293.78 |
| 97 | 477487.19 | 4176292.59 |
| 98 | 477281.03 | 4176341.93 |
| 99 | 477250.23 | 4176341.93 |
| 100 | 477212.89 | 4176330.01 |
| 101 | 477155.63 | 4176324.34 |
| 102 | 477096.23 | 4176372.74 |
| 103 | 477065.44 | 4176379.34 |
| 104 | 477014.83 | 4176330.94 |
| 105 | 477008.23 | 4176370.54 |
| 106 | 476981.83 | 4176372.74 |
| 107 | 476975.97 | 4176433.46 |
| 108 | 476975.24 | 4176440.94 |
| 109 | 476986.24 | 4176579.52 |
| 110 | 476926.84 | 4176632.33 |
| 111 | 476937.84 | 4176660.93 |
| 112 | 476913.64 | 4176678.53 |
| 113 | 476937.84 | 4176696.13 |
| 114 | 476871.84 | 4176784.13 |
| 115 | 476885.04 | 4176843.53 |
| 116 | 476973.04 | 4176768.73 |
| 117 | 476999.47 | 4176766.60 |
| 118 | 477009.56 | 4176777.26 |
| 119 | 477022.41 | 4176764.73 |
| 120 | 477054.44 | 4176762.13 |
| 121 | 477050.87 | 4176778.81 |
| 122 | 477047.84 | 4176792.93 |
| 123 | 477171.04 | 4176933.72 |
| 124 | 477347.04 | 4177094.33 |
| 125 | 477408.64 | 4177144.93 |
| 126 | 477918.62 | 4178406.52 |
| 127 | 478145.35 | 4177995.85 |
| 128 | 478147.83 | 4177991.39 |
| 129 | 478159.90 | 4177969.50 |
| 130 | 478154.86 | 4177967.99 |
| 131 | 478160.57 | 4177957.83 |
| 132 | 478416.66 | 4177532.04 |
| 133 | 478478.22 | 4177428.35 |
| 134 | 478481.53 | 4177422.56 |
| 135 | 478486.50 | 4177413.86 |
| 136 | 478494.40 | 4177400.03 |
| 137 | 478497.33 | 4177394.95 |
| 138 | 478539.59 | 4177321.02 |
| 139 | 478587.30 | 4177237.59 |
| 140 | 478661.11 | 4177108.52 |
| 141 | 478777.02 | 4176909.26 |
| 142 | 478837.24 | 4176806.65 |
| 143 | 478915.04 | 4176674.07 |
| 144 | 478952.20 | 4176607.44 |
| 145 | 479089.92 | 4176360.42 |
| 146 | 479129.30 | 4176289.79 |
| 147 | 479181.34 | 4176196.47 |
| 148 | 479083.95 | 4176100.94 |
| 149 | 479011.91 | 4176030.28 |
| 150 | 478990.89 | 4176011.27 |
| 151 | 478784.80 | 4175824.83 |
| 152 | 478783.85 | 4175823.76 |
| 153 | 478509.51 | 4176023.10 |
| 154 | 478339.50 | 4176185.51 |
| 155 | 478243.32 | 4176272.81 |
| 156 | 478080.61 | 4176611.64 |
| 157 | 477599.19 | 4177229.33 |
| 158 | 477190.26 | 4177509.28 |
| 159 | 477015.52 | 4177628.37 |
| 160 | 476948.56 | 4177672.16 |
| 161 | 476948.25 | 4177673.36 |
| 162 | 476905.11 | 4177843.34 |
| 163 | 476849.92 | 4178060.78 |
| 164 | 476870.80 | 4178136.39 |
| 165 | 476943.73 | 4178400.53 |
| 166 | 477192.16 | 4178402.06 |
| 167 | 477195.94 | 4178402.08 |
| 168 | 477267.21 | 4178402.52 |
| 169 | 477290.11 | 4178402.66 |
| 170 | 477313.63 | 4178402.81 |
| 171 | 477337.17 | 4178402.95 |
| 172 | 477339.63 | 4178402.96 |
| 173 | 477360.69 | 4178403.09 |
| 174 | 477384.22 | 4178403.24 |
| 175 | 477455.83 | 4178403.68 |
| 176 | 477492.03 | 4178403.90 |
| 177 | 477501.79 | 4178403.96 |
| 178 | 477525.93 | 4178404.11 |
| 179 | 477550.08 | 4178404.26 |
| 180 | 477574.22 | 4178404.40 |
| 181 | 477674.82 | 4178405.02 |
| 182 | 477694.98 | 4178405.06 |
| 183 | 477703.82 | 4178405.20 |

Схема границ с. Красноглинное

Таблица № 18

Каталог координат поворотных точек границ с. Красноглинное

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 482714.94 | 4183583.13 |
| 2 | 482717.00 | 4183593.22 |
| 3 | 482712.08 | 4183593.36 |
| 4 | 482711.64 | 4183620.73 |
| 5 | 482710.98 | 4183661.92 |
| 6 | 482710.37 | 4183703.16 |
| 7 | 482709.50 | 4183756.15 |
| 8 | 482708.80 | 4183798.07 |
| 9 | 482708.65 | 4183810.15 |
| 10 | 482707.96 | 4183850.92 |
| 11 | 482707.17 | 4183894.07 |
| 12 | 482709.51 | 4183938.46 |
| 13 | 482706.44 | 4183938.84 |
| 14 | 482706.44 | 4183938.89 |
| 15 | 482706.39 | 4183942.21 |
| 16 | 482685.54 | 4183945.90 |
| 17 | 482690.43 | 4183976.20 |
| 18 | 482690.46 | 4183976.40 |
| 19 | 482695.15 | 4184005.39 |
| 20 | 482705.39 | 4184003.28 |
| 21 | 482705.24 | 4184012.97 |
| 22 | 482702.83 | 4184013.11 |
| 23 | 482710.36 | 4184041.66 |
| 24 | 482717.04 | 4184069.58 |
| 25 | 482717.05 | 4184069.83 |
| 26 | 482717.12 | 4184069.65 |
| 27 | 482762.56 | 4184174.84 |
| 28 | 482761.92 | 4184191.13 |
| 29 | 482740.74 | 4184205.21 |
| 30 | 482732.92 | 4184224.49 |
| 31 | 482725.93 | 4184254.96 |
| 32 | 482725.83 | 4184267.32 |
| 33 | 482729.37 | 4184323.73 |
| 34 | 482732.77 | 4184406.93 |
| 35 | 482725.74 | 4184421.42 |
| 36 | 482708.29 | 4184444.50 |
| 37 | 482683.42 | 4184465.93 |
| 38 | 482688.74 | 4184470.03 |
| 39 | 482697.32 | 4184501.74 |
| 40 | 482644.68 | 4184524.75 |
| 41 | 482633.16 | 4184511.79 |
| 42 | 482607.24 | 4184493.07 |
| 43 | 482582.92 | 4184485.59 |
| 44 | 482555.40 | 4184485.87 |
| 45 | 482479.08 | 4184523.31 |
| 46 | 482441.64 | 4184526.19 |
| 47 | 482385.48 | 4184543.47 |
| 48 | 482350.92 | 4184546.35 |
| 49 | 482314.92 | 4184531.95 |
| 50 | 482268.84 | 4184513.23 |
| 51 | 482225.64 | 4184488.75 |
| 52 | 482199.72 | 4184494.51 |
| 53 | 482163.72 | 4184501.71 |
| 54 | 482129.16 | 4184498.83 |
| 55 | 482090.28 | 4184487.30 |
| 56 | 482048.52 | 4184454.18 |
| 57 | 482019.72 | 4184431.16 |
| 58 | 482001.00 | 4184431.16 |
| 59 | 481983.72 | 4184442.68 |
| 60 | 481970.76 | 4184474.36 |
| 61 | 481924.68 | 4184487.32 |
| 62 | 481872.84 | 4184493.08 |
| 63 | 481842.60 | 4184468.61 |
| 64 | 481815.24 | 4184459.96 |
| 65 | 481797.96 | 4184478.68 |
| 66 | 481763.40 | 4184488.76 |
| 67 | 481724.52 | 4184524.76 |
| 68 | 481692.57 | 4184544.18 |
| 69 | 481685.64 | 4184549.24 |
| 70 | 481684.35 | 4184550.77 |
| 71 | 481690.36 | 4184561.36 |
| 72 | 481705.50 | 4184577.51 |
| 73 | 481718.31 | 4184603.63 |
| 74 | 481720.98 | 4184609.20 |
| 75 | 481593.21 | 4184660.83 |
| 76 | 481591.23 | 4184655.16 |
| 77 | 481594.12 | 4184652.97 |
| 78 | 481587.52 | 4184635.04 |
| 79 | 481577.64 | 4184642.84 |
| 80 | 481581.96 | 4184678.84 |
| 81 | 481567.56 | 4184713.39 |
| 82 | 481553.16 | 4184717.72 |
| 83 | 481541.64 | 4184647.15 |
| 84 | 481528.68 | 4184612.60 |
| 85 | 481501.32 | 4184576.60 |
| 86 | 481445.16 | 4184500.28 |
| 87 | 481420.39 | 4184469.88 |
| 88 | 481388.02 | 4184452.34 |
| 89 | 481358.74 | 4184450.51 |
| 90 | 481345.12 | 4184408.06 |
| 91 | 481342.37 | 4184391.44 |
| 92 | 481342.83 | 4184385.53 |
| 93 | 481335.31 | 4184367.56 |
| 94 | 481334.50 | 4184365.33 |
| 95 | 481327.41 | 4184367.68 |
| 96 | 481317.01 | 4184371.70 |
| 97 | 481312.98 | 4184373.59 |
| 98 | 481288.52 | 4184382.69 |
| 99 | 481267.06 | 4184391.80 |
| 100 | 481284.97 | 4184439.03 |
| 101 | 481292.24 | 4184457.82 |
| 102 | 481267.24 | 4184448.07 |
| 103 | 481223.32 | 4184415.13 |
| 104 | 481197.70 | 4184403.54 |
| 105 | 481198.74 | 4184392.62 |
| 106 | 481189.11 | 4184394.55 |
| 107 | 481180.52 | 4184397.83 |
| 108 | 481177.82 | 4184395.95 |
| 109 | 481160.82 | 4184401.49 |
| 110 | 481158.90 | 4184402.11 |
| 111 | 481158.90 | 4184402.12 |
| 112 | 481158.78 | 4184401.73 |
| 113 | 481128.77 | 4184405.37 |
| 114 | 481092.02 | 4184399.27 |
| 115 | 481057.25 | 4184390.73 |
| 116 | 481043.84 | 4184381.57 |
| 117 | 481044.05 | 4184354.23 |
| 118 | 481066.75 | 4184335.75 |
| 119 | 481070.10 | 4184293.10 |
| 120 | 481070.11 | 4184293.10 |
| 121 | 481073.36 | 4184270.41 |
| 122 | 481095.39 | 4184002.92 |
| 123 | 481127.20 | 4183962.65 |
| 124 | 481117.14 | 4183953.70 |
| 125 | 481180.08 | 4183871.95 |
| 126 | 481260.61 | 4183779.67 |
| 127 | 481277.02 | 4183763.02 |
| 128 | 481387.93 | 4183667.34 |
| 129 | 481453.59 | 4183624.13 |
| 130 | 481518.54 | 4183588.41 |
| 131 | 481579.30 | 4183560.04 |
| 132 | 481654.05 | 4183532.85 |
| 133 | 481713.10 | 4183514.52 |
| 134 | 481801.78 | 4183494.92 |
| 135 | 481899.53 | 4183481.51 |
| 136 | 481984.28 | 4183483.88 |
| 137 | 482024.10 | 4183487.72 |
| 138 | 482071.39 | 4183499.22 |
| 139 | 482072.21 | 4183506.60 |
| 140 | 482101.97 | 4183510.48 |
| 141 | 482101.80 | 4183501.89 |
| 142 | 482298.09 | 4183526.02 |
| 143 | 482358.93 | 4183534.35 |
| 144 | 482463.77 | 4183548.64 |
| 145 | 482549.28 | 4183559.98 |
| 146 | 482557.93 | 4183561.12 |
| 147 | 482564.83 | 4183562.04 |
| 148 | 482587.32 | 4183565.03 |

Схема границ п. Красномайский

Таблица № 19

Каталог координат поворотных точек границ п. Красномайский

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 484791.43 | 4172870.40 |
| 2 | 484816.53 | 4172501.08 |
| 3 | 484846.46 | 4172502.31 |
| 4 | 484871.27 | 4172135.49 |
| 5 | 484841.46 | 4172133.56 |
| 6 | 484859.79 | 4171862.96 |
| 7 | 484829.86 | 4171860.95 |
| 8 | 484844.88 | 4171641.90 |
| 9 | 484618.17 | 4171618.45 |
| 10 | 484581.25 | 4171737.73 |
| 11 | 484552.85 | 4171794.52 |
| 12 | 484530.13 | 4171851.33 |
| 13 | 484527.29 | 4171874.05 |
| 14 | 484523.06 | 4171900.47 |
| 15 | 484514.71 | 4171945.37 |
| 16 | 484513.14 | 4171953.76 |
| 17 | 484509.31 | 4171974.38 |
| 18 | 484493.09 | 4172056.68 |
| 19 | 484489.24 | 4172079.75 |
| 20 | 484487.54 | 4172091.39 |
| 21 | 484500.86 | 4172094.35 |
| 22 | 484494.94 | 4172140.23 |
| 23 | 484467.93 | 4172139.75 |
| 24 | 484412.06 | 4172138.75 |
| 25 | 484336.76 | 4172390.59 |
| 26 | 484331.11 | 4172408.92 |
| 27 | 484322.87 | 4172435.30 |
| 28 | 484312.92 | 4172462.88 |
| 29 | 484310.87 | 4172477.46 |
| 30 | 484308.98 | 4172483.74 |
| 31 | 484298.41 | 4172518.14 |
| 32 | 484266.70 | 4172621.56 |
| 33 | 484508.68 | 4172781.40 |
| 34 | 484530.88 | 4172652.64 |
| 35 | 484581.94 | 4172659.30 |
| 36 | 484606.36 | 4172779.18 |
| 37 | 484751.26 | 4172867.93 |
| 38 | 484906.25 | 4173835.45 |
| 39 | 484958.90 | 4173060.05 |
| 40 | 484958.80 | 4173059.95 |
| 41 | 484958.80 | 4173060.05 |
| 42 | 484908.60 | 4173056.75 |
| 43 | 484874.90 | 4173528.25 |
| 44 | 484857.45 | 4173527.05 |
| 45 | 484856.95 | 4173537.90 |
| 46 | 484874.20 | 4173539.15 |
| 47 | 484856.20 | 4173832.10 |

Схема границ п. Новоозерный

Таблица № 20

Каталог координат поворотных точек границ п. Новоозерный

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 481041.65 | 4175735.34 |
| 2 | 481132.47 | 4175753.84 |
| 3 | 481204.79 | 4175837.31 |
| 4 | 481250.29 | 4175914.96 |
| 5 | 481204.56 | 4175391.36 |
| 6 | 481315.00 | 4174640.54 |
| 7 | 481175.71 | 4174433.39 |
| 8 | 481098.65 | 4174416.09 |
| 9 | 481025.69 | 4174433.85 |
| 10 | 480496.23 | 4174689.51 |
| 11 | 480549.18 | 4174715.67 |
| 12 | 480600.75 | 4174729.99 |
| 13 | 480627.23 | 4174731.56 |
| 14 | 480670.78 | 4174733.91 |
| 15 | 480704.22 | 4174797.75 |
| 16 | 480704.22 | 4174846.39 |
| 17 | 480758.94 | 4174919.35 |
| 18 | 480759.23 | 4174964.74 |
| 19 | 480813.67 | 4174964.94 |
| 20 | 480850.15 | 4174986.22 |
| 21 | 480850.15 | 4175034.86 |
| 22 | 480910.95 | 4175040.94 |
| 23 | 480858.15 | 4175398.13 |

Схема границ с. Толмачёво

Каталог координат границ населённых пунктов приведён в местной системе координат Новосибирской области (МСК НСО).

Таблица № 21

Каталог координат поворотных точек границ с. Толмачёво

| Номер точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 481041.65 | 4175735.34 |
| 2 | 481132.47 | 4175753.84 |
| 3 | 481204.79 | 4175837.31 |
| 4 | 481250.29 | 4175914.96 |
| 5 | 481204.56 | 4175391.36 |
| 6 | 481315.00 | 4174640.54 |
| 7 | 481175.71 | 4174433.39 |
| 8 | 481098.65 | 4174416.09 |
| 9 | 481025.69 | 4174433.85 |
| 10 | 480496.23 | 4174689.51 |
| 11 | 480549.18 | 4174715.67 |
| 12 | 480600.75 | 4174729.99 |
| 13 | 480627.23 | 4174731.56 |
| 14 | 480670.78 | 4174733.91 |
| 15 | 480704.22 | 4174797.75 |
| 16 | 480704.22 | 4174846.39 |
| 17 | 480758.94 | 4174919.35 |
| 18 | 480759.23 | 4174964.74 |
| 19 | 480813.67 | 4174964.94 |
| 20 | 480850.15 | 4174986.22 |
| 21 | 480850.15 | 4175034.86 |
| 22 | 480910.95 | 4175040.94 |
| 23 | 480858.15 | 4175398.13 |
| 24 | 477490.16 | 4177268.33 |
| 25 | 477595.22 | 4177190.17 |
| 26 | 477596.53 | 4177188.42 |
| 27 | 477966.27 | 4176690.70 |
| 28 | 477966.96 | 4176689.78 |
| 29 | 477988.91 | 4176660.22 |
| 30 | 477990.53 | 4176658.04 |
| 31 | 478012.54 | 4176628.42 |
| 32 | 478013.85 | 4176626.65 |
| 33 | 478216.64 | 4176255.04 |
| 34 | 478489.21 | 4175985.34 |
| 35 | 478434.93 | 4175987.73 |
| 36 | 478418.46 | 4175953.61 |
| 37 | 478408.92 | 4175933.86 |
| 38 | 478404.13 | 4175923.94 |
| 39 | 478371.13 | 4175882.14 |
| 40 | 478415.58 | 4175833.46 |
| 41 | 478417.33 | 4175831.54 |
| 42 | 478419.87 | 4175824.93 |
| 43 | 478428.33 | 4175802.94 |
| 44 | 478402.49 | 4175750.81 |
| 45 | 478402.08 | 4175750.09 |
| 46 | 478388.91 | 4175732.12 |
| 47 | 478337.68 | 4175670.48 |
| 48 | 478329.53 | 4175658.34 |
| 49 | 478371.52 | 4175631.01 |
| 50 | 478344.53 | 4175603.76 |
| 51 | 478332.18 | 4175591.28 |
| 52 | 478302.93 | 4175564.32 |
| 53 | 478299.23 | 4175561.56 |
| 54 | 478285.73 | 4175569.62 |
| 55 | 478278.29 | 4175581.57 |
| 56 | 478241.60 | 4175613.44 |
| 57 | 478225.93 | 4175604.93 |
| 58 | 478223.44 | 4175616.60 |
| 59 | 478218.39 | 4175611.51 |
| 60 | 478200.37 | 4175628.95 |
| 61 | 478217.50 | 4175644.26 |
| 62 | 478216.03 | 4175651.14 |
| 63 | 478155.47 | 4175704.75 |
| 64 | 478124.13 | 4175734.69 |
| 65 | 478161.17 | 4175771.68 |
| 66 | 478118.87 | 4175809.89 |
| 67 | 478079.49 | 4175753.76 |
| 68 | 478086.95 | 4175747.43 |
| 69 | 478089.38 | 4175744.07 |
| 70 | 478104.11 | 4175731.27 |
| 71 | 478071.39 | 4175695.15 |
| 72 | 478052.68 | 4175711.20 |
| 73 | 478033.72 | 4175726.20 |
| 74 | 478049.23 | 4175749.55 |
| 75 | 478100.93 | 4175825.67 |
| 76 | 478079.04 | 4175843.44 |
| 77 | 478046.24 | 4175799.43 |
| 78 | 478045.41 | 4175796.96 |
| 79 | 478061.01 | 4175786.75 |
| 80 | 478036.98 | 4175751.26 |
| 81 | 478015.49 | 4175764.98 |
| 82 | 478002.63 | 4175767.74 |
| 83 | 477991.53 | 4175759.53 |
| 84 | 477924.85 | 4175710.18 |
| 85 | 477892.63 | 4175686.34 |
| 86 | 477877.23 | 4175706.13 |
| 87 | 477866.57 | 4175694.74 |
| 88 | 477870.49 | 4175691.26 |
| 89 | 477846.47 | 4175675.39 |
| 90 | 477773.47 | 4175626.28 |
| 91 | 477750.28 | 4175652.88 |
| 92 | 477739.22 | 4175641.42 |
| 93 | 477765.07 | 4175610.37 |
| 94 | 477698.34 | 4175576.16 |
| 95 | 477631.61 | 4175541.95 |
| 96 | 477611.72 | 4175482.18 |
| 97 | 477490.16 | 4175463.58 |
| 98 | 477354.53 | 4175645.58 |
| 99 | 477472.61 | 4175758.29 |
| 100 | 477496.87 | 4175756.47 |
| 101 | 477513.89 | 4175783.28 |
| 102 | 477523.43 | 4175788.93 |
| 103 | 477531.46 | 4175801.55 |
| 104 | 477546.67 | 4175796.87 |
| 105 | 477554.42 | 4175813.49 |
| 106 | 477586.20 | 4175803.93 |
| 107 | 477589.03 | 4175796.34 |
| 108 | 477597.83 | 4175895.34 |
| 109 | 477619.83 | 4175954.74 |
| 110 | 477650.63 | 4176022.92 |
| 111 | 477681.43 | 4176148.33 |
| 112 | 477642.41 | 4176163.17 |
| 113 | 477622.39 | 4176197.75 |
| 114 | 477611.47 | 4176261.45 |
| 115 | 477571.43 | 4176306.73 |
| 116 | 477549.41 | 4176302.14 |
| 117 | 477546.78 | 4176297.27 |
| 118 | 477518.63 | 4176295.73 |
| 119 | 477508.78 | 4176293.78 |
| 120 | 477487.19 | 4176292.59 |
| 121 | 477281.03 | 4176341.93 |
| 122 | 477250.23 | 4176341.93 |
| 123 | 477212.89 | 4176330.01 |
| 124 | 477155.63 | 4176324.34 |
| 125 | 477096.23 | 4176372.74 |
| 126 | 477065.44 | 4176379.34 |
| 127 | 477014.83 | 4176330.94 |
| 128 | 477008.23 | 4176370.54 |
| 129 | 476981.83 | 4176372.74 |
| 130 | 476975.97 | 4176433.46 |
| 131 | 476975.24 | 4176440.94 |
| 132 | 476986.24 | 4176579.52 |
| 133 | 476926.84 | 4176632.33 |
| 134 | 476937.84 | 4176660.93 |
| 135 | 476913.64 | 4176678.53 |
| 136 | 476937.84 | 4176696.13 |
| 137 | 476871.84 | 4176784.13 |
| 138 | 476885.04 | 4176843.53 |
| 139 | 476973.04 | 4176768.73 |
| 140 | 476999.47 | 4176766.60 |
| 141 | 477009.56 | 4176777.26 |
| 142 | 477022.41 | 4176764.73 |
| 143 | 477054.44 | 4176762.13 |
| 144 | 477050.87 | 4176778.81 |
| 145 | 477047.84 | 4176792.93 |
| 146 | 477171.04 | 4176933.72 |
| 147 | 477347.04 | 4177094.33 |
| 148 | 477408.64 | 4177144.93 |
| 149 | 477918.62 | 4178406.52 |
| 150 | 478145.35 | 4177995.85 |
| 151 | 478147.83 | 4177991.39 |
| 152 | 478159.90 | 4177969.50 |
| 153 | 478154.86 | 4177967.99 |
| 154 | 478160.57 | 4177957.83 |
| 155 | 478416.66 | 4177532.04 |
| 156 | 478478.22 | 4177428.35 |
| 157 | 478481.53 | 4177422.56 |
| 158 | 478486.50 | 4177413.86 |
| 159 | 478494.40 | 4177400.03 |
| 160 | 478497.33 | 4177394.95 |
| 161 | 478539.59 | 4177321.02 |
| 162 | 478587.30 | 4177237.59 |
| 163 | 478661.11 | 4177108.52 |
| 164 | 478777.02 | 4176909.26 |
| 165 | 478837.24 | 4176806.65 |
| 166 | 478915.04 | 4176674.07 |
| 167 | 478952.20 | 4176607.44 |
| 168 | 479089.92 | 4176360.42 |
| 169 | 479129.30 | 4176289.79 |
| 170 | 479181.34 | 4176196.47 |
| 171 | 479083.95 | 4176100.94 |
| 172 | 479011.91 | 4176030.28 |
| 173 | 478990.89 | 4176011.27 |
| 174 | 478784.80 | 4175824.83 |
| 175 | 478783.85 | 4175823.76 |
| 176 | 478509.51 | 4176023.10 |
| 177 | 478339.50 | 4176185.51 |
| 178 | 478243.32 | 4176272.81 |
| 179 | 478080.61 | 4176611.64 |
| 180 | 477599.19 | 4177229.33 |
| 181 | 477190.26 | 4177509.28 |
| 182 | 477015.52 | 4177628.37 |
| 183 | 476948.56 | 4177672.16 |
| 184 | 476948.25 | 4177673.36 |
| 185 | 476905.11 | 4177843.34 |
| 186 | 476849.92 | 4178060.78 |
| 187 | 476870.80 | 4178136.39 |
| 188 | 476943.73 | 4178400.53 |
| 189 | 477192.16 | 4178402.06 |
| 190 | 477195.94 | 4178402.08 |
| 191 | 477267.21 | 4178402.52 |
| 192 | 477290.11 | 4178402.66 |
| 193 | 477313.63 | 4178402.81 |
| 194 | 477337.17 | 4178402.95 |
| 195 | 477339.63 | 4178402.96 |
| 196 | 477360.69 | 4178403.09 |
| 197 | 477384.22 | 4178403.24 |
| 198 | 477455.83 | 4178403.68 |
| 199 | 477492.03 | 4178403.90 |
| 200 | 477501.79 | 4178403.96 |
| 201 | 477525.93 | 4178404.11 |
| 202 | 477550.08 | 4178404.26 |
| 203 | 477574.22 | 4178404.40 |
| 204 | 477674.82 | 4178405.02 |
| 205 | 477694.98 | 4178405.06 |
| 206 | 477703.82 | 4178405.20 |
| 207 | 484791.43 | 4172870.40 |
| 208 | 484816.53 | 4172501.08 |
| 209 | 484846.46 | 4172502.31 |
| 210 | 484871.27 | 4172135.49 |
| 211 | 484841.46 | 4172133.56 |
| 212 | 484859.79 | 4171862.96 |
| 213 | 484829.86 | 4171860.95 |
| 214 | 484844.88 | 4171641.90 |
| 215 | 484618.17 | 4171618.45 |
| 216 | 484581.25 | 4171737.73 |
| 217 | 484552.85 | 4171794.52 |
| 218 | 484530.13 | 4171851.33 |
| 219 | 484527.29 | 4171874.05 |
| 220 | 484523.06 | 4171900.47 |
| 221 | 484514.71 | 4171945.37 |
| 222 | 484513.14 | 4171953.76 |
| 223 | 484509.31 | 4171974.38 |
| 224 | 484493.09 | 4172056.68 |
| 225 | 484489.24 | 4172079.75 |
| 226 | 484487.54 | 4172091.39 |
| 227 | 484500.86 | 4172094.35 |
| 228 | 484494.94 | 4172140.23 |
| 229 | 484467.93 | 4172139.75 |
| 230 | 484412.06 | 4172138.75 |
| 231 | 484336.76 | 4172390.59 |
| 232 | 484331.11 | 4172408.92 |
| 233 | 484322.87 | 4172435.30 |
| 234 | 484312.92 | 4172462.88 |
| 235 | 484310.87 | 4172477.46 |
| 236 | 484308.98 | 4172483.74 |
| 237 | 484298.41 | 4172518.14 |
| 238 | 484266.70 | 4172621.56 |
| 239 | 484508.68 | 4172781.40 |
| 240 | 484530.88 | 4172652.64 |
| 241 | 484581.94 | 4172659.30 |
| 242 | 484606.36 | 4172779.18 |
| 243 | 484751.26 | 4172867.93 |
| 244 | 484958.80 | 4173059.95 |
| 245 | 484958.90 | 4173060.05 |
| 246 | 484906.25 | 4173835.45 |
| 247 | 484856.20 | 4173832.10 |
| 248 | 484874.20 | 4173539.15 |
| 249 | 484856.95 | 4173537.90 |
| 250 | 484857.45 | 4173527.05 |
| 251 | 484874.90 | 4173528.25 |
| 252 | 484908.60 | 4173056.75 |
| 253 | 484958.80 | 4173060.05 |
| 254 | 481679.50 | 4187683.03 |
| 255 | 481701.44 | 4187656.71 |
| 256 | 481706.41 | 4187643.73 |
| 257 | 481700.00 | 4187648.83 |
| 258 | 481691.64 | 4187654.41 |
| 259 | 481686.04 | 4187657.48 |
| 260 | 481675.52 | 4187658.17 |
| 261 | 481666.08 | 4187652.51 |
| 262 | 481657.30 | 4187644.78 |
| 263 | 481651.98 | 4187642.22 |
| 264 | 481648.70 | 4187638.35 |
| 265 | 481643.86 | 4187629.27 |
| 266 | 481640.95 | 4187626.01 |
| 267 | 481636.36 | 4187625.48 |
| 268 | 481627.42 | 4187624.23 |
| 269 | 481622.82 | 4187622.98 |
| 270 | 481614.07 | 4187616.02 |
| 271 | 481611.99 | 4187610.93 |
| 272 | 481601.55 | 4187597.85 |
| 273 | 481597.91 | 4187593.30 |
| 274 | 481590.94 | 4187584.57 |
| 275 | 481585.77 | 4187578.09 |
| 276 | 481579.98 | 4187570.85 |
| 277 | 481574.96 | 4187564.56 |
| 278 | 481574.97 | 4187557.34 |
| 279 | 481576.74 | 4187553.80 |
| 280 | 481572.90 | 4187551.05 |
| 281 | 481576.39 | 4187543.04 |
| 282 | 481582.55 | 4187536.53 |
| 283 | 481592.68 | 4187533.04 |
| 284 | 481599.66 | 4187526.79 |
| 285 | 481607.57 | 4187518.75 |
| 286 | 481622.51 | 4187523.82 |
| 287 | 481634.25 | 4187529.99 |
| 288 | 481644.57 | 4187540.26 |
| 289 | 481654.24 | 4187550.99 |
| 290 | 481668.94 | 4187568.74 |
| 291 | 481681.23 | 4187578.12 |
| 292 | 481693.71 | 4187587.09 |
| 293 | 481703.20 | 4187598.43 |
| 294 | 481708.99 | 4187611.34 |
| 295 | 481712.62 | 4187623.39 |
| 296 | 481734.77 | 4187565.43 |
| 297 | 481806.72 | 4187408.42 |
| 298 | 481806.70 | 4187408.40 |
| 299 | 481817.71 | 4187377.87 |
| 300 | 481824.33 | 4187359.46 |
| 301 | 481815.48 | 4187340.38 |
| 302 | 481801.48 | 4187319.38 |
| 303 | 481788.48 | 4187298.38 |
| 304 | 481775.48 | 4187281.38 |
| 305 | 481772.48 | 4187273.38 |
| 306 | 481772.48 | 4187263.38 |
| 307 | 481776.86 | 4187255.70 |
| 308 | 481778.85 | 4187252.20 |
| 309 | 481789.79 | 4187234.63 |
| 310 | 481810.58 | 4187201.19 |
| 311 | 481810.59 | 4187201.21 |
| 312 | 481810.60 | 4187201.20 |
| 313 | 481737.05 | 4187095.05 |
| 314 | 481667.72 | 4186994.01 |
| 315 | 481667.72 | 4186994.00 |
| 316 | 481657.48 | 4187001.38 |
| 317 | 481644.48 | 4187004.38 |
| 318 | 481617.48 | 4186985.38 |
| 319 | 481599.48 | 4186967.38 |
| 320 | 481593.43 | 4186959.92 |
| 321 | 481593.39 | 4186960.07 |
| 322 | 481593.39 | 4186960.99 |
| 323 | 481593.11 | 4186960.99 |
| 324 | 481591.40 | 4186966.84 |
| 325 | 481589.28 | 4186966.23 |
| 326 | 481591.19 | 4186959.71 |
| 327 | 481591.19 | 4186958.79 |
| 328 | 481567.56 | 4186953.59 |
| 329 | 481564.07 | 4186961.70 |
| 330 | 481554.95 | 4187016.41 |
| 331 | 481520.00 | 4187147.14 |
| 332 | 481501.57 | 4187238.62 |
| 333 | 481483.51 | 4187326.50 |
| 334 | 481471.02 | 4187312.85 |
| 335 | 481471.02 | 4187312.86 |
| 336 | 481467.51 | 4187335.84 |
| 337 | 481462.68 | 4187365.06 |
| 338 | 481462.03 | 4187382.05 |
| 339 | 481459.57 | 4187400.55 |
| 340 | 481455.27 | 4187419.33 |
| 341 | 481445.63 | 4187456.90 |
| 342 | 481440.43 | 4187475.70 |
| 343 | 481435.97 | 4187494.82 |
| 344 | 481425.51 | 4187516.62 |
| 345 | 481434.56 | 4187519.70 |
| 346 | 481443.60 | 4187522.77 |
| 347 | 481462.76 | 4187524.36 |
| 348 | 481481.56 | 4187533.01 |
| 349 | 481496.70 | 4187545.76 |
| 350 | 481513.43 | 4187554.01 |
| 351 | 481531.83 | 4187561.36 |
| 352 | 481549.87 | 4187568.91 |
| 353 | 481563.86 | 4187580.38 |
| 354 | 481573.79 | 4187593.30 |
| 355 | 481583.16 | 4187603.75 |
| 356 | 481592.80 | 4187608.52 |
| 357 | 481601.50 | 4187617.44 |
| 358 | 481624.97 | 4187637.67 |
| 359 | 481630.13 | 4187643.80 |
| 360 | 481634.09 | 4187650.31 |
| 361 | 481641.83 | 4187663.91 |
| 362 | 481652.07 | 4187674.82 |
| 363 | 481658.21 | 4187678.73 |
| 364 | 481664.66 | 4187681.47 |
| 365 | 481674.22 | 4187681.73 |
| 366 | 481553.80 | 4187558.03 |
| 367 | 481563.41 | 4187547.77 |
| 368 | 481567.81 | 4187540.58 |
| 369 | 481575.38 | 4187533.21 |
| 370 | 481572.13 | 4187522.46 |
| 371 | 481566.36 | 4187513.69 |
| 372 | 481559.65 | 4187506.10 |
| 373 | 481551.25 | 4187493.18 |
| 374 | 481546.35 | 4187492.42 |
| 375 | 481540.74 | 4187494.09 |
| 376 | 481531.10 | 4187491.77 |
| 377 | 481526.83 | 4187492.87 |
| 378 | 481519.14 | 4187496.33 |
| 379 | 481507.46 | 4187512.80 |
| 380 | 481502.53 | 4187520.79 |
| 381 | 481504.63 | 4187524.98 |
| 382 | 481513.83 | 4187533.58 |
| 383 | 481520.88 | 4187543.93 |
| 384 | 481533.15 | 4187549.90 |
| 385 | 481542.53 | 4187553.84 |
| 386 | 481546.45 | 4187556.08 |
| 387 | 481726.26 | 4187181.10 |
| 388 | 481758.38 | 4187180.09 |
| 389 | 481774.45 | 4187166.02 |
| 390 | 481766.42 | 4187148.94 |
| 391 | 481737.29 | 4187149.95 |
| 392 | 481705.16 | 4187139.90 |
| 393 | 481684.07 | 4187138.90 |
| 394 | 481671.01 | 4187151.96 |
| 395 | 481673.02 | 4187163.01 |
| 396 | 481688.09 | 4187174.06 |
| 397 | 482557.20 | 4188171.39 |
| 398 | 482695.25 | 4188038.49 |
| 399 | 482701.15 | 4188032.82 |
| 400 | 482707.80 | 4188026.42 |
| 401 | 483094.26 | 4187654.40 |
| 402 | 483171.20 | 4187580.30 |
| 403 | 483175.91 | 4187575.77 |
| 404 | 483198.54 | 4187510.61 |
| 405 | 483221.15 | 4187445.45 |
| 406 | 483225.33 | 4187433.67 |
| 407 | 483296.27 | 4187475.90 |
| 408 | 483301.26 | 4187478.87 |
| 409 | 483367.15 | 4187367.18 |
| 410 | 483368.25 | 4187365.31 |
| 411 | 483352.74 | 4187356.18 |
| 412 | 483343.55 | 4187292.86 |
| 413 | 483361.96 | 4187222.82 |
| 414 | 483385.83 | 4187185.72 |
| 415 | 483387.62 | 4187185.65 |
| 416 | 483440.65 | 4187095.47 |
| 417 | 483465.29 | 4187054.90 |
| 418 | 483472.03 | 4187055.44 |
| 419 | 483495.27 | 4187031.20 |
| 420 | 483502.86 | 4187018.45 |
| 421 | 483516.38 | 4187009.84 |
| 422 | 483509.13 | 4187001.38 |
| 423 | 483523.01 | 4186964.68 |
| 424 | 483530.56 | 4186943.33 |
| 425 | 483537.23 | 4186931.17 |
| 426 | 483554.29 | 4186902.16 |
| 427 | 483555.43 | 4186899.27 |
| 428 | 483591.21 | 4186840.52 |
| 429 | 483599.83 | 4186831.51 |
| 430 | 483618.09 | 4186817.07 |
| 431 | 483603.59 | 4186802.25 |
| 432 | 483647.51 | 4186696.85 |
| 433 | 483657.34 | 4186701.37 |
| 434 | 483665.91 | 4186683.20 |
| 435 | 483657.59 | 4186677.53 |
| 436 | 483681.02 | 4186615.20 |
| 437 | 483688.80 | 4186597.32 |
| 438 | 483677.57 | 4186589.67 |
| 439 | 483683.96 | 4186573.42 |
| 440 | 483685.13 | 4186571.07 |
| 441 | 483686.79 | 4186572.00 |
| 442 | 483692.53 | 4186556.44 |
| 443 | 483694.13 | 4186551.18 |
| 444 | 483696.41 | 4186544.01 |
| 445 | 483696.68 | 4186543.37 |
| 446 | 483697.72 | 4186538.76 |
| 447 | 483698.34 | 4186535.54 |
| 448 | 483699.58 | 4186529.11 |
| 449 | 483702.31 | 4186521.48 |
| 450 | 483705.03 | 4186513.88 |
| 451 | 483712.78 | 4186482.18 |
| 452 | 483717.99 | 4186470.10 |
| 453 | 483720.08 | 4186464.09 |
| 454 | 483719.25 | 4186461.94 |
| 455 | 483720.94 | 4186457.94 |
| 456 | 483722.82 | 4186456.82 |
| 457 | 483732.32 | 4186446.02 |
| 458 | 483736.67 | 4186436.42 |
| 459 | 483738.29 | 4186432.83 |
| 460 | 483743.66 | 4186419.33 |
| 461 | 483744.09 | 4186419.36 |
| 462 | 483746.79 | 4186414.22 |
| 463 | 483748.98 | 4186408.39 |
| 464 | 483754.96 | 4186399.38 |
| 465 | 483772.20 | 4186369.88 |
| 466 | 483780.13 | 4186352.81 |
| 467 | 483798.95 | 4186312.15 |
| 468 | 483771.21 | 4186269.94 |
| 469 | 483767.87 | 4186258.12 |
| 470 | 483698.49 | 4186196.86 |
| 471 | 483571.09 | 4186141.55 |
| 472 | 483481.52 | 4186074.52 |
| 473 | 483432.71 | 4186020.12 |
| 474 | 483425.24 | 4186011.23 |
| 475 | 483420.06 | 4186005.07 |
| 476 | 483413.67 | 4185990.69 |
| 477 | 483396.23 | 4185951.44 |
| 478 | 483375.15 | 4185921.70 |
| 479 | 483349.62 | 4185868.86 |
| 480 | 483339.43 | 4185856.69 |
| 481 | 483316.56 | 4185829.41 |
| 482 | 483275.53 | 4185748.80 |
| 483 | 483168.24 | 4185546.14 |
| 484 | 483159.39 | 4185506.18 |
| 485 | 483147.69 | 4185467.45 |
| 486 | 483125.15 | 4185356.91 |
| 487 | 483069.90 | 4185254.11 |
| 488 | 483061.86 | 4185209.78 |
| 489 | 483056.49 | 4185197.49 |
| 490 | 483054.86 | 4185189.46 |
| 491 | 483047.28 | 4185180.06 |
| 492 | 483038.94 | 4185175.13 |
| 493 | 483016.27 | 4185161.75 |
| 494 | 483018.50 | 4185150.69 |
| 495 | 483018.25 | 4185129.75 |
| 496 | 483013.29 | 4185117.02 |
| 497 | 483009.78 | 4185111.00 |
| 498 | 483006.41 | 4185105.19 |
| 499 | 482993.90 | 4185100.65 |
| 500 | 482980.74 | 4185088.40 |
| 501 | 482970.91 | 4185072.94 |
| 502 | 482969.42 | 4185061.06 |
| 503 | 482971.46 | 4185042.93 |
| 504 | 482970.90 | 4185030.37 |
| 505 | 482964.95 | 4185021.47 |
| 506 | 482953.62 | 4185013.66 |
| 507 | 482941.36 | 4185007.47 |
| 508 | 482933.97 | 4184999.27 |
| 509 | 482930.85 | 4184988.06 |
| 510 | 482932.80 | 4184978.46 |
| 511 | 482938.59 | 4184916.25 |
| 512 | 482938.15 | 4184894.60 |
| 513 | 482933.12 | 4184882.90 |
| 514 | 482928.35 | 4184874.16 |
| 515 | 482927.75 | 4184862.16 |
| 516 | 482931.55 | 4184854.52 |
| 517 | 482933.28 | 4184848.54 |
| 518 | 482935.20 | 4184841.98 |
| 519 | 482931.33 | 4184831.01 |
| 520 | 482924.94 | 4184820.00 |
| 521 | 482904.32 | 4184811.41 |
| 522 | 482894.08 | 4184795.18 |
| 523 | 482883.28 | 4184776.50 |
| 524 | 482867.74 | 4184749.59 |
| 525 | 482861.40 | 4184733.00 |
| 526 | 482859.06 | 4184712.03 |
| 527 | 482838.16 | 4184683.20 |
| 528 | 482833.73 | 4184664.54 |
| 529 | 482826.71 | 4184642.72 |
| 530 | 482823.92 | 4184631.37 |
| 531 | 482821.81 | 4184622.72 |
| 532 | 482811.86 | 4184596.83 |
| 533 | 482802.35 | 4184594.17 |
| 534 | 482791.90 | 4184589.41 |
| 535 | 482778.33 | 4184577.63 |
| 536 | 482771.49 | 4184563.14 |
| 537 | 482762.74 | 4184554.43 |
| 538 | 482757.03 | 4184544.60 |
| 539 | 482751.49 | 4184543.29 |
| 540 | 482739.72 | 4184540.37 |
| 541 | 482733.84 | 4184538.91 |
| 542 | 482721.82 | 4184531.57 |
| 543 | 482709.83 | 4184521.67 |
| 544 | 482697.32 | 4184501.74 |
| 545 | 482644.68 | 4184524.75 |
| 546 | 482633.16 | 4184511.79 |
| 547 | 482607.24 | 4184493.07 |
| 548 | 482582.92 | 4184485.59 |
| 549 | 482555.40 | 4184485.87 |
| 550 | 482479.08 | 4184523.31 |
| 551 | 482441.64 | 4184526.19 |
| 552 | 482385.48 | 4184543.47 |
| 553 | 482350.92 | 4184546.35 |
| 554 | 482353.25 | 4184572.14 |
| 555 | 482317.32 | 4184562.68 |
| 556 | 482268.36 | 4184546.35 |
| 557 | 482205.96 | 4184536.76 |
| 558 | 482168.52 | 4184533.87 |
| 559 | 482115.72 | 4184515.63 |
| 560 | 482072.52 | 4184509.87 |
| 561 | 482032.20 | 4184515.64 |
| 562 | 481985.16 | 4184524.28 |
| 563 | 481935.24 | 4184530.04 |
| 564 | 481878.60 | 4184537.72 |
| 565 | 481849.80 | 4184544.44 |
| 566 | 481823.88 | 4184557.88 |
| 567 | 481788.36 | 4184592.44 |
| 568 | 481753.80 | 4184618.36 |
| 569 | 481701.00 | 4184637.57 |
| 570 | 481659.72 | 4184658.68 |
| 571 | 481639.56 | 4184689.40 |
| 572 | 481621.48 | 4184699.83 |
| 573 | 481637.10 | 4184732.91 |
| 574 | 482095.65 | 4184576.60 |
| 575 | 482220.90 | 4184944.06 |
| 576 | 482240.34 | 4185001.10 |
| 577 | 482048.72 | 4185066.41 |
| 578 | 482046.97 | 4185070.38 |
| 579 | 482045.95 | 4185089.76 |
| 580 | 482058.19 | 4185122.41 |
| 581 | 482072.47 | 4185154.02 |
| 582 | 482076.55 | 4185174.42 |
| 583 | 482076.55 | 4185191.77 |
| 584 | 482047.54 | 4185224.49 |
| 585 | 482015.24 | 4185249.63 |
| 586 | 481991.89 | 4185260.10 |
| 587 | 481947.52 | 4185288.16 |
| 588 | 481933.75 | 4185298.37 |
| 589 | 481923.04 | 4185304.99 |
| 590 | 481899.07 | 4185316.72 |
| 591 | 481874.59 | 4185332.53 |
| 592 | 481851.02 | 4185339.57 |
| 593 | 481850.93 | 4185339.62 |
| 594 | 481788.30 | 4185397.70 |
| 595 | 481705.30 | 4185460.75 |
| 596 | 481581.35 | 4185556.90 |
| 597 | 481534.25 | 4185590.55 |
| 598 | 481494.85 | 4185618.30 |
| 599 | 481506.00 | 4185641.00 |
| 600 | 481490.50 | 4185654.93 |
| 601 | 481475.44 | 4185664.87 |
| 602 | 481473.60 | 4185666.08 |
| 603 | 481418.20 | 4185702.61 |
| 604 | 481323.62 | 4185771.15 |
| 605 | 481369.65 | 4185803.94 |
| 606 | 481356.73 | 4185804.66 |
| 607 | 481360.35 | 4185818.28 |
| 608 | 481370.98 | 4185823.03 |
| 609 | 481490.50 | 4185896.85 |
| 610 | 481472.87 | 4185920.44 |
| 611 | 481617.35 | 4186121.30 |
| 612 | 481767.10 | 4186046.80 |
| 613 | 481739.33 | 4186002.43 |
| 614 | 481772.34 | 4185992.00 |
| 615 | 481792.19 | 4186022.74 |
| 616 | 481795.68 | 4186020.36 |
| 617 | 481819.80 | 4186061.70 |
| 618 | 481766.16 | 4186306.08 |
| 619 | 481760.54 | 4186339.18 |
| 620 | 481751.90 | 4186388.14 |
| 621 | 481720.22 | 4186493.26 |
| 622 | 481709.69 | 4186524.29 |
| 623 | 481705.29 | 4186539.14 |
| 624 | 481617.77 | 4186834.54 |
| 625 | 481778.23 | 4187066.68 |
| 626 | 481863.95 | 4187190.43 |
| 627 | 482035.52 | 4187440.34 |
| 628 | 482203.36 | 4187685.04 |
| 629 | 482390.06 | 4187954.12 |
| 630 | 482442.72 | 4188030.01 |
| 631 | 482460.87 | 4188056.20 |
| 632 | 482487.02 | 4188094.59 |
| 633 | 482495.13 | 4188089.06 |
| 634 | 482557.05 | 4188171.21 |
| 635 | 482275.03 | 4188443.04 |
| 636 | 482397.13 | 4188325.50 |
| 637 | 482364.69 | 4188281.33 |
| 638 | 482311.17 | 4188169.69 |
| 639 | 482335.40 | 4188154.91 |
| 640 | 482405.10 | 4188194.83 |
| 641 | 482440.91 | 4188198.90 |
| 642 | 482508.17 | 4188218.28 |
| 643 | 482447.05 | 4188125.88 |
| 644 | 482418.58 | 4188082.96 |
| 645 | 482161.94 | 4187713.01 |
| 646 | 481994.26 | 4187468.58 |
| 647 | 481885.69 | 4187310.43 |
| 648 | 481851.54 | 4187348.07 |
| 649 | 481879.49 | 4187401.39 |
| 650 | 481905.50 | 4187434.38 |
| 651 | 481913.49 | 4187465.39 |
| 652 | 481906.49 | 4187478.39 |
| 653 | 481893.49 | 4187477.39 |
| 654 | 481848.49 | 4187431.39 |
| 655 | 481822.49 | 4187415.39 |
| 656 | 481812.22 | 4187414.11 |
| 657 | 481812.21 | 4187414.13 |
| 658 | 481812.21 | 4187414.11 |
| 659 | 481739.51 | 4187566.99 |
| 660 | 481706.58 | 4187660.21 |
| 661 | 481680.40 | 4187692.38 |
| 662 | 481680.39 | 4187692.39 |
| 663 | 481719.73 | 4187902.52 |
| 664 | 481763.07 | 4187951.90 |
| 665 | 481834.29 | 4188040.14 |
| 666 | 481910.02 | 4188113.01 |
| 667 | 482006.30 | 4188208.70 |
| 668 | 482074.89 | 4188279.44 |
| 669 | 482201.03 | 4188395.23 |
| 670 | 482180.61 | 4188260.21 |
| 671 | 482186.94 | 4188255.07 |
| 672 | 482193.28 | 4188227.79 |
| 673 | 482182.21 | 4188217.89 |
| 674 | 482157.71 | 4188202.06 |
| 675 | 482144.26 | 4188203.63 |
| 676 | 482141.09 | 4188215.10 |
| 677 | 482145.42 | 4188236.46 |
| 678 | 482168.35 | 4188256.64 |

Таблица № 21

Перечень планировочных единиц

|  |  | Площадь, га |  |  | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь сельского поселения | 18317,9 |  |  |  |
| 1 | 54:19:16:01 | 379,5 | 29 | 54:19:16:29 | 30,7 |
| 2 | 54:19:16:02 | 150,9 | 30 | 54:19:16:30 | 18,8 |
| 3 | 54:19:16:03 | 37,0 | 31 | 54:19:16:31 | 23,5 |
| 4 | 54:19:16:04 | 61,3 | 32 | 54:19:16:32 | 28,9 |
| 5 | 54:19:16:05 | 1018,3 | 33 | 54:19:16:33 | 20,3 |
| 6 | 54:19:16:06 | 358,2 | 34 | 54:19:16:34 | 43,1 |
| 7 | 54:19:16:07 | 9,4 | 35 | 54:19:16:35 | 18,7 |
| 8 | 54:19:16:08 | 240,1 | 36 | 54:19:16:36 | 37,4 |
| 9 | 54:19:16:09 | 413,9 | 37 | 54:19:16:37 | 44,8 |
| 10 | 54:19:16:10 | 1044,1 | 38 | 54:19:16:38 | 32,0 |
| 11 | 54:19:16:11 | 1135,1 | 39 | 54:19:16:39 | 35,6 |
| 12 | 54:19:16:12 | 23,3 | 40 | 54:19:16:40 | 39,2 |
| 13 | 54:19:16:13 | 11,9 | 41 | 54:19:16:41 | 44,0 |
| 14 | 54:19:16:14 | 5,5 | 42 | 54:19:16:42 | 4,0 |
| 15 | 54:19:16:15 | 825,5 | 43 | 54:19:16:43 | 9,4 |
| 16 | 54:19:16:16 | 1151,8 | 44 | 54:19:16:44 | 6,8 |
| 17 | 54:19:16:17 | 1183,9 | 45 | 54:19:16:45 | 25,2 |
| 18 | 54:19:16:18 | 129,3 | 46 | 54:19:16:46 | 57,5 |
| 19 | 54:19:16:19 | 257,3 | 47 | 54:19:16:47 | 26,7 |
| 20 | 54:19:16:20 | 1386,1 | 48 | 54:19:16:48 | 469,3 |
| 21 | 54:19:16:21 | 58,8 | 49 | 54:19:16:49 | 3,9 |
| 22 | 54:19:16:22 | 58,2 | 50 | 54:19:16:50 | 18,9 |
| 23 | 54:19:16:23 | 22,9 | 51 | 54:19:16:51 | 4608,3 |
| 24 | 54:19:16:24 | 9,8 | 52 | 54:19:16:52 | 68,3 |
| 25 | 54:19:16:25 | 22,9 | 53 | 54:19:16:53 | 63,5 |
| 26 | 54:19:16:26 | 46,3 | 54 | 54:19:16:54 | 52,0 |
| 27 | 54:19:16:27 | 16,6 | 55 | 54:19:16:55 | 2320,7 |
| 28 | 54:19:16:28 | 9,5 | 56 | 54:19:16:56 | 99,16 |

_________