Утвержден решением сессии  Совета Депутатов Морского сельсовета

Новосибирского района,

Новосибирской области

от ___  _______________2014г № ___

Проект планировки и межевания территории ДНТ Пион".

Местоположение: Новосибирская область Новосибирский район Морской сельсовет, село Ленинское.

Директор                                                                                          Н.Н. Дорофеева

ГАП                                                                                                   И.Д. Бодылевский

Архитектор                                                                                      А.С. Костюкова

М.П.

НОВОСИБИРСК

2014г

Состав проекта.

| № п/п | Наименование чертежей | Марка чертежа | № листа |  |  | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории ДНТ "Пион". |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основной чертеж, М 1:2000 | ПП-1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Схема функционального зонирования территории, М 1:2000 | ПП-2 | 2 |  |  |  |
| 3 | Схема инженерных сетей, М 1:2000 | ПП-3 | 3 |  |  |  |
| 4 | Вертикальная планировка, М 1:2000 | ПП-4 | 4 |  |  |  |
| 5 | Схема улично-дорожной сети, М 1:2000 | ПП-5 | 5 |  |  |  |
| 6 | Чертеж красных линий, М 1:2000 | ПП-6 | 6 |  |  |  |
| 7 | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |
| Проект межевания территории ДНТ "Пион". |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Схема межевания территории ДНТ "Пион", М 1:2000 | ПМ-7 |  | 7 |  |  |
| 2 | Пояснительная записка |  |  |  |  |  |

Проект планировки территории ДНТ Пион".

Местоположение: Новосибирская область Новосибирский район Морской сельсовет, село Ленинское.

НОВОСИБИРСК 2014 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта 	2

Пояснительная записка...........................................................................................................3

Глава 1. Общие данные...........................................................................................................5

1.1.Основания для разработки проекта.................................................................................5

1.2 Природно-климатические условия и история................................................................6

1.3. Современное состояние проектируемой территории...................................................9

Глава 2. Проектное решение..................................................................................................10

2.1 Схема планировочной организации земельного участка.............................................10

2.2. Обоснование планировочной организации земельного участка................................10

2.3. Технико-экономические показатели проекта застройки территории.........................11

2.4. Зонирование территории земельного участка.............................................................11

2.5. Санитарно-защитные и охранные зоны.........................................................................12

2.6. Благоустройство территории..........................................................................................16

2.7. Архитектурно-планировочное решение........................................................................16

2.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории...........................18

2.9. Инженерная  инфраструктура......................................................................................19

2.10. Охрана окружающей среды..........................................................................................22

2.11. Противопожарные мероприятия..................................................................................23

2.12. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.............................................................................................................................................23

Глава 3. Координаты поворотных точек красных линий..............................................25

Проект межевания территории Днт "Пион"...................................................................29

Глава 1. Общие данные

1.1.Основания для разработки проекта

Настоящий проект планировки и межевания территории для размещения дачного строительства(далее проект застройки) разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Федерального закона от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территории садоводческих(дачных) объединений граждан, здания и сооружения".

Настоящий проект планировки и межевания территории ДНТ "Пион" является также проектом организации и застройки территории ДНТ "Пион".

Проект застройки территории направлен на реализацию проектных решений, с целью более рационального использования земельных ресурсов, регулирования застройки с учетом местных условий, а также выделения элементов планировочной структуры, архитектурных и конструктивных решений, инженерного обеспечения с учетом индивидуальных особенностей и максимального сохранения природного ландшафта и охраны окружающей природной среды.

Застройка индивидуального(дачного) земельного участка является составной частью градостроительного процесса организации территории.

Территории садоводческих (дачных) объединений граждан входят в единую поселенческую структуру Новосибирской.

Подготовка территории к застройке (строительство дорог, улиц, проездов, инженерных сетей и сооружений), внешнего благоустройства и озеленения, а также предоставление индивидуальных(дачных) земельных участков осуществляются в соответствии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Проектом предусматривается застройка территории под размещение дачного строительства.

Рассматриваемый участок проектирования, принадлежащий ДНТ "Пион" расположен в Новосибирском районе Новосибирской области, на территории Морского сельсовета, в границах села Ленинское. Проектируемая территория включает  земельные участки с кадастровыми номерами:

54:19:072501:3126, площадью 5,9857 га.

54:19:072501:3127, площадью 54,5606 га.

54:19:072501:3128, площадью 30 га.

Общая площадь участка проектирования составляет 90,5463 га, включает в себя  участки под дачное строительство с учетом размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

На данной территории предполагается размещение 227 дачных участков с объектами инженерно-технического и транспортного обеспечения.

1.2 Природно-климатические условия и история

История

Морской сельсовет образован в 1986 году в результате разделения Верх - Тулинского сельсовета. В состав Морского сельсовета входило одно село - Ленинское, в 1997г был присоединен поселок "Голубой Залив".

Сельсовет  расположен в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 40 км от областного центра г. Новосибирска, в 40 км от районного центра и в 25 км от ближайшей железнодорожной станции, на его территории расположено 2 населенных пункта, численность населения на 01.01.2010 года составила 2780 человек. Все население сельское.

Климат

Климат резко континентальный с продолжительной зимой и жарким, но кратковременным летом.

Наиболее жаркий месяц – июль  с абсолютной температурой  +370, наиболее холодный с минимальной температурой -51,10.

Средняя температура июля +130, а января -24,80.

Продолжительность безморозного периода около 106-117 дней, продолжительность периода с температурой выше 50  – 130-140 дней, продолжительность периода с температурой 100 – 90-100 дней.

Появление первого снегового покрова падает на конец октября – начало ноября, окончательное оттаивание снега происходит в последних числах апреля месяца.

Мощность  снегового покрова достигает 73 см, а средняя наибольшая декадная высота его – 35 см (для Новосибирской метеостанции).

Максимальная глубина промерзания почвы достигает 2-2,4 м.

Господствующими направлениями ветра являются южное и юго-западное со средней скоростью 4,5-5,4 м/сек.

Увлажнение по району устойчивое и достаточное. Количество осадков колеблется в пределах от 262 мм до 693 мм при среднегодовом количестве осадков  в 457 мм. Наибольшее количество  их выпадает в летний период  (166 мм), наименьшее  - зимой (57 мм); весной и осенью соответственно выпадает 61 мм и 92 мм.

Абсолютная влажность воздуха достигает максимума в мае и составляет 11-17 мб, тогда как в январе не превышает 2,5 мб.

Относительная влажность колеблется от 53% в мае до 88% в январе.

Таблица 1

СРЕДНИЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

| Станция Новоси бирск | Янв. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -24,8 | -22,9 | -18 | -5,7 | 4,1 | 10,5 | 13,0 | 11,1 | 5,1 | -2,9 | -12,9 | -20,2 | -5,3 |

Таблица 2

АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

| Станция Новоси бирск | Янв. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -51,1 | -43,9 | -40 | -28,3 | -10,4 | -0,6 | 4,3 | 0,7 | -4,8 | -26,0 | -42,7 | -45,6 | -51,1 |

Таблица 3

АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

| Станция Новоси бирск | Янв. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 1,7 | 5,4 | 22,5 | 30,3 | 33,6 | 37 | 32,2 | 29,1 | 21,5 | 9,8 | 1,8 | 37 |

Таблица 4

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ (ММ)

| Станция Новоси бирск | Янв. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 14 | 15 | 13 | 33 | 52 | 59 | 55 | 33 | 31 | 28 | 23 | 31 |

Таблица 5

СРЕДНЯЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, %

(утром, днем и вечером – 7 час., 13 час., 21 час.)

| Станция Новоси-бирск | Янв. | Февр. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сент. | Окт. | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 83 81 83 | 84 77 83 | 85 71 81 | 79 65 79 | 69 49 69 | 73 55 76 | 78 58 80 | 82 61 83 | 84 60 81 | 86 69 81 | 87 80 85 | 86 82 85 | 81 67 81 |

Таблица 6

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (М/СЕК.)

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год | 2,0 1,9 2,5 3,3 3,3 3,8 3,5 3,1 2,8 2,5 2,7 2,3 2,8 | 2,4 2,5 4,4 3,5 3,8 3,2 2,3 2,9 2,6 3,3 2,6 2,0 3,1 | 2,2 2,8 3,8 3,0 4,4 3,3 2,8 2,8 2,7 2,5 2,4 2,5 2,9 | 3,1 3,1 3,5 3,4 4,1 3,7 2,9 3,2 3,3 3,8 3,1 3,8 3,4 | 4,8 4,9 5,1 4,1 4,5 3,9 3,4 3,8 4,1 4,9 5,3 5,5 4,5 | 6,3 6,0 5,9 5,5 6,3 4,5 3,8 3,9 4,8 5,4 5,6 6,9 5,4 | 4,5 4,1 4,4 4,1 4,8 4,0 3,1 3,2 4,2 4,4 4,2 5,1 4,2 | 2,4 1,7 3,1 3,2 4,2 3,6 3,0 3,0 3,4 3,5 3,3 3,1 3,1 |

Гидрография

Более 70% территории Морского сельсовета занимает Новосибирское водохранилище.

Зимой  уровень воды в водохранилище понижен. В результате обнажается песчаное дно Обского моря. Создаётся иллюзия многочисленных пляжей, плёсов и неглубоких заливов. Но к  лету объём водохранилища увеличивается, и всё это уходит под воду. По берегам водохранилища сосредоточены многие населённые пункты. В том числе – с.Ленинское. На многие километры простираются ленточные боры: Усть-Алеусский, Ордынский и Караканский бор. Живописная природа, чистый воздух и близость моря привлекают сюда многих отдыхающих, даже с соседних областей Сибири.

Водные ресурсы водохранилища используются комплексно для энергетики, судоходства, водоснабжения и рыбного хозяйства. Новосибирское водохранилище в 1990-х годах ежегодно обеспечивало вылов 900 - 1200 т рыбы, основную долю в котором составляли лещ и судак, акклиматизированные ещё в конце 1950-х годах.

1.3. Современное состояние проектируемой территории

Проектируемая территория, принадлежащая ДНТ "Пион" расположена в Новосибирском районе Новосибирской области, на территории Морского сельсовета, в границах села Ленинское, в двух километрах  на северо-запад от Новосибирского водохранилища. Запдной и южной границей участок проектирования граничит с озером Москвичево, северной и западной с землями сельскохозяйственного назначения.

Рельеф спокойный, имеет уклон в юго-западном направлении в сторону озера, перепад высот приблизительно 3м. Самая высокая точка имеет относительную отметку 152.76, самая низкая точка имеет относительную отметку 149.96.

Участок имеет вытянутую неправильную форму, расположен на свободной от застройки территории. На участке строений нет.

Данная территория находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры.

На севере участка проектирования располагается три островка лесной растительности общей площадью 4798,4 м2.

Транспортные связи с Новосибирском и другими населенными пунктами Новосибирской области осуществляются по автодорогам: Р 380(К-17р) "Новосибирск – Камень-на-Оби – Барнаул", Советское шоссе.

Глава 2. Проектное решение

2.1 Схема планировочной организации земельного участка.

Схема планировочной организации земельного участка для дачного строительства выполнена на основании обращения председателя ДНТ "Пион", в соответствии с требованиями действующий нормативных документов:

- СП 42.13330.2011	«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.»

- ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.508-93    СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов».

Графическая часть выполнена на топографической съемке в масштабе М 1:500, выполненной 2013 году ООО «СибГеоСтар».

2.2. Обоснование планировочной организации земельного участка.

Планировочная организация проектируемой территории строится на рациональном размещении дачных участков в комплексе с объектами, предназначенными для инженерного обеспечения, транспортного обслуживания и отдыха.

Данная территория разбита на 227 дачных участков по 8 -13 соток.

Въезды на территорию ДНТ запроектированы: один в южной части рассматриваемой территории и три в западной части. Рядом с южным въездом планируется размещение контрольно-пропускного пункта, здания магазина и администрации ДНТ  с гостевой стоянкой на 12 м/м. Главная улица шириной 15м в красных линиях, ширина проезжей части 7м, примыкая к главной улице проходят проезды шириной 9м в красных линиях, ширина проезжей части 3.5м.

Восточная сторона участка проектирования отведена под дачное строительство на перспективу, площадью 53,0611 га. Западная сторона, отведена под дачное строительство на первую очередь освоения, площадью 30 га.

Застройка представлена дачными домами 1-2 этажа. Администрация, магазин и парковка на 12 м.мест. располагаются в юго-восточной части ДНТ. В Юго-западной части располагается скважина технической воды на нужды пожаротушения. В восточной части ДНТ располагается ГРПШ. В центре ДНТ  располагается трансформаторная подстанция и контейнеры сбора ТБО. На севере располагается зона отдыха и детская игровая площадка.

Таким образом, проект планировки и межевания территории учитывает внешние транспортные связи, рельеф местности для размещения инженерных коммуникаций, возможность максимального использования территории для размещения дачных участков с объектами административно- культурного, инженерного и транспортного обеспечения.

2.3. Технико-экономические показатели проекта застройки территории.

| № пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории | га | 90,5463 | 100 |
| 2. | Площадь дачных участков | м2 | 239035 | 26,4 |
| 3. | Площадь дачного строительства на расчетный срок | м2 | 530611 | 60 |
| 4. | Площадь территории инженерно-технических объектов, включая объекты инфраструктуры | . * . | 5025 | 0,6 |
| 5. | Площадь улиц, проездов | _ * _ | 121532 | 13,4 |
| 6. | Площадь зеленого насаждения общего пользования | _ *_ | 4798 | 0,5 |
| 7. | Площадь зоны отдыха | . * . | 3073 | 0,4 |
| 8. | Зона административно-бытового обслуживания |  | 5617 | 0,6 |

2.4. Зонирование территории земельного участка.

Зонирование территории земельного участка для размещения дачного строительства, предусматривает несколько основных зон:

1.	Зона административно-бытового обслуживания    с   размещением   объектов   управления,   КПП   и торгового магазина.

- Зона дачных участков с размещением частных строений (227 земельных участков практически прямоугольной формы площадью в среднем 1000 м2).

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры с размещением следующих объектов: трансформаторной подстанции, газорегуляторного пункта, контейнеров ТБО, зон водозаборных скважин и улично-дорожной сети.

- Зона отдыха с размещением детских игровых площадок и детского городка.

- Зона дачного строительства на расчетный срок.

Проектом застройки предусматривается создание внешнего благоустройства с учетом зонирования территории и комплексного решения обеспечения целостности архитектурно-планировочного решения и стилевого единства всех элементов благоустройства территории, зданий и сооружений, обеспечение пространственной и визуальной ориентации.

При разработке зонирования и архитектурного благоустройства используются средства ландшафтной архитектуры: газоны, в сочетании с существующим ландшафтом. Зеленые насаждения представляют единую систему озеленения, вдоль улиц и проездов.

2.5. Санитарно-защитные и охранные зоны.

Основными зонами особых условий использования на территории застройки являются:

1. Водоохранная зона озера Москвичево в соответствии с ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (ВК РФ) с изменениями и дополнениями ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод  допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Проектируемые красные линии проездов. Минимальный отступ от красных линий, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 5 м в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений ". Координаты поворотных точек красных линий приведены в Главе 3.

3. Границы отводов земельных участков и смежных землепользователей.  Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м в соответствии с Правилами Землепользования и Застройки Морского сельсовета.

4.  Зона санитарной охраны скважины, предназначенной для хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд принята не менее 15 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. "

Территория зоны санитарной охраны  должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

5. гостевые стоянки располагаются на расстоянии не менее 10 метров от границ земельного участка   под   дачное   строительство,   что   соответствует   табл.    7.1.1    СанПиН   2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

6.  Минимальное расстояние по горизонтали в свету от газопровода (охранная зона) до фундаментов зданий и сооружений при давлении в трубе до 0,005 МПа принято 2 м, при давлении в трубе 0,6 МПа - 7 м в соответствии с СП 62.13330.2011 " Газораспределительные системы ".

7.  Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРПШ до зданий и сооружений при давлении на вводе 0,6 МПа принято 10м в соответствии с СП 62.13330.2011 " Газораспределительные системы ".

8.  Охранная зона воздушной ЛЭП 0,4 кВ принята 2 м с каждой стороны, ЛЭП 10 кВ - 10 м в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009г № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

9. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых, дачных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки для установки контейнеров. Площадки должны быть ограждены с трех сторон глухим ограждением высотой не менее 1,5 м, иметь твердое покрытие и размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ участков.

10. Расстояние от трансформаторной подстанции до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений "

2.6. Благоустройство территории.

Ограждение территории предусмотрено в соответствии с действующими нормативными документами, не ниже 2,0 метров.

На территории запроектированы стоянки для гостевого автотранспорта возле объектов инфраструктуры.

Конструкции дорожных одежд, тротуаров необходимо определить на дальнейших стадиях проектирования.

Озеленение представлено газонами и низкорослым кустарником вдоль улиц и проездов, а также зоны отдыха в северной части территории. Также имеются 3 островка лесной растительности в северной части земельного участка.

Организация зоны отдыха и размещение малых архитектурных форм производиться на дальнейших стадиях проектирования.

2.7. Архитектурно-планировочное решение.

Архитектурно-планировочное решение застройки территории предусматривает основные принципиальные положения градостроительных решений, организацию движения транспорта и пешеходов, расчет и размещение учреждений обслуживания, принципы планировки индивидуального(дачного) участка, краткую характеристику применяемых проектов строительства приусадебных домов, их конструктивные решения и предполагаемую очередность освоения территории.

В соответствии со СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», застройка дачных участков предполагает следующие нормы дачного строительства.

На садовом (дачном) участке могут возводиться жилое строение (или дом), хозяйственные постройки и сооружения, в том числе — постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, хозяйственные постройки для хранения инвентаря, летняя кухня, баня (сауна), душ, навес или гараж для автомобиля.

Дом, предназначенный для постоянного проживания, должен располагаться от соседнего каменного дома не меньше, чем в 6 м, от соседнего деревянного - не меньше, чем в 8 метрах. Если оба соседних дома деревянные, то норма расстояния между ними - минимум 15 метров. Помимо этого, учитывается также высота дачного дома (от конька крыши до земли), которая также влияет на расстояние - оно должно быть не меньше этой высоты.

При разработке проекта застройки территории дачного участка учитывалось наличие хозяйственных построек (гаражей). Расстояние от хозпостроек до вашего или соседних домов должно быть не меньше 4 метров. А близость сараев и других хозяйственных построек между собой должна быть не менее 1 метра.

Данным проектом застройки эти расстояния выдержаны.

То же самое должно касаться расстояний от высокорослых деревьев до дома, оно должно быть не меньше 4 м, от низкорослых - не меньше 2 м, от кустарников - не меньше 1 м.

Жилое строение отстоит от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от границ земельных участков не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, учтены противопожарные расстояния, указанные в табл.1. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения |  | Расстояния, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 1 0 | 1 0 | 15 |

При строительстве на садовом участке построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок, так как не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или, от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно- бытовым условиям должны быть от:

жилого строения (или дома) - 3 м;

постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4 м;

других построек - 1 м;

стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;

кустарника - 1 м.

Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или, от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:

от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной - 8;

от колодца до уборной и компостного устройства - 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому, дачному дому и хозяйственным постройкам.

Жилые строения на территории садоводческого хозяйства могут быть запроектированы с различной объемно-планировочной структурой, но в едином стиле по высоте и в соответствии с красной линией застройки территории.

Высота жилых помещений принимается от пола до потолка не менее 2,2 м. Высоту хозяйственных помещений, в том числе расположенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, высоту погреба - не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов).

При проектировании домов для круглогодичного проживания следует учитывать требования СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные".

Лестницы, ведущие на второй этаж (в том числе, на мансарду), могут располагаться как внутри, так и снаружи жилых строений или жилых домов. Параметры указанных лестниц, а также лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи принимаются в зависимости от конкретных условий и, как правило, с учетом требований СП 55.13330.2011. "Дома жилые одноквартирные".

Не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок.

Под жилым строением (или домом) и хозяйственными постройками допускается устройство подвала или погреба. Под помещениями для скота и птицы устройство погреба не допускается.

2.8. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории выполнена на топографической съёмке масштаба 1:500 выполненной  ООО "СибГеоСтар" в 2013 году.

Основными задачами вертикальной планировки являются:

- организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с проектируемой территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- создание благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей.

Схема вертикальной планировки выполнена по улицам и проездам с максимальным приближением к существующему рельефу. Решения по вертикальной планировке даны на чертеже инженерных мероприятий в виде отметок (проектных и чёрных) и уклонов по осям улиц.

Вертикальная планировка решена с небольшим возвышением кварталов над улично-дорожной сетью, для обеспечения выпуска с территории кварталов поверхностных стоков на уличные проезды. Проезжая часть улиц, имеет односкатный   поперечный профиль. Поперечный уклон - 2%. Максимальный продольный уклон по улицам и проездам принят – 8.0%, минимальный  - 0,5%

Водостоки

Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока.

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой сети ливневой канализации.

Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.

Водосточная сеть выполняется из открытых  водостоков.  Водостоки представляют собой придорожные канавы, собирающие поверхностные воды и отводящие её в водоприёмные колодцы и далее на  рельеф в места естественного водосбора. В местах пересечения канав с автодорогами устраиваются трубчатые переезды. Ширина канавы по дну составляет 0.3м, глубина в начальной точке 0.4м, в конечной точке – 1.0м, заложение откосов 1:1.5. Размеры канав приняты в соответствии с требованиями  2.43 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Укрепление дна и бортов канав производится в зависимости от уклона канавы по дну засевом травы или укладкой бетонных плит. В пониженных местах, где не возможен отвод воды на рельеф необходимо предусмотреть устройство дренажных колодцев. Конструкция дренажных колодцев определяется на последующих стадиях проектирования.

2.9. Инженерная  инфраструктура

Водоснабжение.

Основным источником водоснабжения являются подземные источники. Водоснабжение ДНТ предусматривается индивидуальными скважинами.

При нецентрализованном водоснабжении гигиенические требования к качеству питьевой воды должны соответствовать СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

Проектом рекомендовано для обеспечения членов ДНТ питьевой водой устройство на каждом участке шахтных или трубчатых колодцев.

Требования к устройству шахтных колодцев

Шахтные колодцы предназначены для получения подземных вод из первого от поверхности безнапорного водоносного пласта. Такие колодцы представляют собой шахту круглой или квадратной

формы и состоят из оголовка, ствола и водоприемной части.

При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Оголовок (надземная часть колодца) служит для защиты шахты от засорения и загрязнения, а также для наблюдения, водоподъема, водозабора и должен иметь не менее чем на 0,7 - 0,8 метра выше поверхности земли.

Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку.

По периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки.

Для облицовки стенок колодца в первую очередь рекомендуются бетонные или железобетонные кольца. При их отсутствии допускается использование камня, кирпича, дерева. Камень (кирпич) для облицовки стенок колодца должен быть крепким, без трещин, неокрашивающим воду и укладываться так же, как бетонные или железобетонные кольца на цементном растворе (цемент высоких марок, не содержащий примесей).

При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5 - 6 месяцев.

Водоприемная часть колодца служит для притока и накопления грунтовых вод. Ее следует заглублять в водоносный пласт для лучшего вскрытия пласта и увеличения дебита. Для обеспечения большого притока воды в колодец нижняя часть его стенок может иметь отверстия или устраиваться в виде шатра.

Для предупреждения выпирания грунта со дна колодца восходящими потоками грунтовых вод, появления мути в воде и облегчения чистки на дне колодца должен быть отсыпан обратный фильтр.

Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны заделываться чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

Подъем воды из шахтных колодцев осуществляется с помощью различных приспособлений и механизмов. Наиболее приемлемым с гигиенической точки зрения является использование насосов различных конструкций (ручных и электрических). При невозможности оборудования колодца насосом допускается устройство ворота с одной или двумя ручками, ворота с колесом для одной или двух бадей, "журавля" с общественной, прочно прикрепленной бадьей и др. Размер бадьи должен примерно соответствовать объему ведра, чтобы переливание воды из нее в ведра не представляло затруднений.

Требования к устройству трубчатых колодцев (скважин)

Трубчатые колодцы предназначены для получения подземных вод из водоносных горизонтов, залегающих на различной глубине, и бывают мелкими (до 8 м) и глубокими (до 100 м и более). Трубчатые колодцы состоят из обсадной трубы (труб) различного диаметра, насоса и фильтра.

Мелкие трубчатые колодцы (абиссинские) могут быть индивидуального и общественного пользования; глубокие (артезианские скважины), как правило, общественного пользования.

Устройство и оборудование артезианских скважин осуществляются в соответствии со строительными нормами и правилами.

При оборудовании трубчатых колодцев (фильтры, защитные сетки, детали насосов и др.) используются материалы, реагенты и малогабаритные очистные устройства, разрешенные Минздравом России для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения.

Оголовок трубчатого колодца должен быть выше поверхности земли на 0,8 - 1,0 м, герметично закрыт, иметь кожух и сливную трубу, снабженную крючком для подвешивания ведра. Вокруг оголовка колодца устраиваются отмостки  и скамья для ведер.

Подъем воды из трубчатого колодца производится с помощью ручных или электрических насосов.

Требования к содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения

Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

Для утепления и защиты от замерзания водозаборных сооружений следует использовать чистую прессованную солому, сено, стружку или опилки, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Минздравом России для применения в практике хозяйственно - питьевого водоснабжения.

Для защиты от замерзания электрических насосов необходимо предусмотреть их обогрев.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться пользователями по первому требованию центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка.

Чистка, дезинфекция и промывка водозаборных сооружений и устройств производится за счет средств органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных пользователей.

При износе оборудования (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.д.), резком уменьшении дебита или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец водозаборных сооружений обязан их ликвидировать. После демонтажа наземного оборудования засыпка (тампонаж) колодца должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над ликвидированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2 - 0,3 м.

Канализация

Канализирование предусматривается индивидуальное.

Рекомендуется использование устройств канализации с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты.

Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных, а также одно и двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м. На каждом индивидуальном участке допускается применять локальные очистные сооружения производительностью до 1-3  с дальнейшим отводом в пониженное место.

люфт-клозет: Внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом, в который фекалии поступают через сточную (фановую) трубу. Вентиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкающий к обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи;

пудр-клозет: Туалет, в котором фекальные отходы подвергаются обработке порошкообразным составом, как правило, торфом и содержатся в сухом виде, в изолированной емкости (осмоленный ящик с крышкой) до образования компоста;

биотуалет: Устройство для переработки фекальных отходов в органическое удобрение путем использования биологического процесса окисления, активизированного электроподогревом или химическими добавками;

Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях, расположенных на расстоянии не ближе 1 м от границы соседнего участка.

Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специально организованной канаве, при согласовании в каждом отдельном случае с органами санитарного надзора.

Газоснабжение.

Предусматривается газификация территории ДНТ "Пион".

До ГРПШ проходит газопровод высокого давления 0,6 МПа, от ГРПШ до потребителя проходит газопровод рабочего давления 0,004 МПа.

Проектирование газовых систем, установку газовых плит и приборов учета расхода газа следует осуществлять в соответствии с требованиями правил безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 и СП 62.13330. "Газораспределительные системы". Диаметры трубопроводов и глубина их заложения определяется на последующих стадиях проектирования.

Электроснабжение.

Электроснабжение планируется от ЛЭП 10кВ, проходящей вдоль западной границы ДНТ.

Электрооборудование и молниезащиту домов и хозяйственных построек следует проектировать в соответствии с требованиями правил безопасности в газовом хозяйстве  и  СО 153-34.21.122.2003 Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

В жилом строении (дачном доме) следует предусматривать установку счетчика для учета потребляемой электроэнергии.

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать наружное освещение, управление которым осуществляется, как правило, из сторожки.

Помещение сторожки должно быть обеспечено телефонной связью или мобильной радиосвязью, позволяющей осуществлять вызов неотложной медицинской помощи, пожарной, милицейской и аварийных служб.

2.10. Охрана окружающей среды.

Проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования не могут быть решены без постоянно действующего механизма предупреждения, локализации и ликвидации отрицательных антропогенных воздействий от планируемой и осуществляемой деятельности, а также их последствий.

Одним из элементов такого механизма является комплексная оценка состояния окружающей среды, разработка природоохранных и ресурсов воспроизводящих мероприятий в градостроительной документации.

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Основной задачей мероприятий по охране окружающей среды является предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, и рациональное использование природных ресурсов.

Проектом планировки и межевания территории предусмотрен комплекс мероприятий по защите окружающей природной среды от загрязнений.

1. Предусмотрено устройство твердого покрытия жилых улиц и проездов с целью предотвращения загрязнения почв, подземных вод и их водосборных площадей от проникновения технических жидкостей.

- Предусмотрен сбор и хранение твердых отходов в мусоросборниках с последующим их вывозом специализированными организациями на полигоны.

- Озеленение территории путем устройства газонов и посадкой кустарников.

2.11. Противопожарные мероприятия.

Проект планировки и межевания территории разработан с учетом рационального размещения объектов в соответствии с противопожарными требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарные расстояния между зданиями запроектированы с учетом требований проезда пожарных машин.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин ко всем дачным участкам

Для нужд пожаротушения запроектирована скважина в юго-западной части проектируемой территории. Расход воды для пожаротушения принят из расчета 5 л/с в соответствии с  СП 53.13330.2011. «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

2.12. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проектом планировки и межевания  предусмотрены следующие мероприятия:

- строгое соблюдение противопожарных норм и требований.

- защита водоисточников от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- очистка от грязи и мусора водопропускных сооружений.

- своевременная очистка территории от снежных заносов;

- очистка от грязи и мусора водопропускных сооружений.

-  предотвращения негативных воздействий гололеда на территории путем установки емкостей для песка.

При формировании высокого весеннего паводка и образования зон затопления необходимо оповещение населения в паводковый период необходимо проводить по средствам теле-радиопередач, печати местного значения.

Ответственность за эвакуацию и размещения населения, вывозимого из зон затопления возложить на начальников ГО населенных пунктов, попадаемых в зону подтопления.

При проведении инженерно-спасательных работ предусмотреть:

- разведку районов затопления (подтопления);

- оборудования дамб и переходов с перемещением и отсыпкой грунта;

- восстановление, ремонт и поддержание дорог и временных маршрутов к местам расселения населения;

- восстановление и содержание переправ через водные переправы и оборудование временных причалов и мест посадки для пострадавших.

Взаимодействие с другими службами и штабами ГО.

Взаимодействие осуществлять на всех этапах организации и ведения гражданской

обороны:

- с инженерной службой;

- со службами связи;

- с медицинской службой по вопросам оказания медицинской и врачебной помощи населению;

- с автодорожной службой по вопросам транспортного обеспечения при эвакуации и ходе спасательных работ;

- с коммунально-технической службой по вопросам аварийно-восстановительных работ на сетях водо- газо- электроснабжения;

- с подразделениями военных частей ГО по вопросам проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных   работ   (СНАВР)   в   очагах   поражения   и   строительства   защитных сооружений.

Глава 3. Координаты поворотных точек красных линий

| Номер точки | Длина, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.18 | 466344.34 | 4190204.23 |
| 2 | 46.75 | 466354.60 | 4190232.61 |
| 3 | 27.51 | 466361.78 | 4190278.81 |
| 4 | 8.51 | 466342.94 | 4190298.85 |
| 5 | 71.81 | 466340.45 | 4190306.98 |
| 6 | 79.80 | 466290.98 | 4190254.92 |
| 7 | 36.89 | 466344.45 | 4190314.17 |
| 8 | 38.59 | 466370.96 | 4190288.52 |
| 9 | 218.44 | 466406.85 | 4190302.70 |
| 10 | 14.79 | 466491.32 | 4190504.15 |
| 11 | 14.52 | 466496.44 | 4190518.03 |
| 12 | 12.77 | 466482.04 | 4190516.16 |
| 13 | 9.35 | 466470.07 | 4190520.60 |
| 14 | 189.48 | 466466.82 | 4190511.83 |
| 15 | 225.62 | 466393.55 | 4190337.09 |
| 16 | 21.30 | 466502.56 | 4190534.62 |
| 17 | 100.20 | 466509.94 | 4190554.60 |
| 18 | 95.84 | 466548.83 | 4190646.95 |
| 19 | 34.35 | 466464.16 | 4190691.85 |
| 20 | 43.95 | 466457.81 | 4190658.09 |
| 21 | 6.00 | 466496.63 | 4190637.51 |
| 22 | 6.29 | 466502.29 | 4190639.50 |
| 23 | 6.10 | 466504.50 | 4190633.61 |
| 24 | 52.77 | 466498.85 | 4190631.33 |
| 25 | 22.68 | 466478.37 | 4190582.69 |
| 26 | 4.51 | 466469.90 | 4190561.65 |
| 27 | 28.82 | 466474.13 | 4190560.09 |
| 28 | 154.32 | 466494.22 | 4190539.43 |
| 29 | 42.31 | 466415.70 | 4190672.28 |
| 30 | 3.82 | 466445.14 | 4190702.66 |
| 31 | 360.32 | 466441.85 | 4190704.61 |
| 32 | 40.00 | 466110.39 | 4190845.91 |
| 33 | 35.02 | 466094.70 | 4190809.12 |
| 34 | 40.00 | 466062.49 | 4190822.85 |
| 35 | 392.98 | 466078.18 | 4190859.64 |
| 36 | 37.00 | 465716.67 | 4191013.75 |
| 37 | 4.24 | 465702.16 | 4190979.72 |
| 38 | 343.07 | 465703.75 | 4190975.78 |
| 39 | 37.00 | 465851.15 | 4190665.99 |
| 40 | 4.24 | 465874.51 | 4190694.68 |
| 41 | 222.00 | 465874.08 | 4190698.90 |
| 42 | 17.68 | 465701.93 | 4190839.08 |
| 43 | 34.58 | 465698.19 | 4190856.35 |
| 44 | 73.43 | 465694.22 | 4190890.70 |
| 45 | 27.41 | 465692.85 | 4190964.12 |
| 46 | 161.95 | 465667.64 | 4190974.87 |
| 47 | 497.75 | 465670.66 | 4190812.95 |
| 48 | 37.00 | 466056.64 | 4190498.67 |
| 49 | 4.24 | 466080.01 | 4190527.36 |
| 50 | 244.00 | 466079.57 | 4190531.58 |
| 51 | 4.24 | 465890.36 | 4190685.65 |
| 52 | 37.00 | 465886.14 | 4190685.21 |
| 53 | 571.06 | 465862.78 | 4190656.52 |
| 54 | 37.00 | 466279.39 | 4190265.94 |
| 55 | 4.24 | 466304.87 | 4190292.77 |
| 56 | 246.13 | 466304.76 | 4190297.01 |
| 57 | 25.95 | 466126.32 | 4190466.54 |
| 57а | 33.57 | 466111.85 | 4190488.08 |
| 58 | 3.47 | 466094.32 | 4190516.71 |
| 59 | 36.40 | 466090.86 | 4190516.94 |
| 60 | 61.21 | 466067.88 | 4190488.72 |
| 61 | 268.44 | 466099.85 | 4190436.52 |
| 62 | 47.68 | 466343.39 | 4190323.61 |
| 63 | 101.73 | 466386.59 | 4190343.77 |
| 64 | 20.46 | 466425.93 | 4190437.59 |
| 65 | 31.26 | 466410.57 | 4190451.11 |
| 66 | 16.49 | 466384.63 | 4190433.67 |
| 67 | 5.83 | 466386.21 | 4190417.26 |
| 68 | 15.04 | 466380.40 | 4190416.75 |
| 69 | 24.35 | 466368.76 | 4190426.27 |
| 70 | 90.42 | 466346.36 | 4190435.83 |
| 71 | 21.99 | 466310.87 | 4190352.67 |
| 72 | 172.57 | 466328.46 | 4190339.47 |
| 73 | 4.24 | 466437.59 | 4190473.16 |
| 74 | 36.39 | 466441.52 | 4190474.77 |
| 75 | 5.63 | 466455.59 | 4190508.33 |
| 76 | 31.86 | 466455.84 | 4190513.95 |
| 77 | 25.85 | 466446.14 | 4190544.30 |
| 78 | 14.42 | 466461.57 | 4190565.04 |
| 79 | 23.71 | 466466.95 | 4190578.42 |
| 80 | 30.63 | 466476.03 | 4190600.33 |
| 81 | 4.43 | 466487.92 | 4190628.56 |
| 82 | 25.06 | 466486.43 | 4190632.73 |
| 83 | 4.22 | 466464.29 | 4190644.47 |
| 84 | 6.74 | 466460.26 | 4190643.21 |
| 85 | 25.52 | 466457.18 | 4190637.22 |
| 86 | 4.51 | 466438.88 | 4190619.43 |
| 87 | 23.30 | 466435.65 | 4190616.28 |
| 88 | 96.57 | 466417.28 | 4190601.96 |
| 89 | 37.10 | 466379.37 | 4190513.15 |
| 90 | 14.42 | 466413.77 | 4190499.27 |
| 91 | 18.59 | 466427.53 | 4190494.97 |
| 92 | 201.33 | 466429.63 | 4190476.50 |
| 93 | 3.42 | 466284.71 | 4190336.75 |
| 94 | 292.55 | 466288.06 | 4190337.45 |
| 95 | 5.46 | 466402.91 | 4190606.51 |
| 96 | 38.36 | 466402.78 | 4190611.97 |
| 97 | 19.77 | 466386.04 | 4190646.48 |
| 98 | 2.78 | 466387.79 | 4190666.18 |
| 99 | 34.39 | 466386.28 | 4190668.51 |
| 100 | 6.32 | 466354.65 | 4190682.00 |
| 101 | 15.15 | 466349.30 | 4190678.63 |
| 102 | 3.00 | 466343.62 | 4190664.59 |
| 103 | 290.92 | 466342.50 | 4190661.80 |
| 104 | 4.93 | 466228.29 | 4190394.24 |
| 105 | 15.60 | 466229.28 | 4190389.41 |
| 106 | 3.42 | 466217.97 | 4190400.16 |
| 107 | 307.90 | 466221.32 | 4190400.85 |
| 108 | 4.24 | 466342.20 | 4190684.03 |
| 109 | 71.27 | 466340.62 | 4190687.97 |
| 110 | 4.24 | 466275.05 | 4190715.92 |
| 111 | 279.09 | 466271.12 | 4190714.33 |
| 112 | 4.93 | 466161.55 | 4190457.64 |
| 113 | 15.60 | 466162.55 | 4190452.82 |
| 114 | 3.42 | 466151.23 | 4190463.56 |
| 115 | 275.75 | 466154.59 | 4190464.26 |
| 116 | 4.24 | 466262.72 | 4190717.92 |
| 117 | 70.97 | 466261.14 | 4190721.86 |
| 118 | 4.24 | 466195.85 | 4190749.68 |
| 119 | 228.89 | 466191.91 | 4190748.10 |
| 120 | 5.33 | 466101.98 | 4190537.62 |
| 121 | 53.22 | 466102.36 | 4190532.31 |
| 122 | 13.10 | 466130.55 | 4190487.15 |
| 123 | 80.63 | 466137.85 | 4190476.28 |
| 124 | 3.61 | 466090.82 | 4190541.77 |
| 125 | 227.29 | 466094.33 | 4190542.63 |
| 126 | 4.24 | 466183.64 | 4190751.64 |
| 127 | 67.14 | 466182.06 | 4190755.57 |
| 128 | 4.24 | 466120.29 | 4190781.90 |
| 129 | 61.89 | 466116.36 | 4190780.32 |
| 130 | 36.56 | 466092.06 | 4190723.39 |
| 131 | 64.98 | 466125.69 | 4190709.04 |
| 132 | 36.51 | 466100.18 | 4190649.28 |
| 133 | 79.41 | 466066.60 | 4190663.61 |
| 134 | 4.79 | 466035.46 | 4190590.56 |
| 135 | 15.37 | 466036.61 | 4190585.91 |
| 136 | 3.61 | 466024.70 | 4190595.61 |
| 137 | 203.69 | 466028.20 | 4190596.48 |
| 138 | 4.23 | 466108.08 | 4190783.85 |
| 139 | 71.10 | 466106.49 | 4190787.77 |
| 140 | 4.25 | 466040.95 | 4190815.35 |
| 141 | 181.13 | 466037.01 | 4190813.76 |
| 142 | 4.79 | 465965.98 | 4190647.14 |
| 143 | 15.37 | 465967.13 | 4190642.48 |
| 144 | 3.61 | 465955.21 | 4190652.18 |
| 145 | 178.89 | 465958.72 | 4190653.05 |
| 146 | 4.24 | 466028.87 | 4190817.61 |
| 147 | 71.10 | 466027.29 | 4190821.55 |
| 148 | 4.24 | 465961.88 | 4190849.43 |
| 149 | 156.69 | 465957.95 | 4190847.85 |
| 150 | 4.79 | 465896.50 | 4190703.71 |
| 151 | 15.37 | 465897.65 | 4190699.06 |
| 152 | 3.61 | 465885.73 | 4190708.76 |
| 153 | 154.10 | 465889.24 | 4190709.62 |
| 154 | 4.24 | 465949.67 | 4190851.38 |
| 155 | 54.86 | 465948.08 | 4190855.32 |
| 156 | 4.24 | 465897.62 | 4190876.83 |
| 157 | 136.57 | 465893.68 | 4190875.25 |
| 158 | 4.79 | 465840.12 | 4190749.61 |
| 159 | 15.36 | 465841.27 | 4190744.96 |
| 160 | 3.61 | 465829.36 | 4190754.66 |
| 161 | 133.98 | 465832.86 | 4190755.53 |
| 162 | 4.24 | 465885.40 | 4190878.78 |
| 163 | 74.00 | 465883.82 | 4190882.71 |
| 164 | 4.24 | 465815.75 | 4190911.73 |
| 165 | 110.94 | 465811.81 | 4190910.15 |
| 166 | 4.79 | 465768.30 | 4190808.09 |
| 167 | 15.37 | 465769.45 | 4190803.44 |
| 168 | 3.61 | 465757.54 | 4190813.14 |
| 169 | 108.35 | 465761.04 | 4190814.00 |
| 170 | 4.24 | 465803.53 | 4190913.68 |
| 171 | 99.16 | 465801.95 | 4190917.61 |
| 172 | 3.26 | 465710.73 | 4190956.50 |
| 173 | 62.98 | 465708.03 | 4190954.68 |
| 174 | 33.12 | 465709.20 | 4190891.71 |
| 175 | 11.68 | 465713.00 | 4190858.80 |
| 176 | 859.69 | 465715.47 | 4190847.39 |
| 177 | 120.84 | 466554.67 | 4190660.83 |
| 178 | 102.31 | 466601.57 | 4190772.20 |
| 179 | 18.53 | 466641.28 | 4190866.49 |
| 180 | 241.64 | 466648.13 | 4190883.71 |
| 181 | 604.52 | 466737.50 | 4191108.22 |
| 182 | 256.66 | 466205.81 | 4191395.88 |
| 183 | 324.14 | 465955.82 | 4191453.99 |
| 184 | 137.79 | 465641.86 | 4191534.58 |
| 185 | 47.67 | 465601.14 | 4191402.94 |
| 186 | 27.62 | 465616.61 | 4191357.85 |
| 187 | 64.22 | 465623.97 | 4191331.23 |
| 188 | 61.62 | 465641.09 | 4191269.34 |
| 189 | 107.01 | 465648.74 | 4191208.19 |
| 190 | 45.35 | 465651.59 | 4191101.23 |
| 191 | 860.20 | 465655.68 | 4191056.06 |
| 192 | 6.99 | 466446.98 | 4190718.73 |
| 193 | 21.72 | 466453.67 | 4190716.71 |
| 194 | 516.52 | 466471.81 | 4190704.77 |

Проект планировки и межевания территории ДНТ Пион".

Местоположение: Новосибирская область Новосибирский район Морской сельсовет, село Ленинское.

Директор                                                                                          Н.Н. Дорофеева

ГАП                                                                                                   И.Д. Бодылевский

Архитектор                                                                                      А.С. Костюкова

М.П.

НОВОСИБИРСК 2014 ГОД

Проект межевания территории ДНТ Пион".

Местоположение: Новосибирская область Новосибирский район Морской сельсовет, село Ленинское.

НОВОСИБИРСК 2014 ГОД

Введение

Проект межевания территории ДНТ "Пион" подготовлен на основании договора   № 2412/13 и следующих нормативных документов.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (с изменениями)

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2002 г. №136-ФЗ (с изменениями)

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

- СП 42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Описание существующего положения.

Проектом межевания территории ДНТ "Пион" предусматривается застройка под размещение дачного строительства.

Рассматриваемый участок с кадастровым номером 54:19:072501:3128, площадью 30 га, принадлежащий ДНТ "Пион" расположен в Новосибирском районе Новосибирской области, на территории Морского сельсовета, в границах села Ленинское.

с учетом размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Описание проектного решения.

Земельный участок с кадастровым номером  54:19:072501:3128 подлежит разделу на 227 участков под размещение дачного строительства и участок общего пользования под размещение улиц, проездов и объектов инженерной инфраструктуры.

Линии отступа от красных линий в целях определения места, допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений установлены во вновь формируемых участках  в 3 м от проездов шириной в красных линиях равной 9м и 5 м от улиц шириной в красных линиях равной 15м.

| Проект выполнен в системе координат МСК НСО зона 4. Координаты поворотных точек проектируемых границ земельных участков представлены в таблице: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №зу | №точки | Дирекциоый угол | длина, м | x | y |
| зу1 | 154 | 246°54,7' | 40,00 | 466005,52 | 4190890,62 |
|  | 155 | 156°54,7' | 26,00 | 465989,84 | 4190853,82 |
|  | 156 | 66°54,7' | 40,00 | 465965,92 | 4190864,02 |
|  | 157 | 336°54,7' | 26,00 | 465981,60 | 4190900,81 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу2 | 19 | 316°27,9' | 73,60 | 466290,98 | 4190254,92 |
|  | 20 | 70°07,5' | 22,63 | 466344,34 | 4190204,23 |
|  | 21 | 137°31,7' | 64,53 | 466352,03 | 4190225,51 |
|  | 28 | 226°28,0' | 19,53 | 466304,43 | 4190269,08 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1392,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 180,28 | 0,00 | 0,00 |
| зу3 | 21 | 70°07,4' | 7,55 | 466352,03 | 4190225,51 |
|  | 22 | 81°10,0' | 18,42 | 466354,60 | 4190232,61 |
|  | 23 | 139°19,2' | 51,07 | 466357,43 | 4190250,81 |
|  | 27 | 226°27,9' | 20,71 | 466318,70 | 4190284,10 |
|  | 28 | 317°31,7' | 64,53 | 466304,43 | 4190269,08 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1261,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 162,28 | 0,00 | 0,00 |
| зу4 | 23 | 81°10,0' | 28,34 | 466357,43 | 4190250,81 |
|  | 24 | 133°13,9' | 27,51 | 466361,78 | 4190278,81 |
|  | 25 | 107°02,6' | 8,51 | 466342,94 | 4190298,85 |
|  | 26 | 226°28,0' | 31,57 | 466340,45 | 4190306,98 |
|  | 27 | 319°19,2' | 51,07 | 466318,70 | 4190284,10 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1113,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 146,99 | 0,00 | 0,00 |
| зу5 | 29 | 315°56,7' | 36,89 | 466344,45 | 4190314,17 |
|  | 30 | 21°33,5' | 24,19 | 466370,96 | 4190288,52 |
|  | 31 | 121°06,5' | 36,12 | 466393,45 | 4190297,41 |
|  | 49 | 205°01,3' | 33,48 | 466374,79 | 4190328,33 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1007,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,68 | 0,00 | 0,00 |
| зу6 | 31 | 21°33,6' | 14,40 | 466393,45 | 4190297,41 |
|  | 32 | 67°15,1' | 24,97 | 466406,85 | 4190302,70 |
|  | 33 | 148°48,4' | 25,85 | 466416,51 | 4190325,73 |
|  | 47 | 247°15,1' | 2,20 | 466394,40 | 4190339,12 |
|  | 48 | 205°01,3' | 20,70 | 466393,55 | 4190337,09 |
|  | 49 | 301°06,5' | 36,12 | 466374,79 | 4190328,33 |
|  | Площадь | (кв,м) | 984,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 124,25 | 0,00 | 0,00 |
| зу7 | 33 | 67°15,1' | 39,15 | 466416,51 | 4190325,73 |
|  | 34 | 151°47,7' | 25,68 | 466431,65 | 4190361,84 |
|  | 46 | 247°15,1' | 37,80 | 466409,01 | 4190373,98 |
|  | 47 | 328°48,4' | 25,85 | 466394,40 | 4190339,12 |
|  | Площадь | (кв,м) | 983,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,48 | 0,00 | 0,00 |
| зу8 | 34 | 67°15,1' | 40,12 | 466431,65 | 4190361,84 |
|  | 35 | 152°33,8' | 25,65 | 466447,16 | 4190398,84 |
|  | 45 | 247°15,1' | 39,77 | 466424,39 | 4190410,66 |
|  | 46 | 331°47,7' | 25,68 | 466409,01 | 4190373,98 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1021,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 131,23 | 0,00 | 0,00 |
| зу9 | 35 | 67°15,1' | 40,81 | 466447,16 | 4190398,84 |
|  | 36 | 157°15,1' | 25,57 | 466462,94 | 4190436,47 |
|  | 44 | 247°15,1' | 38,71 | 466439,36 | 4190446,36 |
|  | 45 | 332°33,8' | 25,65 | 466424,39 | 4190410,66 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1016,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,74 | 0,00 | 0,00 |
| зу10 | 36 | 67°15,1' | 41,00 | 466462,94 | 4190436,47 |
|  | 37 | 157°15,1' | 25,57 | 466478,80 | 4190474,28 |
|  | 43 | 247°15,1' | 41,00 | 466455,22 | 4190484,17 |
|  | 44 | 337°15,1' | 25,57 | 466439,36 | 4190446,36 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1048,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 133,13 | 0,00 | 0,00 |
| зу11 | 37 | 67°15,1' | 32,39 | 466478,80 | 4190474,28 |
|  | 38 | 69°45,0' | 14,79 | 466491,32 | 4190504,15 |
|  | 39 | 187°24,0' | 14,52 | 466496,44 | 4190518,03 |
|  | 40 | 159°38,8' | 12,78 | 466482,04 | 4190516,16 |
|  | 41 | 249°45,1' | 9,35 | 466470,05 | 4190520,61 |
|  | 42 | 247°15,1' | 30,00 | 466466,82 | 4190511,83 |
|  | 43 | 337°15,1' | 25,57 | 466455,22 | 4190484,17 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1063,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 139,40 | 0,00 | 0,00 |
| зу60 | 187 | 1°19,4' | 24,90 | 465668,58 | 4190924,05 |
|  | 188 | 271°15,8' | 33,61 | 465693,47 | 4190924,62 |
|  | 185 | 276°19,6' | 6,73 | 465694,21 | 4190891,02 |
|  | 184 | 181°04,2' | 25,62 | 465694,96 | 4190884,34 |
|  | 186 | 91°04,2' | 40,20 | 465669,34 | 4190883,86 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1006,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 131,05 | 0,00 | 0,00 |
| зу59 | 190а | 91°04,2' | 7,65 | 465667,78 | 4190967,22 |
|  | 190 | 336°54,7' | 27,41 | 465667,64 | 4190974,87 |
|  | 189 | 270°54,3' | 39,51 | 465692,85 | 4190964,12 |
|  | 188 | 181°19,4' | 24,90 | 465693,47 | 4190924,62 |
|  | 187 | 91°04,2' | 43,18 | 465668,58 | 4190924,05 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1127,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 142,65 | 0,00 | 0,00 |
| зу103 | 275 | 66°53,1' | 26,99 | 466331,19 | 4190635,31 |
|  | 276 | 336°53,1' | 38,63 | 466341,78 | 4190660,13 |
|  | 283 | 246°53,1' | 26,99 | 466377,32 | 4190644,97 |
|  | 284 | 156°53,1' | 38,64 | 466366,72 | 4190620,15 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1042,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 131,24 | 0,00 | 0,00 |
| зу105 | 285 | 66°53,1' | 6,37 | 466365,47 | 4190617,22 |
|  | 284 | 66°53,1' | 28,62 | 466367,97 | 4190623,07 |
|  | 282 | 336°53,1' | 7,43 | 466379,21 | 4190649,40 |
|  | 281 | 295°52,1' | 38,36 | 466386,04 | 4190646,48 |
|  | 307 | 271°22,6' | 5,46 | 466402,78 | 4190611,97 |
|  | 306 | 246°53,1' | 4,85 | 466402,91 | 4190606,51 |
|  | 305 | 156°53,1' | 38,64 | 466401,00 | 4190602,05 |
|  | Площадь | (кв,м) | 924,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,72 | 0,00 | 0,00 |
| зу209 | 510 | 13°53,8' | 3,61 | 465829,36 | 4190754,66 |
|  | 509 | 66°54,7' | 52,05 | 465832,86 | 4190755,53 |
|  | 529 | 156°53,1' | 22,32 | 465853,27 | 4190803,40 |
|  | 530 | 246°53,1' | 48,62 | 465832,74 | 4190812,17 |
|  | 511 | 320°50,8' | 20,26 | 465813,65 | 4190767,45 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1153,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 146,85 | 0,00 | 0,00 |
| зу210 | 511 | 66°53,1' | 48,62 | 465813,65 | 4190767,45 |
|  | 530 | 156°53,1' | 26,68 | 465832,74 | 4190812,17 |
|  | 516 | 246°53,1' | 40,95 | 465808,20 | 4190822,64 |
|  | 512 | 320°50,8' | 27,76 | 465792,12 | 4190784,98 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1194,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 144,02 | 0,00 | 0,00 |
| зу223 | 547 | 291°54,7' | 4,24 | 465801,95 | 4190917,61 |
|  | 548 | 246°54,7' | 19,47 | 465803,53 | 4190913,68 |
|  | 549 | 156°54,7' | 44,25 | 465795,89 | 4190895,76 |
|  | 550 | 155°35,9' | 3,57 | 465755,19 | 4190913,12 |
|  | 543 | 66°54,7' | 22,39 | 465751,94 | 4190914,59 |
|  | 544 | 336°54,7' | 44,82 | 465760,72 | 4190935,19 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1070,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 138,75 | 0,00 | 0,00 |
| зу138 | 355 | 336°53,1' | 31,10 | 466141,70 | 4190513,29 |
|  | 356 | 66°56,9' | 30,67 | 466170,30 | 4190501,08 |
|  | 357 | 156°46,0' | 31,06 | 466182,31 | 4190529,30 |
|  | 358 | 246°53,1' | 30,74 | 466153,77 | 4190541,56 |
|  | Площадь | (кв,м) | 954,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 123,58 | 0,00 | 0,00 |
| зу94 | 266 | 66°53,1' | 26,68 | 466228,29 | 4190394,24 |
|  | 267 | 336°53,1' | 30,25 | 466238,76 | 4190418,78 |
|  | 295 | 246°53,1' | 40,94 | 466266,58 | 4190406,90 |
|  | 264 | 136°27,9' | 29,28 | 466250,51 | 4190369,25 |
|  | 265 | 101°40,5' | 4,93 | 466229,28 | 4190389,41 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1064,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,08 | 0,00 | 0,00 |
| зу93 | 263 | 136°28,0' | 26,87 | 466269,99 | 4190350,74 |
|  | 264 | 66°53,1' | 40,94 | 466250,51 | 4190369,25 |
|  | 294 | 336°53,1' | 25,18 | 466266,58 | 4190406,90 |
|  | 296 | 246°53,1' | 50,32 | 466289,75 | 4190397,01 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1149,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 143,32 | 0,00 | 0,00 |
| зу113 | 294 | 66°53,1' | 30,00 | 466274,29 | 4190403,61 |
|  | 293 | 336°53,1' | 38,63 | 466286,07 | 4190431,20 |
|  | 298 | 246°53,1' | 30,00 | 466321,60 | 4190416,03 |
|  | 297 | 156°53,1' | 38,64 | 466309,83 | 4190388,44 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу95 | 267 | 66°53,1' | 30,00 | 466238,76 | 4190418,78 |
|  | 268 | 336°53,1' | 38,64 | 466250,54 | 4190446,37 |
|  | 293 | 246°53,1' | 30,00 | 466286,07 | 4190431,20 |
|  | 294 | 156°53,1' | 8,38 | 466274,29 | 4190403,61 |
|  | 295 | 156°53,1' | 30,25 | 466266,58 | 4190406,90 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу112 | 293 | 66°53,1' | 30,00 | 466286,07 | 4190431,20 |
|  | 292 | 336°53,1' | 38,64 | 466297,85 | 4190458,79 |
|  | 299 | 246°53,1' | 30,00 | 466333,38 | 4190443,63 |
|  | 298 | 156°53,1' | 38,63 | 466321,60 | 4190416,03 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу96 | 268 | 66°53,1' | 30,00 | 466250,54 | 4190446,37 |
|  | 269 | 336°53,1' | 38,63 | 466262,31 | 4190473,96 |
|  | 292 | 246°53,1' | 30,00 | 466297,85 | 4190458,79 |
|  | 293 | 156°53,1' | 38,64 | 466286,07 | 4190431,20 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу111 | 292 | 66°53,1' | 30,00 | 466297,85 | 4190458,79 |
|  | 291 | 336°53,1' | 38,64 | 466309,63 | 4190486,38 |
|  | 300 | 246°53,1' | 30,00 | 466345,16 | 4190471,22 |
|  | 299 | 156°53,1' | 38,64 | 466333,38 | 4190443,63 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,06 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу97 | 269 | 66°53,1' | 30,00 | 466262,31 | 4190473,96 |
|  | 270 | 336°53,1' | 38,63 | 466274,09 | 4190501,55 |
|  | 291 | 246°53,1' | 30,00 | 466309,63 | 4190486,38 |
|  | 292 | 156°53,1' | 38,63 | 466297,85 | 4190458,79 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу110 | 291 | 66°53,1' | 30,00 | 466309,63 | 4190486,38 |
|  | 290 | 336°53,1' | 38,63 | 466321,40 | 4190513,98 |
|  | 301 | 246°53,1' | 30,00 | 466356,94 | 4190498,81 |
|  | 300 | 156°53,1' | 38,64 | 466345,16 | 4190471,22 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу98 | 270 | 66°53,1' | 30,00 | 466274,09 | 4190501,55 |
|  | 271 | 336°53,1' | 38,64 | 466285,87 | 4190529,14 |
|  | 290 | 246°53,1' | 30,00 | 466321,40 | 4190513,98 |
|  | 291 | 156°53,1' | 38,63 | 466309,63 | 4190486,38 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу109 | 290 | 66°53,1' | 30,00 | 466321,40 | 4190513,98 |
|  | 289 | 336°53,1' | 38,64 | 466333,18 | 4190541,57 |
|  | 302 | 246°53,1' | 30,00 | 466368,71 | 4190526,40 |
|  | 301 | 156°53,1' | 38,63 | 466356,94 | 4190498,81 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу99 | 271 | 66°53,1' | 30,00 | 466285,87 | 4190529,14 |
|  | 272 | 336°53,1' | 38,63 | 466297,65 | 4190556,73 |
|  | 289 | 246°53,1' | 30,00 | 466333,18 | 4190541,57 |
|  | 290 | 156°53,1' | 38,64 | 466321,40 | 4190513,98 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу108 | 289 | 66°53,1' | 30,00 | 466333,18 | 4190541,57 |
|  | 288 | 336°53,1' | 38,64 | 466344,96 | 4190569,16 |
|  | 303 | 246°53,1' | 30,00 | 466380,49 | 4190553,99 |
|  | 302 | 156°53,1' | 38,64 | 466368,71 | 4190526,40 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу100 | 272 | 66°53,1' | 30,00 | 466297,65 | 4190556,73 |
|  | 273 | 336°53,1' | 38,63 | 466309,42 | 4190584,33 |
|  | 288 | 246°53,1' | 30,00 | 466344,96 | 4190569,16 |
|  | 289 | 156°53,1' | 38,63 | 466333,18 | 4190541,57 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу107 | 288 | 66°53,1' | 30,00 | 466344,96 | 4190569,16 |
|  | 286 | 336°53,1' | 38,63 | 466356,73 | 4190596,75 |
|  | 304 | 246°53,1' | 30,00 | 466392,27 | 4190581,58 |
|  | 303 | 156°53,1' | 38,64 | 466380,49 | 4190553,99 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1159,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу101 | 273 | 66°53,1' | 27,33 | 466309,42 | 4190584,33 |
|  | 274 | 336°53,1' | 38,63 | 466320,15 | 4190609,46 |
|  | 287 | 246°53,1' | 27,33 | 466355,69 | 4190594,29 |
|  | 288 | 156°53,1' | 38,63 | 466344,96 | 4190569,16 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1055,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 131,93 | 0,00 | 0,00 |
| зу102 | 274 | 336°53,1' | 38,63 | 466320,15 | 4190609,46 |
|  | 287 | 66°53,1' | 28,11 | 466355,69 | 4190594,29 |
|  | 284 | 156°53,1' | 38,64 | 466366,72 | 4190620,15 |
|  | 275 | 246°53,1' | 28,11 | 466331,19 | 4190635,31 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1085,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 133,49 | 0,00 | 0,00 |
| зу62 | 193 | 230°50,8' | 40,00 | 465740,70 | 4190807,51 |
|  | 194 | 140°50,8' | 32,57 | 465715,44 | 4190776,49 |
|  | 191 | 50°50,8' | 40,00 | 465690,18 | 4190797,05 |
|  | 192 | 320°50,8' | 32,57 | 465715,44 | 4190828,07 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1302,88 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 145,14 | 0,00 | 0,00 |
| зу63 | 196 | 230°50,8' | 40,00 | 465760,08 | 4190791,72 |
|  | 195 | 140°50,8' | 25,00 | 465734,83 | 4190760,70 |
|  | 194 | 50°50,8' | 40,00 | 465715,44 | 4190776,49 |
|  | 193 | 320°50,8' | 25,00 | 465740,70 | 4190807,51 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу64 | 197 | 230°50,8' | 40,00 | 465779,47 | 4190775,94 |
|  | 198 | 140°50,8' | 25,00 | 465754,21 | 4190744,92 |
|  | 195 | 50°50,8' | 40,00 | 465734,83 | 4190760,70 |
|  | 196 | 320°50,8' | 25,00 | 465760,08 | 4190791,72 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу65 | 200 | 230°50,8' | 40,00 | 465798,86 | 4190760,15 |
|  | 199 | 140°50,8' | 25,00 | 465773,60 | 4190729,13 |
|  | 198 | 50°50,8' | 40,00 | 465754,21 | 4190744,92 |
|  | 197 | 320°50,8' | 25,00 | 465779,47 | 4190775,94 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу66 | 201 | 230°50,8' | 40,00 | 465818,24 | 4190744,37 |
|  | 202 | 140°50,8' | 25,00 | 465792,99 | 4190713,35 |
|  | 199 | 50°50,8' | 40,00 | 465773,60 | 4190729,13 |
|  | 200 | 320°50,8' | 25,00 | 465798,86 | 4190760,15 |
|  |  | (кв,м) | 1000,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу67 | 204 | 230°50,8' | 40,00 | 465837,63 | 4190728,58 |
|  | 203 | 140°50,8' | 25,00 | 465812,37 | 4190697,56 |
|  | 202 | 50°50,8' | 40,00 | 465792,99 | 4190713,35 |
|  | 201 | 320°50,8' | 25,00 | 465818,24 | 4190744,37 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу68 | 205 | 230°50,8' | 40,00 | 465857,02 | 4190712,80 |
|  | 206 | 140°50,8' | 25,00 | 465831,76 | 4190681,78 |
|  | 203 | 50°50,8' | 40,00 | 465812,37 | 4190697,56 |
|  | 204 | 320°50,8' | 25,00 | 465837,63 | 4190728,58 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу70 | 213 | 230°50,8' | 40,00 | 465907,42 | 4190671,76 |
|  | 214 | 140°50,8' | 25,00 | 465882,16 | 4190640,74 |
|  | 210 | 50°50,8' | 37,00 | 465862,78 | 4190656,52 |
|  | 211 | 5°50,7' | 4,24 | 465886,14 | 4190685,21 |
|  | 212 | 320°50,8' | 22,00 | 465890,36 | 4190685,65 |
|  | Площадь | (кв,м) | 995,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,24 | 0,00 | 0,00 |
| зу71 | 216 | 230°50,8' | 40,00 | 465926,81 | 4190655,97 |
|  | 215 | 140°50,8' | 25,00 | 465901,55 | 4190624,95 |
|  | 214 | 50°50,8' | 40,00 | 465882,16 | 4190640,74 |
|  | 213 | 320°50,8' | 25,00 | 465907,42 | 4190671,76 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу72 | 217 | 230°50,8' | 40,00 | 465946,19 | 4190640,19 |
|  | 218 | 140°50,8' | 25,00 | 465920,94 | 4190609,17 |
|  | 215 | 50°50,8' | 40,00 | 465901,55 | 4190624,95 |
|  | 216 | 320°50,8' | 25,00 | 465926,81 | 4190655,97 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу73 | 220 | 230°50,8' | 40,00 | 465965,58 | 4190624,40 |
|  | 219 | 140°50,8' | 25,00 | 465940,32 | 4190593,38 |
|  | 218 | 50°50,8' | 40,00 | 465920,94 | 4190609,17 |
|  | 217 | 320°50,8' | 25,00 | 465946,19 | 4190640,19 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу74 | 221 | 230°50,8' | 40,00 | 465984,97 | 4190608,62 |
|  | 222 | 140°50,8' | 25,00 | 465959,71 | 4190577,60 |
|  | 219 | 50°50,8' | 40,00 | 465940,32 | 4190593,38 |
|  | 220 | 320°50,8' | 25,00 | 465965,58 | 4190624,40 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу75 | 224 | 230°50,8' | 40,00 | 466004,35 | 4190592,83 |
|  | 223 | 140°50,8' | 25,00 | 465979,10 | 4190561,81 |
|  | 222 | 50°50,8' | 40,00 | 465959,71 | 4190577,60 |
|  | 221 | 320°50,8' | 25,00 | 465984,97 | 4190608,62 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу76 | 225 | 230°50,8' | 40,00 | 466023,74 | 4190577,05 |
|  | 167 | 140°50,8' | 25,00 | 465998,48 | 4190546,03 |
|  | 223 | 50°50,8' | 40,00 | 465979,10 | 4190561,81 |
|  | 224 | 320°50,8' | 25,00 | 466004,35 | 4190592,83 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу77 | 226 | 230°50,8' | 40,00 | 466043,13 | 4190561,26 |
|  | 227 | 140°50,8' | 25,00 | 466017,87 | 4190530,24 |
|  | 167 | 50°50,8' | 40,00 | 465998,48 | 4190546,03 |
|  | 225 | 320°50,8' | 25,00 | 466023,74 | 4190577,05 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу78 | 229 | 230°50,8' | 40,00 | 466062,51 | 4190545,48 |
|  | 228 | 140°50,8' | 25,00 | 466037,26 | 4190514,46 |
|  | 227 | 50°50,8' | 40,00 | 466017,87 | 4190530,24 |
|  | 226 | 320°50,8' | 25,00 | 466043,13 | 4190561,26 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу79 | 231 | 230°50,8' | 37,00 | 466080,01 | 4190527,36 |
|  | 232 | 140°50,8' | 25,00 | 466056,64 | 4190498,67 |
|  | 228 | 50°50,8' | 40,00 | 466037,26 | 4190514,46 |
|  | 229 | 320°50,8' | 22,00 | 466062,51 | 4190545,48 |
|  | 230 | 275°50,7' | 4,24 | 466079,57 | 4190531,58 |
|  | Площадь | (кв,м) | 995,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,25 | 0,00 | 0,00 |
| зу83 | 242 | 136°27,9' | 25,00 | 466134,39 | 4190403,70 |
|  | 241 | 46°28,0' | 40,00 | 466116,27 | 4190420,92 |
|  | 240 | 316°28,0' | 25,00 | 466143,82 | 4190449,92 |
|  | 243 | 226°27,9' | 40,00 | 466161,94 | 4190432,70 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу84 | 245 | 136°27,9' | 25,00 | 466152,52 | 4190386,48 |
|  | 242 | 46°27,9' | 40,00 | 466134,39 | 4190403,70 |
|  | 243 | 316°27,9' | 25,00 | 466161,94 | 4190432,70 |
|  | 244 | 226°27,9' | 40,00 | 466180,07 | 4190415,48 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу85 | 246 | 136°27,9' | 25,00 | 466170,64 | 4190369,26 |
|  | 245 | 46°27,9' | 40,00 | 466152,52 | 4190386,48 |
|  | 244 | 316°27,9' | 25,00 | 466180,07 | 4190415,48 |
|  | 247 | 226°27,9' | 40,00 | 466198,19 | 4190398,26 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу86 | 249 | 136°27,9' | 25,00 | 466188,76 | 4190352,04 |
|  | 246 | 46°27,9' | 40,00 | 466170,64 | 4190369,26 |
|  | 247 | 316°28,0' | 25,00 | 466198,19 | 4190398,26 |
|  | 248 | 226°28,0' | 40,00 | 466216,32 | 4190381,04 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу87 | 250 | 136°28,0' | 25,00 | 466206,89 | 4190334,82 |
|  | 249 | 46°28,0' | 40,00 | 466188,76 | 4190352,04 |
|  | 248 | 316°27,9' | 25,00 | 466216,32 | 4190381,04 |
|  | 251 | 226°27,9' | 40,00 | 466234,44 | 4190363,82 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу88 | 253 | 136°27,9' | 25,00 | 466225,01 | 4190317,60 |
|  | 250 | 46°27,9' | 40,00 | 466206,89 | 4190334,82 |
|  | 251 | 316°27,9' | 25,00 | 466234,44 | 4190363,82 |
|  | 252 | 226°27,9' | 40,00 | 466252,56 | 4190346,60 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу89 | 254 | 136°27,9' | 25,00 | 466243,14 | 4190300,38 |
|  | 253 | 46°27,9' | 40,00 | 466225,01 | 4190317,60 |
|  | 252 | 316°27,9' | 25,00 | 466252,56 | 4190346,60 |
|  | 255 | 226°27,9' | 40,00 | 466270,69 | 4190329,38 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу90 | 257 | 136°27,9' | 25,00 | 466261,26 | 4190283,16 |
|  | 254 | 46°27,9' | 40,00 | 466243,14 | 4190300,38 |
|  | 255 | 316°28,0' | 25,00 | 466270,69 | 4190329,38 |
|  | 256 | 226°28,0' | 40,00 | 466288,81 | 4190312,16 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу91 | 260 | 136°27,9' | 25,00 | 466279,38 | 4190265,94 |
|  | 257 | 46°28,0' | 40,00 | 466261,26 | 4190283,16 |
|  | 256 | 316°27,9' | 22,00 | 466288,81 | 4190312,16 |
|  | 258 | 271°27,9' | 4,24 | 466304,76 | 4190297,01 |
|  | 259 | 226°27,9' | 37,00 | 466304,87 | 4190292,77 |
|  | Площадь | (кв,м) | 995,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,24 | 0,00 | 0,00 |
| зу12 | 62 | 313°14,4' | 21,78 | 466328,46 | 4190339,48 |
|  | 50 | 25°01,3' | 43,88 | 466343,39 | 4190323,61 |
|  | 52 | 143°56,7' | 37,21 | 466383,15 | 4190342,17 |
|  | 61 | 224°59,8' | 34,78 | 466353,06 | 4190364,07 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1093,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,66 | 0,00 | 0,00 |
| зу16 | 61 | 152°04,0' | 34,45 | 466353,06 | 4190364,07 |
|  | 64 | 246°53,1' | 29,94 | 466322,62 | 4190380,21 |
|  | 63 | 323°07,8' | 21,99 | 466310,87 | 4190352,67 |
|  | 62 | 44°59,8' | 34,78 | 466328,46 | 4190339,48 |
|  | Площадь | (кв,м) | 892,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 121,17 | 0,00 | 0,00 |
| зу13 | 61 | 323°56,7' | 37,21 | 466353,06 | 4190364,07 |
|  | 51 | 25°01,4' | 3,80 | 466383,15 | 4190342,17 |
|  | 52 | 67°15,1' | 28,38 | 466386,59 | 4190343,77 |
|  | 53 | 144°08,3' | 37,05 | 466397,56 | 4190369,94 |
|  | 60 | 242°18,1' | 31,15 | 466367,54 | 4190391,65 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1183,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,59 | 0,00 | 0,00 |
| зу17 | 64 | 332°04,0' | 34,45 | 466322,62 | 4190380,21 |
|  | 61 | 62°18,1' | 31,15 | 466353,06 | 4190364,07 |
|  | 60 | 151°48,0' | 36,97 | 466367,54 | 4190391,65 |
|  | 65 | 246°53,1' | 31,43 | 466334,96 | 4190409,11 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1115,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу14 | 60 | 324°08,3' | 37,05 | 466367,54 | 4190391,65 |
|  | 53 | 67°15,1' | 36,17 | 466397,56 | 4190369,94 |
|  | 54 | 151°08,9' | 28,93 | 466411,55 | 4190403,30 |
|  | 58 | 185°00,8' | 5,83 | 466386,21 | 4190417,26 |
|  | 59 | 242°52,2' | 28,21 | 466380,40 | 4190416,75 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1177,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 136,19 | 0,00 | 0,00 |
| зу18 | 59 | 242°52,2' | 28,21 | 466380,40 | 4190416,75 |
|  | 60 | 151°48,0' | 36,97 | 466367,54 | 4190391,65 |
|  | 65 | 66°53,1' | 29,05 | 466334,96 | 4190409,11 |
|  | 66 | 336°53,1' | 24,35 | 466346,36 | 4190435,83 |
|  | 67 | 320°43,3' | 15,04 | 466368,76 | 4190426,27 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1135,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 133,61 | 0,00 | 0,00 |
| зу15 | 58 | 95°30,0' | 16,49 | 466386,21 | 4190417,26 |
|  | 57 | 33°54,8' | 31,26 | 466384,63 | 4190433,67 |
|  | 56 | 318°38,2' | 17,61 | 466410,57 | 4190451,11 |
|  | 55 | 318°38,2' | 2,85 | 466423,79 | 4190439,47 |
|  | 55 | 247°15,1' | 37,18 | 466425,93 | 4190437,59 |
|  | 54 | 151°08,9' | 28,93 | 466411,55 | 4190403,30 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1186,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 134,32 | 0,00 | 0,00 |
| зу19 | 68 | 337°15,1' | 8,63 | 466429,63 | 4190476,50 |
|  | 69 | 22°15,1' | 4,24 | 466437,59 | 4190473,16 |
|  | 70 | 67°15,1' | 27,67 | 466441,52 | 4190474,77 |
|  | 71 | 157°15,1' | 35,62 | 466452,22 | 4190500,29 |
|  | 90 | 249°15,7' | 15,81 | 466419,37 | 4190514,06 |
|  | 91 | 341°34,0' | 6,70 | 466413,77 | 4190499,27 |
|  | 92 | 294°42,3' | 22,73 | 466420,13 | 4190497,15 |
|  | Площадь | (кв,м) | 845,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 121,41 | 0,00 | 0,00 |
| зу20 | 90 | 69°15,7' | 38,57 | 466419,37 | 4190514,06 |
|  | 88 | 336°02,0' | 14,35 | 466433,03 | 4190550,13 |
|  | 74 | 287°43,1' | 31,86 | 466446,14 | 4190544,30 |
|  | 73 | 267°29,0' | 5,63 | 466455,84 | 4190513,95 |
|  | 72 | 247°15,1' | 8,72 | 466455,59 | 4190508,33 |
|  | 71 | 157°15,1' | 35,62 | 466452,22 | 4190500,29 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1087,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 134,75 | 0,00 | 0,00 |
| зу26 | 93 | 338°01,6' | 37,10 | 466379,37 | 4190513,15 |
|  | 91 | 69°15,7' | 25,40 | 466413,77 | 4190499,27 |
|  | 89 | 156°59,0' | 36,04 | 466422,76 | 4190523,03 |
|  | 94 | 246°53,1' | 26,06 | 466389,60 | 4190537,12 |
|  | Площадь | (кв,м) | 940,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 124,59 | 0,00 | 0,00 |
| зу25 | 94 | 336°59,0' | 36,04 | 466389,60 | 4190537,12 |
|  | 89 | 69°16,7' | 28,98 | 466422,77 | 4190523,02 |
|  | 88 | 156°53,1' | 34,83 | 466433,03 | 4190550,13 |
|  | 95 | 246°53,1' | 29,02 | 466400,99 | 4190563,81 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1027,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,88 | 0,00 | 0,00 |
| зу21 | 74 | 53°21,6' | 25,85 | 466446,14 | 4190544,30 |
|  | 75 | 68°05,1' | 14,42 | 466461,57 | 4190565,05 |
|  | 76 | 155°38,7' | 30,85 | 466466,95 | 4190578,42 |
|  | 86 | 244°52,6' | 40,03 | 466438,85 | 4190591,14 |
|  | 87 | 336°53,1' | 12,15 | 466421,85 | 4190554,90 |
|  | 88 | 336°02,0' | 14,35 | 466433,03 | 4190550,13 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1187,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,64 | 0,00 | 0,00 |
| зу24 | 95 | 336°53,1' | 22,68 | 466400,99 | 4190563,81 |
|  | 87 | 64°52,6' | 40,03 | 466421,85 | 4190554,90 |
|  | 86 | 153°21,5' | 24,13 | 466438,85 | 4190591,14 |
|  | 85 | 246°53,1' | 41,49 | 466417,28 | 4190601,96 |
|  | Площадь | (кв,м) | 953,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,33 | 0,00 | 0,00 |
| зу23 | 80 | 152°03,8' | 25,06 | 466486,43 | 4190632,73 |
|  | 81 | 197°23,9' | 4,22 | 466464,29 | 4190644,47 |
|  | 82 | 242°43,9' | 6,74 | 466460,26 | 4190643,21 |
|  | 83 | 224°12,4' | 25,52 | 466457,18 | 4190637,22 |
|  | 84 | 332°47,0' | 41,77 | 466438,88 | 4190619,43 |
|  | 78 | 67°09,8' | 30,63 | 466476,03 | 4190600,33 |
|  | 79 | 109°36,8' | 4,43 | 466487,92 | 4190628,56 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1180,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 138,37 | 0,00 | 0,00 |
| зу22 | 85 | 37°56,0' | 23,30 | 466417,28 | 4190601,96 |
|  | 84 | 44°12,3' | 4,51 | 466435,65 | 4190616,29 |
|  | 78 | 332°47,0' | 41,77 | 466438,88 | 4190619,43 |
|  | 77 | 247°09,8' | 15,41 | 466476,03 | 4190600,33 |
|  | 76 | 248°05,1' | 8,30 | 466470,05 | 4190586,12 |
|  | 86 | 155°38,7' | 30,85 | 466466,95 | 4190578,42 |
|  | 85 | 153°21,5' | 24,13 | 466438,85 | 4190591,14 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1189,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 148,26 | 0,00 | 0,00 |
| зу136 | 348 | 246°53,1' | 26,00 | 466251,51 | 4190471,58 |
|  | 349 | 156°53,1' | 38,64 | 466241,31 | 4190447,67 |
|  | 136 | 66°53,1' | 26,00 | 466205,77 | 4190462,84 |
|  | 317 | 336°53,1' | 38,63 | 466215,98 | 4190486,75 |
|  | 348 | 336°53,1' | 0,00 | 466251,51 | 4190471,58 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу135 | 347 | 246°53,1' | 26,00 | 466261,72 | 4190495,49 |
|  | 348 | 156°53,1' | 38,63 | 466251,51 | 4190471,58 |
|  | 317 | 66°53,1' | 26,00 | 466215,98 | 4190486,75 |
|  | 320 | 336°53,1' | 38,63 | 466226,19 | 4190510,66 |
|  | 347 | 336°53,1' | 0,00 | 466261,72 | 4190495,49 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу134 | 346 | 246°53,1' | 26,00 | 466271,93 | 4190519,41 |
|  | 347 | 156°53,1' | 38,63 | 466261,72 | 4190495,49 |
|  | 320 | 66°53,1' | 26,00 | 466226,19 | 4190510,66 |
|  | 321 | 336°53,1' | 38,63 | 466236,39 | 4190534,57 |
|  | 346 | 336°53,1' | 0,00 | 466271,93 | 4190519,41 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу133 | 345 | 246°53,1' | 26,00 | 466282,13 | 4190543,32 |
|  | 346 | 156°53,1' | 38,63 | 466271,93 | 4190519,41 |
|  | 321 | 66°53,1' | 26,00 | 466236,39 | 4190534,57 |
|  | 324 | 336°53,1' | 38,64 | 466246,60 | 4190558,49 |
|  | 345 | 336°53,1' | 0,00 | 466282,13 | 4190543,32 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу132 | 344 | 246°53,1' | 26,00 | 466292,34 | 4190567,23 |
|  | 345 | 156°53,1' | 38,64 | 466282,13 | 4190543,32 |
|  | 324 | 66°53,1' | 26,00 | 466246,60 | 4190558,49 |
|  | 325 | 336°53,1' | 38,64 | 466256,81 | 4190582,40 |
|  | 344 | 336°53,1' | 0,00 | 466292,34 | 4190567,23 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу131 | 343 | 246°53,1' | 26,00 | 466302,55 | 4190591,14 |
|  | 344 | 156°53,1' | 38,64 | 466292,34 | 4190567,23 |
|  | 325 | 66°53,1' | 26,00 | 466256,81 | 4190582,40 |
|  | 328 | 336°53,1' | 38,64 | 466267,02 | 4190606,31 |
|  | 343 | 336°53,1' | 0,00 | 466302,55 | 4190591,14 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу130 | 342 | 246°53,1' | 26,00 | 466312,76 | 4190615,06 |
|  | 343 | 156°53,1' | 38,64 | 466302,55 | 4190591,14 |
|  | 328 | 66°53,1' | 26,00 | 466267,02 | 4190606,31 |
|  | 329 | 336°53,1' | 38,63 | 466277,22 | 4190630,22 |
|  | 342 | 336°53,1' | 0,00 | 466312,76 | 4190615,06 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу129 | 341 | 246°53,1' | 26,00 | 466322,96 | 4190638,97 |
|  | 342 | 156°53,1' | 38,63 | 466312,76 | 4190615,06 |
|  | 329 | 66°53,1' | 26,00 | 466277,22 | 4190630,22 |
|  | 332 | 336°53,1' | 38,63 | 466287,43 | 4190654,14 |
|  | 341 | 336°53,1' | 0,00 | 466322,96 | 4190638,97 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу128 | 340 | 246°53,1' | 26,00 | 466333,17 | 4190662,88 |
|  | 341 | 156°53,1' | 38,63 | 466322,96 | 4190638,97 |
|  | 332 | 66°53,1' | 26,00 | 466287,43 | 4190654,14 |
|  | 333 | 336°53,1' | 38,64 | 466297,64 | 4190678,05 |
|  | 340 | 336°53,1' | 0,00 | 466333,17 | 4190662,88 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу127 | 339 | 246°53,1' | 23,00 | 466342,20 | 4190684,03 |
|  | 340 | 156°53,1' | 38,64 | 466333,17 | 4190662,88 |
|  | 333 | 66°53,1' | 25,98 | 466297,64 | 4190678,05 |
|  | 337 | 336°54,9' | 35,64 | 466307,84 | 4190701,94 |
|  | 338 | 291°53,9' | 4,24 | 466340,62 | 4190687,97 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 127,49 | 0,00 | 0,00 |
| зу125 | 333 | 246°53,1' | 26,00 | 466297,64 | 4190678,05 |
|  | 332 | 156°53,1' | 38,64 | 466287,43 | 4190654,14 |
|  | 331 | 66°53,1' | 26,00 | 466251,90 | 4190669,30 |
|  | 334 | 336°53,1' | 38,63 | 466262,10 | 4190693,22 |
|  | 333 | 336°53,1' | 0,00 | 466297,64 | 4190678,05 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу124 | 332 | 246°53,1' | 26,00 | 466287,43 | 4190654,14 |
|  | 329 | 156°53,1' | 38,64 | 466277,22 | 4190630,22 |
|  | 330 | 66°53,1' | 26,00 | 466241,69 | 4190645,39 |
|  | 331 | 336°53,1' | 38,64 | 466251,90 | 4190669,30 |
|  | 332 | 336°53,1' | 0,00 | 466287,43 | 4190654,14 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу123 | 329 | 246°53,1' | 26,00 | 466277,22 | 4190630,22 |
|  | 328 | 156°53,1' | 38,64 | 466267,02 | 4190606,31 |
|  | 327 | 66°53,1' | 26,00 | 466231,48 | 4190621,48 |
|  | 330 | 336°53,1' | 38,64 | 466241,69 | 4190645,39 |
|  | 329 | 336°53,1' | 0,00 | 466277,22 | 4190630,22 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу122 | 328 | 246°53,1' | 26,00 | 466267,02 | 4190606,31 |
|  | 325 | 156°53,1' | 38,63 | 466256,81 | 4190582,40 |
|  | 326 | 66°53,1' | 26,00 | 466221,28 | 4190597,57 |
|  | 327 | 336°53,1' | 38,64 | 466231,48 | 4190621,48 |
|  | 328 | 336°53,1' | 0,00 | 466267,02 | 4190606,31 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу121 | 325 | 246°53,1' | 26,00 | 466256,81 | 4190582,40 |
|  | 324 | 156°53,1' | 38,63 | 466246,60 | 4190558,49 |
|  | 323 | 66°53,1' | 26,00 | 466211,07 | 4190573,65 |
|  | 326 | 336°53,1' | 38,63 | 466221,28 | 4190597,57 |
|  | 325 | 336°53,1' | 0,00 | 466256,81 | 4190582,40 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу120 | 324 | 246°53,1' | 26,00 | 466246,60 | 4190558,49 |
|  | 321 | 156°53,1' | 38,64 | 466236,39 | 4190534,57 |
|  | 322 | 66°53,1' | 26,00 | 466200,86 | 4190549,74 |
|  | 323 | 336°53,1' | 38,63 | 466211,07 | 4190573,65 |
|  | 324 | 336°53,1' | 0,00 | 466246,60 | 4190558,49 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу119 | 321 | 246°53,1' | 26,00 | 466236,39 | 4190534,57 |
|  | 320 | 156°53,1' | 38,64 | 466226,19 | 4190510,66 |
|  | 319 | 66°53,1' | 26,00 | 466190,65 | 4190525,83 |
|  | 322 | 336°53,1' | 38,64 | 466200,86 | 4190549,74 |
|  | 321 | 336°53,1' | 0,00 | 466236,39 | 4190534,57 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу118 | 320 | 246°53,1' | 26,00 | 466226,19 | 4190510,66 |
|  | 317 | 156°53,1' | 38,64 | 466215,98 | 4190486,75 |
|  | 318 | 66°53,1' | 26,00 | 466180,45 | 4190501,92 |
|  | 319 | 336°53,1' | 38,64 | 466190,65 | 4190525,83 |
|  | 320 | 336°53,1' | 0,00 | 466226,19 | 4190510,66 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу117 | 317 | 246°53,1' | 26,00 | 466215,98 | 4190486,75 |
|  | 316 | 156°53,1' | 38,63 | 466205,77 | 4190462,84 |
|  | 314 | 66°53,1' | 26,00 | 466170,24 | 4190478,00 |
|  | 318 | 336°53,1' | 38,64 | 466180,45 | 4190501,92 |
|  | 317 | 336°53,1' | 0,00 | 466215,98 | 4190486,75 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,51 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,27 | 0,00 | 0,00 |
| зу139 | 361 | 246°54,7' | 26,08 | 466192,54 | 4190553,29 |
|  | 357 | 156°46,9' | 38,58 | 466182,31 | 4190529,30 |
|  | 359 | 66°53,1' | 26,01 | 466146,86 | 4190544,51 |
|  | 360 | 336°53,1' | 38,57 | 466157,07 | 4190568,43 |
|  | 361 | 336°53,1' | 0,00 | 466192,54 | 4190553,29 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,24 | 0,00 | 0,00 |
| зу140 | 362 | 246°54,7' | 26,00 | 466202,74 | 4190577,21 |
|  | 361 | 156°53,1' | 38,57 | 466192,54 | 4190553,29 |
|  | 360 | 66°53,1' | 26,00 | 466157,07 | 4190568,43 |
|  | 363 | 336°53,1' | 38,56 | 466167,28 | 4190592,35 |
|  | 362 | 336°53,1' | 0,00 | 466202,74 | 4190577,21 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1002,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,13 | 0,00 | 0,00 |
| зу141 | 365 | 246°54,7' | 26,00 | 466212,93 | 4190601,13 |
|  | 362 | 156°53,1' | 38,56 | 466202,74 | 4190577,21 |
|  | 363 | 66°53,1' | 26,00 | 466167,28 | 4190592,35 |
|  | 364 | 336°53,1' | 38,55 | 466177,48 | 4190616,26 |
|  | 365 | 336°53,1' | 0,00 | 466212,93 | 4190601,13 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1002,35 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,10 | 0,00 | 0,00 |
| зу142 | 366 | 246°54,7' | 26,00 | 466223,13 | 4190625,04 |
|  | 365 | 156°53,1' | 38,55 | 466212,93 | 4190601,13 |
|  | 364 | 66°53,1' | 26,00 | 466177,48 | 4190616,26 |
|  | 367 | 336°53,1' | 38,53 | 466187,69 | 4190640,17 |
|  | 366 | 336°53,1' | 0,00 | 466223,13 | 4190625,04 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1002,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,08 | 0,00 | 0,00 |
| зу143 | 369 | 246°54,7' | 26,00 | 466233,33 | 4190648,96 |
|  | 366 | 156°53,1' | 38,53 | 466223,13 | 4190625,04 |
|  | 367 | 66°53,1' | 26,00 | 466187,69 | 4190640,17 |
|  | 368 | 336°53,1' | 38,52 | 466197,90 | 4190664,09 |
|  | 369 | 336°53,1' | 0,00 | 466233,33 | 4190648,96 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,06 | 0,00 | 0,00 |
| зу145 | 373 | 336°53,1' | 38,50 | 466218,31 | 4190711,91 |
|  | 370 | 246°54,7' | 26,00 | 466253,72 | 4190696,80 |
|  | 371 | 156°53,1' | 38,51 | 466243,52 | 4190672,88 |
|  | 372 | 66°53,1' | 26,00 | 466208,10 | 4190688,00 |
|  | 373 | 66°53,1' | 0,00 | 466218,31 | 4190711,91 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,01 | 0,00 | 0,00 |
| зу144 | 370 | 246°54,7' | 26,00 | 466243,52 | 4190672,88 |
|  | 369 | 156°53,1' | 38,52 | 466233,33 | 4190648,96 |
|  | 368 | 66°53,1' | 26,00 | 466197,90 | 4190664,09 |
|  | 371 | 336°53,1' | 38,51 | 466208,10 | 4190688,00 |
|  | 370 | 336°53,1' | 0,00 | 466243,52 | 4190672,88 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,03 | 0,00 | 0,00 |
| зу146 | 374 | 246°54,7' | 22,97 | 466262,72 | 4190717,92 |
|  | 373 | 156°53,1' | 38,50 | 466253,72 | 4190696,80 |
|  | 372 | 66°53,1' | 25,94 | 466218,31 | 4190711,91 |
|  | 376 | 336°55,0' | 35,49 | 466228,50 | 4190735,77 |
|  | 375 | 291°54,8' | 4,24 | 466261,14 | 4190721,86 |
|  | Площадь | (кв,м) | 994,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 127,14 | 0,00 | 0,00 |
|  | 431 | 246°53,1' | 25,94 | 466228,50 | 4190735,77 |
|  | 432 | 156°53,1' | 38,50 | 466218,31 | 4190711,91 |
|  | 433 | 66°51,8' | 22,92 | 466182,90 | 4190727,02 |
|  | 434 | 21°53,4' | 4,24 | 466191,91 | 4190748,10 |
|  | 435 | 336°55,0' | 35,49 | 466195,85 | 4190749,68 |
|  | 436 | 336°55,0' | 0,00 | 466228,50 | 4190735,77 |
|  | Площадь | (кв,м) | 993,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 127,09 | 0,00 | 0,00 |
| зу148 | 372 | 246°53,1' | 26,00 | 466218,31 | 4190711,91 |
|  | 371 | 156°53,1' | 38,51 | 466208,10 | 4190688,00 |
|  | 381 | 66°51,8' | 26,00 | 466172,69 | 4190703,11 |
|  | 380 | 336°53,1' | 38,50 | 466182,90 | 4190727,02 |
|  | 372 | 336°53,1' | 0,00 | 466218,31 | 4190711,91 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу149 | 371 | 246°53,1' | 26,00 | 466208,10 | 4190688,00 |
|  | 368 | 156°53,1' | 38,52 | 466197,90 | 4190664,09 |
|  | 382 | 66°51,8' | 26,00 | 466162,47 | 4190679,21 |
|  | 381 | 336°53,1' | 38,51 | 466172,69 | 4190703,11 |
|  | 371 | 336°53,1' | 0,00 | 466208,10 | 4190688,00 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,02 | 0,00 | 0,00 |
| зу150 | 368 | 246°53,1' | 26,00 | 466197,90 | 4190664,09 |
|  | 367 | 156°53,1' | 38,53 | 466187,69 | 4190640,17 |
|  | 383 | 66°51,8' | 26,00 | 466152,26 | 4190655,30 |
|  | 382 | 336°53,1' | 38,52 | 466162,47 | 4190679,21 |
|  | 368 | 336°53,1' | 0,00 | 466197,90 | 4190664,09 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,04 | 0,00 | 0,00 |
| зу151 | 367 | 246°53,1' | 26,00 | 466187,69 | 4190640,17 |
|  | 364 | 156°53,1' | 38,49 | 466177,48 | 4190616,26 |
|  | 384 | 66°57,6' | 26,00 | 466142,08 | 4190631,37 |
|  | 383 | 336°53,1' | 38,53 | 466152,26 | 4190655,30 |
|  | 367 | 336°53,1' | 0,00 | 466187,69 | 4190640,17 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,02 | 0,00 | 0,00 |
| зу152 | 364 | 246°53,1' | 26,00 | 466177,48 | 4190616,26 |
|  | 363 | 156°53,1' | 38,50 | 466167,28 | 4190592,35 |
|  | 385 | 66°52,3' | 26,00 | 466131,87 | 4190607,46 |
|  | 384 | 336°53,1' | 38,49 | 466142,08 | 4190631,37 |
|  | 364 | 336°53,1' | 0,00 | 466177,48 | 4190616,26 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,99 | 0,00 | 0,00 |
| зу153 | 363 | 246°53,1' | 26,00 | 466167,28 | 4190592,35 |
|  | 360 | 156°53,1' | 38,51 | 466157,07 | 4190568,43 |
|  | 386 | 66°51,6' | 26,00 | 466121,65 | 4190583,55 |
|  | 385 | 336°53,1' | 38,50 | 466131,87 | 4190607,46 |
|  | 363 | 336°53,1' | 0,00 | 466167,28 | 4190592,35 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,01 | 0,00 | 0,00 |
| зу154 | 360 | 246°53,1' | 26,01 | 466157,07 | 4190568,43 |
|  | 359 | 156°48,9' | 38,53 | 466146,86 | 4190544,51 |
|  | 387 | 66°50,1' | 25,96 | 466111,44 | 4190559,68 |
|  | 386 | 336°53,1' | 38,51 | 466121,65 | 4190583,55 |
|  | 360 | 336°53,1' | 0,00 | 466157,07 | 4190568,43 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | 472 | 247°38,0' | 44,96 | 466092,29 | 4190596,08 |
|  | 473 | 140°50,8' | 26,08 | 466075,18 | 4190554,50 |
|  | 474 | 64°26,6' | 37,79 | 466054,96 | 4190570,97 |
|  | 475 | 336°53,1' | 22,87 | 466071,26 | 4190605,06 |
|  | 476 | 336°53,1' | 0,00 | 466092,29 | 4190596,08 |
|  | Площадь | (кв,м) | 993,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 131,71 | 0,00 | 0,00 |
| зу170 | 425 | 246°51,8' | 26,00 | 466123,55 | 4190611,01 |
|  | 426 | 156°53,1' | 36,50 | 466113,33 | 4190587,10 |
|  | 396 | 66°53,1' | 26,00 | 466079,76 | 4190601,43 |
|  | 403 | 336°53,1' | 36,51 | 466089,97 | 4190625,35 |
|  | 425 | 336°53,1' | 0,00 | 466123,55 | 4190611,01 |
|  | Площадь | (кв,м) | 949,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 125,01 | 0,00 | 0,00 |
| зу169 | 424 | 246°51,8' | 26,00 | 466133,76 | 4190634,92 |
|  | 425 | 156°53,1' | 36,51 | 466123,55 | 4190611,01 |
|  | 403 | 66°53,1' | 26,00 | 466089,97 | 4190625,35 |
|  | 405 | 336°53,1' | 36,52 | 466100,17 | 4190649,26 |
|  | 424 | 336°53,1' | 0,00 | 466133,76 | 4190634,92 |
|  | Площадь | (кв,м) | 949,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 125,03 | 0,00 | 0,00 |
| зу168 | 423 | 246°51,8' | 26,00 | 466143,98 | 4190658,83 |
|  | 424 | 156°53,1' | 36,52 | 466133,76 | 4190634,92 |
|  | 405 | 66°53,1' | 26,00 | 466100,17 | 4190649,26 |
|  | 406 | 336°53,1' | 36,53 | 466110,38 | 4190673,17 |
|  | 423 | 336°53,1' | 0,00 | 466143,98 | 4190658,83 |
|  | Площадь | (кв,м) | 949,67 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 125,05 | 0,00 | 0,00 |
| зу167 | 422 | 246°51,8' | 26,00 | 466154,19 | 4190682,74 |
|  | 423 | 156°53,1' | 36,53 | 466143,98 | 4190658,83 |
|  | 406 | 66°53,1' | 26,00 | 466110,38 | 4190673,17 |
|  | 407 | 336°53,1' | 36,54 | 466120,59 | 4190697,08 |
|  | 422 | 336°53,1' | 0,00 | 466154,19 | 4190682,74 |
|  | Площадь | (кв,м) | 949,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 125,07 | 0,00 | 0,00 |
| зу166 | 421 | 246°51,8' | 26,00 | 466164,41 | 4190706,65 |
|  | 422 | 156°53,1' | 36,54 | 466154,19 | 4190682,74 |
|  | 407 | 66°53,1' | 26,00 | 466120,59 | 4190697,08 |
|  | 412 | 336°53,1' | 36,55 | 466130,79 | 4190721,00 |
|  | 421 | 336°53,1' | 0,00 | 466164,41 | 4190706,65 |
|  | Площадь | (кв,м) | 950,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 125,09 | 0,00 | 0,00 |
| зу165 | 420 | 246°51,8' | 26,00 | 466174,63 | 4190730,56 |
|  | 421 | 156°53,1' | 36,55 | 466164,41 | 4190706,65 |
|  | 412 | 66°53,1' | 26,00 | 466130,79 | 4190721,00 |
|  | 417 | 336°53,1' | 36,56 | 466141,00 | 4190744,91 |
|  | 420 | 336°53,1' | 0,00 | 466174,63 | 4190730,56 |
|  | Площадь | (кв,м) | 950,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 125,11 | 0,00 | 0,00 |
| зу164 | 419 | 246°51,8' | 22,93 | 466183,64 | 4190751,64 |
|  | 420 | 156°53,1' | 36,56 | 466174,63 | 4190730,56 |
|  | 417 | 66°53,1' | 25,91 | 466141,00 | 4190744,91 |
|  | 416 | 336°54,7' | 33,57 | 466151,17 | 4190768,74 |
|  | 418 | 291°53,2' | 4,24 | 466182,05 | 4190755,57 |
|  | Площадь | (кв,м) | 943,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 123,21 | 0,00 | 0,00 |
| зу162 | 411 | 246°53,1' | 31,92 | 466138,22 | 4190738,40 |
|  | 408 | 156°53,1' | 36,54 | 466125,69 | 4190709,04 |
|  | 409 | 66°54,8' | 31,91 | 466092,08 | 4190723,39 |
|  | 410 | 336°54,3' | 36,56 | 466104,59 | 4190752,74 |
|  | 411 | 336°54,3' | 0,00 | 466138,22 | 4190738,40 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1166,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 136,94 | 0,00 | 0,00 |
| зу161 | 405 | 246°53,1' | 26,00 | 466100,17 | 4190649,26 |
|  | 403 | 156°53,1' | 36,50 | 466089,97 | 4190625,35 |
|  | 402 | 66°54,7' | 26,00 | 466056,40 | 4190639,67 |
|  | 404 | 336°53,1' | 36,51 | 466066,59 | 4190663,59 |
|  | 405 | 336°53,1' | 0,00 | 466100,17 | 4190649,26 |
|  | Площадь | (кв,м) | 949,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 125,01 | 0,00 | 0,00 |
| зу160 | 403 | 246°53,1' | 26,00 | 466089,97 | 4190625,35 |
|  | 396 | 156°53,1' | 36,49 | 466079,76 | 4190601,43 |
|  | 401 | 66°54,7' | 26,00 | 466046,20 | 4190615,76 |
|  | 402 | 336°53,1' | 36,50 | 466056,40 | 4190639,67 |
|  | 403 | 336°53,1' | 0,00 | 466089,97 | 4190625,35 |
|  | Площадь | (кв,м) | 948,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 124,99 | 0,00 | 0,00 |
| зу159 | 397 | 244°26,6' | 37,79 | 466071,26 | 4190605,06 |
|  | 398 | 140°50,8' | 23,66 | 466054,96 | 4190570,97 |
|  | 399 | 103°52,7' | 4,79 | 466036,61 | 4190585,91 |
|  | 400 | 66°54,7' | 27,39 | 466035,46 | 4190590,56 |
|  | 401 | 336°53,1' | 27,24 | 466046,20 | 4190615,76 |
|  | 397 | 336°53,1' | 0,00 | 466071,26 | 4190605,06 |
|  | Площадь | (кв,м) | 899,17 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 120,87 | 0,00 | 0,00 |
| зу185 | 455 | 246°54,7' | 26,00 | 466058,32 | 4190667,13 |
|  | 456 | 156°53,1' | 38,62 | 466048,12 | 4190643,21 |
|  | 435 | 66°53,1' | 26,00 | 466012,60 | 4190658,37 |
|  | 436 | 336°53,1' | 38,61 | 466022,81 | 4190682,28 |
|  | 455 | 336°53,1' | 0,00 | 466058,32 | 4190667,13 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1004,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,23 | 0,00 | 0,00 |
| зу184 | 454 | 246°54,7' | 26,00 | 466068,51 | 4190691,04 |
|  | 455 | 156°53,1' | 38,61 | 466058,32 | 4190667,13 |
|  | 436 | 66°53,1' | 26,00 | 466022,81 | 4190682,28 |
|  | 439 | 336°53,1' | 38,60 | 466033,01 | 4190706,20 |
|  | 454 | 336°53,1' | 0,00 | 466068,51 | 4190691,04 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1003,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,21 | 0,00 | 0,00 |
| зу183 | 453 | 246°54,7' | 26,00 | 466078,71 | 4190714,96 |
|  | 454 | 156°53,1' | 38,60 | 466068,51 | 4190691,04 |
|  | 439 | 66°53,1' | 26,00 | 466033,01 | 4190706,20 |
|  | 440 | 336°53,1' | 38,59 | 466043,22 | 4190730,11 |
|  | 453 | 336°53,1' | 0,00 | 466078,71 | 4190714,96 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1003,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,19 | 0,00 | 0,00 |
| зу182 | 452 | 246°54,7' | 26,00 | 466088,90 | 4190738,88 |
|  | 453 | 156°53,1' | 38,59 | 466078,71 | 4190714,96 |
|  | 440 | 66°53,1' | 26,00 | 466043,22 | 4190730,11 |
|  | 443 | 336°53,1' | 38,57 | 466053,43 | 4190754,02 |
|  | 452 | 336°53,1' | 0,00 | 466088,90 | 4190738,88 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1003,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,16 | 0,00 | 0,00 |
| зу180 | 450 | 246°54,7' | 22,89 | 466108,08 | 4190783,85 |
|  | 451 | 156°53,1' | 38,56 | 466099,10 | 4190762,79 |
|  | 444 | 66°53,1' | 25,69 | 466063,63 | 4190777,93 |
|  | 448 | 337°10,6' | 35,55 | 466073,72 | 4190801,56 |
|  | 449 | 292°02,7' | 4,23 | 466106,49 | 4190787,77 |
|  | Площадь | (кв,м) | 989,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 126,93 | 0,00 | 0,00 |
| зу181 | 451 | 246°54,7' | 26,00 | 466099,10 | 4190762,79 |
|  | 452 | 156°53,1' | 38,57 | 466088,90 | 4190738,88 |
|  | 443 | 66°53,1' | 26,00 | 466053,43 | 4190754,02 |
|  | 444 | 336°53,1' | 38,56 | 466063,63 | 4190777,93 |
|  | 451 | 336°53,1' | 0,00 | 466099,10 | 4190762,79 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1002,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,14 | 0,00 | 0,00 |
| зу174 | 436 | 246°53,1' | 26,00 | 466022,81 | 4190682,28 |
|  | 435 | 156°53,1' | 38,48 | 466012,60 | 4190658,37 |
|  | 433 | 66°54,7' | 26,00 | 465977,21 | 4190673,48 |
|  | 437 | 336°53,1' | 38,49 | 465987,40 | 4190697,39 |
|  | 436 | 336°53,1' | 0,00 | 466022,81 | 4190682,28 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,97 | 0,00 | 0,00 |
| зу175 | 439 | 246°53,1' | 26,00 | 466033,01 | 4190706,20 |
|  | 436 | 156°53,1' | 38,49 | 466022,81 | 4190682,28 |
|  | 437 | 66°54,7' | 26,00 | 465987,40 | 4190697,39 |
|  | 438 | 336°53,1' | 38,50 | 465997,60 | 4190721,31 |
|  | 439 | 336°53,1' | 0,00 | 466033,01 | 4190706,20 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,99 | 0,00 | 0,00 |
| зу176 | 440 | 246°53,1' | 26,00 | 466043,22 | 4190730,11 |
|  | 439 | 156°53,1' | 38,50 | 466033,01 | 4190706,20 |
|  | 438 | 66°54,7' | 26,00 | 465997,60 | 4190721,31 |
|  | 441 | 336°53,1' | 38,52 | 466007,80 | 4190745,23 |
|  | 440 | 336°53,1' | 0,00 | 466043,22 | 4190730,11 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,02 | 0,00 | 0,00 |
| зу177 | 443 | 246°53,1' | 26,00 | 466053,43 | 4190754,02 |
|  | 440 | 156°53,1' | 38,52 | 466043,22 | 4190730,11 |
|  | 441 | 66°54,7' | 26,00 | 466007,80 | 4190745,23 |
|  | 442 | 336°53,1' | 38,53 | 466017,99 | 4190769,15 |
|  | 443 | 336°53,1' | 0,00 | 466053,43 | 4190754,02 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,04 | 0,00 | 0,00 |
| зу178 | 444 | 246°53,1' | 26,00 | 466063,63 | 4190777,93 |
|  | 443 | 156°53,1' | 38,53 | 466053,43 | 4190754,02 |
|  | 442 | 66°54,7' | 26,00 | 466017,99 | 4190769,15 |
|  | 445 | 336°53,1' | 38,54 | 466028,19 | 4190793,06 |
|  | 444 | 336°53,1' | 0,00 | 466063,63 | 4190777,93 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,07 | 0,00 | 0,00 |
| зу179 | 448 | 246°53,1' | 25,69 | 466073,72 | 4190801,56 |
|  | 444 | 156°53,1' | 38,54 | 466063,63 | 4190777,93 |
|  | 445 | 66°54,7' | 22,50 | 466028,19 | 4190793,06 |
|  | 446 | 22°02,7' | 4,25 | 466037,01 | 4190813,76 |
|  | 447 | 337°10,6' | 35,55 | 466040,95 | 4190815,35 |
|  | 448 | 337°10,6' | 0,00 | 466073,72 | 4190801,56 |
|  | Площадь | (кв,м) | 982,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 126,53 | 0,00 | 0,00 |
| зу190 | 469 | 246°54,7' | 26,00 | 465989,32 | 4190724,84 |
|  | 468 | 156°53,1' | 38,61 | 465979,13 | 4190700,93 |
|  | 466 | 66°53,1' | 26,00 | 465943,62 | 4190716,09 |
|  | 470 | 336°53,1' | 38,60 | 465953,82 | 4190740,00 |
|  | 469 | 336°53,1' | 0,00 | 465989,32 | 4190724,84 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1003,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,21 | 0,00 | 0,00 |
| зу191 | 472 | 246°54,7' | 26,00 | 465999,52 | 4190748,76 |
|  | 469 | 156°53,1' | 38,60 | 465989,32 | 4190724,84 |
|  | 470 | 66°53,1' | 26,00 | 465953,82 | 4190740,00 |
|  | 471 | 336°53,1' | 38,59 | 465964,03 | 4190763,91 |
|  | 472 | 336°53,1' | 0,00 | 465999,52 | 4190748,76 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1003,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,19 | 0,00 | 0,00 |
| зу197 | 474 | 246°53,1' | 26,00 | 465974,24 | 4190787,82 |
|  | 471 | 156°53,1' | 38,51 | 465964,03 | 4190763,91 |
|  | 484 | 66°54,7' | 26,00 | 465928,61 | 4190779,03 |
|  | 483 | 336°53,1' | 38,53 | 465938,80 | 4190802,95 |
|  | 474 | 336°53,1' | 0,00 | 465974,24 | 4190787,82 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,04 | 0,00 | 0,00 |
| зу192 | 473 | 246°54,7' | 26,00 | 466009,72 | 4190772,68 |
|  | 472 | 156°53,1' | 38,59 | 465999,52 | 4190748,76 |
|  | 471 | 66°53,1' | 26,00 | 465964,03 | 4190763,91 |
|  | 474 | 336°53,1' | 38,57 | 465974,24 | 4190787,82 |
|  | 473 | 336°53,1' | 0,00 | 466009,72 | 4190772,68 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1003,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,16 | 0,00 | 0,00 |
| зу193 | 476 | 246°54,7' | 26,00 | 466019,91 | 4190796,60 |
|  | 473 | 156°53,1' | 38,57 | 466009,72 | 4190772,68 |
|  | 474 | 66°53,1' | 26,00 | 465974,24 | 4190787,82 |
|  | 475 | 336°53,1' | 38,56 | 465984,44 | 4190811,74 |
|  | 476 | 336°53,1' | 0,00 | 466019,91 | 4190796,60 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1002,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,14 | 0,00 | 0,00 |
| зу194 | 477 | 246°54,7' | 22,85 | 466028,87 | 4190817,61 |
|  | 476 | 156°53,1' | 38,56 | 466019,91 | 4190796,60 |
|  | 475 | 66°53,1' | 25,83 | 465984,44 | 4190811,74 |
|  | 479 | 336°54,7' | 35,55 | 465994,58 | 4190835,49 |
|  | 478 | 291°54,7' | 4,24 | 466027,29 | 4190821,55 |
|  | Площадь | (кв,м) | 991,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 127,03 | 0,00 | 0,00 |
| зу195 | 479 | 246°53,1' | 25,83 | 465994,58 | 4190835,49 |
|  | 475 | 156°53,1' | 38,54 | 465984,44 | 4190811,74 |
|  | 482 | 66°54,7' | 22,81 | 465949,00 | 4190826,87 |
|  | 481 | 21°54,6' | 4,24 | 465957,95 | 4190847,85 |
|  | 480 | 336°54,7' | 35,55 | 465961,88 | 4190849,43 |
|  | 479 | 336°54,7' | 0,00 | 465994,58 | 4190835,49 |
|  | Площадь | (кв,м) | 990,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 126,98 | 0,00 | 0,00 |
| зу196 | 475 | 246°53,1' | 26,00 | 465984,44 | 4190811,74 |
|  | 474 | 156°53,1' | 38,53 | 465974,24 | 4190787,82 |
|  | 483 | 66°54,7' | 26,00 | 465938,80 | 4190802,95 |
|  | 482 | 336°53,1' | 38,54 | 465949,00 | 4190826,87 |
|  | 475 | 336°53,1' | 0,00 | 465984,44 | 4190811,74 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,07 | 0,00 | 0,00 |
| зу198 | 471 | 246°53,1' | 26,00 | 465964,03 | 4190763,91 |
|  | 470 | 156°53,1' | 38,50 | 465953,82 | 4190740,00 |
|  | 485 | 66°54,7' | 26,00 | 465918,41 | 4190755,11 |
|  | 484 | 336°53,1' | 38,51 | 465928,61 | 4190779,03 |
|  | 471 | 336°53,1' | 0,00 | 465964,03 | 4190763,91 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1001,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,02 | 0,00 | 0,00 |
| зу189 | 470 | 246°53,1' | 26,00 | 465953,82 | 4190740,00 |
|  | 466 | 156°53,1' | 38,49 | 465943,62 | 4190716,09 |
|  | 464 | 66°54,7' | 26,00 | 465908,21 | 4190731,20 |
|  | 485 | 336°53,1' | 38,50 | 465918,41 | 4190755,11 |
|  | 470 | 336°53,1' | 0,00 | 465953,82 | 4190740,00 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,99 | 0,00 | 0,00 |
| зу205 | 503 | 246°54,8' | 25,70 | 465949,67 | 4190851,38 |
|  | 504 | 156°27,5' | 30,44 | 465939,59 | 4190827,74 |
|  | 497 | 66°53,2' | 28,46 | 465911,68 | 4190839,90 |
|  | 501 | 336°54,7' | 27,43 | 465922,85 | 4190866,07 |
|  | 502 | 291°54,7' | 4,24 | 465948,08 | 4190855,32 |
|  | Площадь | (кв,м) | 865,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 116,28 | 0,00 | 0,00 |
| зу204 | 501 | 246°53,2' | 28,46 | 465922,85 | 4190866,07 |
|  | 497 | 156°54,7' | 30,42 | 465911,68 | 4190839,90 |
|  | 498 | 66°54,7' | 25,46 | 465883,70 | 4190851,83 |
|  | 499 | 21°54,6' | 4,24 | 465893,68 | 4190875,25 |
|  | 500 | 336°54,7' | 27,43 | 465897,62 | 4190876,83 |
|  | 501 | 336°54,7' | 0,00 | 465922,85 | 4190866,07 |
|  | Площадь | (кв,м) | 861,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 116,01 | 0,00 | 0,00 |
| зу206 | 504 | 246°54,7' | 27,90 | 465939,59 | 4190827,74 |
|  | 505 | 156°53,1' | 30,46 | 465928,65 | 4190802,07 |
|  | 496 | 66°54,7' | 28,13 | 465900,63 | 4190814,03 |
|  | 497 | 336°27,6' | 30,46 | 465911,66 | 4190839,90 |
|  | 504 | 336°27,6' | 0,00 | 465939,59 | 4190827,74 |
|  | Площадь | (кв,м) | 853,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 116,94 | 0,00 | 0,00 |
| зу203 | 497 | 246°53,1' | 28,13 | 465911,68 | 4190839,90 |
|  | 496 | 156°15,4' | 30,41 | 465900,63 | 4190814,03 |
|  | 495 | 66°54,7' | 27,78 | 465872,80 | 4190826,27 |
|  | 498 | 336°54,7' | 30,42 | 465883,70 | 4190851,83 |
|  | 497 | 336°54,7' | 0,00 | 465911,68 | 4190839,90 |
|  | Площадь | (кв,м) | 850,11 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 116,73 | 0,00 | 0,00 |
| зу207 | 505 | 246°54,7' | 29,04 | 465928,65 | 4190802,07 |
|  | 506 | 156°54,6' | 30,47 | 465917,26 | 4190775,36 |
|  | 493 | 66°53,1' | 29,05 | 465889,23 | 4190787,31 |
|  | 496 | 336°53,1' | 30,46 | 465900,63 | 4190814,03 |
|  | 505 | 336°53,1' | 0,00 | 465928,65 | 4190802,07 |
|  | Площадь | (кв,м) | 884,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 119,01 | 0,00 | 0,00 |
| зу201 | 493 | 246°53,1' | 32,78 | 465889,23 | 4190787,31 |
|  | 492 | 156°55,0' | 30,38 | 465876,36 | 4190757,16 |
|  | 491 | 66°54,5' | 32,78 | 465848,42 | 4190769,07 |
|  | 494 | 336°54,3' | 30,39 | 465861,27 | 4190799,23 |
|  | 493 | 336°54,3' | 0,00 | 465889,23 | 4190787,31 |
|  | Площадь | (кв,м) | 996,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 126,33 | 0,00 | 0,00 |
| зу202 | 496 | 246°53,1' | 29,05 | 465900,63 | 4190814,03 |
|  | 493 | 156°54,4' | 30,39 | 465889,23 | 4190787,31 |
|  | 494 | 66°54,7' | 29,39 | 465861,27 | 4190799,23 |
|  | 495 | 336°15,4' | 30,41 | 465872,80 | 4190826,27 |
|  | 496 | 336°15,4' | 0,00 | 465900,63 | 4190814,03 |
|  | Площадь | (кв,м) | 888,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 119,24 | 0,00 | 0,00 |
| зу208 | 506 | 246°54,5' | 32,76 | 465917,25 | 4190775,35 |
|  | 507 | 156°54,7' | 30,48 | 465904,40 | 4190745,21 |
|  | 492 | 66°53,1' | 32,78 | 465876,36 | 4190757,16 |
|  | 493 | 336°53,1' | 30,47 | 465889,23 | 4190787,31 |
|  | 506 | 336°53,1' | 0,00 | 465917,25 | 4190775,35 |
|  | Площадь | (кв,м) | 998,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 126,49 | 0,00 | 0,00 |
| зу215 | 526 | 246°54,7' | 22,78 | 465885,40 | 4190878,78 |
|  | 527 | 156°53,1' | 40,01 | 465876,47 | 4190857,82 |
|  | 521 | 66°53,1' | 25,76 | 465839,67 | 4190873,53 |
|  | 524 | 336°54,7' | 37,00 | 465849,78 | 4190897,22 |
|  | 525 | 291°54,7' | 4,24 | 465883,82 | 4190882,71 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1026,34 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,79 | 0,00 | 0,00 |
| зу214 | 524 | 246°53,1' | 25,76 | 465849,78 | 4190897,22 |
|  | 521 | 156°53,1' | 39,99 | 465839,67 | 4190873,53 |
|  | 520 | 66°54,7' | 22,74 | 465802,89 | 4190889,23 |
|  | 522 | 21°54,7' | 4,24 | 465811,81 | 4190910,15 |
|  | 523 | 336°54,7' | 37,00 | 465815,74 | 4190911,73 |
|  | 524 | 336°54,7' | 0,00 | 465849,78 | 4190897,22 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1025,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,73 | 0,00 | 0,00 |
| зу216 | 527 | 246°54,7' | 29,49 | 465876,47 | 4190857,82 |
|  | 528 | 156°54,7' | 40,02 | 465864,91 | 4190830,70 |
|  | 518 | 66°53,3' | 29,51 | 465828,09 | 4190846,40 |
|  | 521 | 336°53,1' | 40,01 | 465839,67 | 4190873,53 |
|  | 527 | 336°53,1' | 0,00 | 465876,47 | 4190857,82 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1180,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 139,03 | 0,00 | 0,00 |
| зу213 | 521 | 246°53,3' | 29,51 | 465839,67 | 4190873,53 |
|  | 518 | 156°54,3' | 39,98 | 465828,09 | 4190846,40 |
|  | 519 | 66°54,7' | 29,52 | 465791,32 | 4190862,08 |
|  | 520 | 336°53,1' | 39,99 | 465802,89 | 4190889,23 |
|  | 521 | 336°53,1' | 0,00 | 465839,67 | 4190873,53 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1179,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 138,99 | 0,00 | 0,00 |
| зу217 | 528 | 246°54,3' | 29,65 | 465864,90 | 4190830,68 |
|  | 529 | 156°53,1' | 40,04 | 465853,27 | 4190803,41 |
|  | 517 | 66°53,1' | 29,65 | 465816,44 | 4190819,12 |
|  | 518 | 336°53,1' | 40,03 | 465828,09 | 4190846,40 |
|  | 528 | 336°53,1' | 0,00 | 465864,90 | 4190830,68 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1187,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 139,37 | 0,00 | 0,00 |
| зу212 | 518 | 246°53,1' | 29,65 | 465828,09 | 4190846,40 |
|  | 517 | 156°53,1' | 39,96 | 465816,44 | 4190819,12 |
|  | 515 | 66°54,3' | 29,64 | 465779,69 | 4190834,81 |
|  | 519 | 336°54,7' | 39,97 | 465791,31 | 4190862,07 |
|  | 518 | 336°54,7' | 0,00 | 465828,09 | 4190846,40 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1184,89 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 139,23 | 0,00 | 0,00 |
| зу218 | 533 | 66°54,7' | 34,97 | 465737,67 | 4190829,32 |
|  | 553 | 335°38,5' | 27,51 | 465751,38 | 4190861,48 |
|  | 552 | 246°54,7' | 39,28 | 465776,44 | 4190850,13 |
|  | 531 | 193°52,8' | 3,61 | 465761,04 | 4190814,01 |
|  | 532 | 140°50,8' | 25,62 | 465757,54 | 4190813,14 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1057,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,98 | 0,00 | 0,00 |
| зу219 | 533 | 140°50,8' | 28,62 | 465737,67 | 4190829,32 |
|  | 534 | 102°12,7' | 11,68 | 465715,47 | 4190847,39 |
|  | 535 | 96°35,1' | 20,77 | 465713,00 | 4190858,80 |
|  | 536 | 336°24,9' | 33,31 | 465710,62 | 4190879,44 |
|  | 537 | 335°38,4' | 11,24 | 465741,14 | 4190866,12 |
|  | 553 | 246°54,7' | 34,97 | 465751,38 | 4190861,48 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1104,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 140,58 | 0,00 | 0,00 |
| зу225 | 552 | 66°54,7' | 27,03 | 465776,44 | 4190850,13 |
|  | 551 | 158°35,2' | 38,82 | 465787,04 | 4190875,00 |
|  | 538 | 247°04,5' | 25,03 | 465750,90 | 4190889,17 |
|  | 537 | 335°38,5' | 38,74 | 465741,14 | 4190866,11 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1009,18 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,63 | 0,00 | 0,00 |
| зу220 | 537 | 67°04,5' | 25,03 | 465741,14 | 4190866,11 |
|  | 538 | 158°35,2' | 5,54 | 465750,90 | 4190889,17 |
|  | 539 | 154°17,3' | 40,90 | 465745,73 | 4190891,19 |
|  | 541 | 271°04,2' | 17,24 | 465708,88 | 4190908,94 |
|  | 540 | 276°35,1' | 12,35 | 465709,20 | 4190891,71 |
|  | 536 | 336°24,9' | 33,31 | 465710,62 | 4190879,44 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1021,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 134,37 | 0,00 | 0,00 |
| зу224 | 549 | 66°54,7' | 22,58 | 465787,04 | 4190875,00 |
|  | 551 | 156°54,7' | 44,25 | 465795,89 | 4190895,76 |
|  | 539 | 246°40,7' | 23,87 | 465755,19 | 4190913,12 |
|  | 550 | 338°35,2' | 44,37 | 465745,73 | 4190891,19 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1028,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 135,07 | 0,00 | 0,00 |
| зу221 | 539 | 66°40,7' | 23,87 | 465745,73 | 4190891,19 |
|  | 550 | 155°36,0' | 51,37 | 465755,19 | 4190913,12 |
|  | 542 | 271°04,2' | 25,40 | 465708,41 | 4190934,34 |
|  | 541 | 334°17,3' | 40,90 | 465708,88 | 4190908,94 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1076,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 141,54 | 0,00 | 0,00 |
| зу222 | 543 | 66°54,7' | 22,39 | 465751,94 | 4190914,59 |
|  | 544 | 156°54,7' | 54,34 | 465760,72 | 4190935,19 |
|  | 545 | 213°59,4' | 3,26 | 465710,73 | 4190956,50 |
|  | 546 | 271°04,2' | 20,34 | 465708,03 | 4190954,68 |
|  | 542 | 335°36,0' | 47,80 | 465708,41 | 4190934,34 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1141,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 148,13 | 0,00 | 0,00 |
| зу114 | 349 | 246°53,1' | 50,90 | 466241,31 | 4190447,67 |
|  | 308 | 191°40,6' | 3,42 | 466221,32 | 4190400,85 |
|  | 309 | 136°27,9' | 18,54 | 466217,97 | 4190400,16 |
|  | 310 | 66°53,1' | 46,39 | 466204,53 | 4190412,93 |
|  | 350 | 336°53,1' | 20,19 | 466222,74 | 4190455,59 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1008,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 139,44 | 0,00 | 0,00 |
| зу115 | 310 | 136°27,9' | 25,08 | 466204,53 | 4190412,93 |
|  | 311 | 66°53,1' | 37,64 | 466186,35 | 4190430,20 |
|  | 315 | 336°53,1' | 23,50 | 466201,13 | 4190464,82 |
|  | 350 | 246°53,1' | 46,39 | 466222,74 | 4190455,59 |
|  | Площадь | (кв,м) | 987,39 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,61 | 0,00 | 0,00 |
| зу156 | 388 | 336°51,6' | 21,81 | 466133,71 | 4190550,13 |
|  | 358 | 246°53,1' | 59,15 | 466153,77 | 4190541,56 |
|  | 354 | 122°28,3' | 26,44 | 466130,55 | 4190487,15 |
|  | 389 | 66°53,1' | 44,22 | 466116,35 | 4190509,46 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1127,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 151,62 | 0,00 | 0,00 |
| зу157 | 394 | 67°38,0' | 44,96 | 466075,18 | 4190554,50 |
|  | 395 | 336°53,1' | 22,87 | 466092,29 | 4190596,08 |
|  | 426 | 246°51,8' | 48,36 | 466113,33 | 4190587,10 |
|  | 392 | 193°51,3' | 3,61 | 466094,33 | 4190542,63 |
|  | 393 | 140°50,8' | 20,17 | 466090,82 | 4190541,77 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1081,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 139,97 | 0,00 | 0,00 |
| зу171 | 427 | 66°54,7' | 50,80 | 466028,20 | 4190596,48 |
|  | 456 | 156°53,1' | 22,32 | 466048,12 | 4190643,21 |
|  | 457 | 246°53,1' | 47,38 | 466027,59 | 4190651,97 |
|  | 429 | 320°50,8' | 20,25 | 466008,99 | 4190608,40 |
|  | 428 | 13°52,7' | 3,61 | 466024,70 | 4190595,61 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1125,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 144,36 | 0,00 | 0,00 |
| зу172 | 429 | 66°53,1' | 47,38 | 466008,99 | 4190608,40 |
|  | 457 | 156°53,1' | 26,68 | 466027,59 | 4190651,97 |
|  | 434 | 246°53,1' | 39,71 | 466003,05 | 4190662,45 |
|  | 430 | 320°50,8' | 27,76 | 465987,46 | 4190625,93 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1161,73 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 141,53 | 0,00 | 0,00 |
| зу173 | 430 | 66°53,1' | 39,71 | 465987,46 | 4190625,93 |
|  | 434 | 156°54,7' | 28,10 | 466003,05 | 4190662,45 |
|  | 433 | 246°54,7' | 28,62 | 465977,20 | 4190673,46 |
|  | 432 | 283°52,7' | 4,79 | 465965,98 | 4190647,14 |
|  | 431 | 320°50,8' | 26,22 | 465967,13 | 4190642,48 |
|  | Площадь | (кв,м) | 997,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 127,43 | 0,00 | 0,00 |
| зу186 | 458 | 66°54,7' | 52,05 | 465958,72 | 4190653,05 |
|  | 468 | 156°53,1' | 22,32 | 465979,13 | 4190700,93 |
|  | 467 | 246°53,1' | 48,62 | 465958,59 | 4190709,69 |
|  | 460 | 320°50,8' | 20,25 | 465939,51 | 4190664,97 |
|  | 459 | 13°52,8' | 3,61 | 465955,21 | 4190652,18 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1153,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 146,85 | 0,00 | 0,00 |
| зу187 | 460 | 66°53,1' | 48,62 | 465939,51 | 4190664,97 |
|  | 467 | 156°53,1' | 26,68 | 465958,59 | 4190709,69 |
|  | 465 | 246°53,1' | 40,95 | 465934,06 | 4190720,17 |
|  | 461 | 320°50,8' | 27,76 | 465917,98 | 4190682,50 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1194,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 144,02 | 0,00 | 0,00 |
| зу188 | 461 | 66°53,1' | 40,95 | 465917,98 | 4190682,50 |
|  | 465 | 156°53,1' | 28,10 | 465934,06 | 4190720,17 |
|  | 464 | 246°54,7' | 29,88 | 465908,21 | 4190731,20 |
|  | 463 | 283°52,8' | 4,79 | 465896,50 | 4190703,71 |
|  | 462 | 320°50,8' | 26,22 | 465897,65 | 4190699,06 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1032,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,94 | 0,00 | 0,00 |
| зу199 | 487 | 13°52,8' | 3,61 | 465885,73 | 4190708,76 |
|  | 486 | 66°54,7' | 38,68 | 465889,24 | 4190709,62 |
|  | 507 | 156°54,7' | 26,51 | 465904,41 | 4190745,21 |
|  | 508 | 246°12,5' | 33,93 | 465880,02 | 4190755,60 |
|  | 488 | 320°50,8' | 25,02 | 465866,33 | 4190724,55 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1006,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 127,75 | 0,00 | 0,00 |
| зу200 | 488 | 66°12,5' | 33,93 | 465866,33 | 4190724,55 |
|  | 508 | 156°55,0' | 34,36 | 465880,02 | 4190755,60 |
|  | 491 | 246°55,0' | 21,15 | 465848,42 | 4190769,07 |
|  | 490 | 283°53,0' | 4,79 | 465840,12 | 4190749,61 |
|  | 489 | 320°50,8' | 32,32 | 465841,27 | 4190744,96 |
|  | Площадь | (кв,м) | 988,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 126,56 | 0,00 | 0,00 |
| зу211 | 512 | 66°53,1' | 40,95 | 465792,12 | 4190784,98 |
|  | 516 | 156°53,1' | 30,99 | 465808,20 | 4190822,64 |
|  | 515 | 246°54,7' | 29,05 | 465779,69 | 4190834,81 |
|  | 514 | 283°52,7' | 4,79 | 465768,30 | 4190808,09 |
|  | 513 | 320°50,8' | 29,23 | 465769,45 | 4190803,44 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1126,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 135,02 | 0,00 | 0,00 |
| зу69 | 208 | 230°50,8' | 37,00 | 465874,51 | 4190694,68 |
|  | 207 | 140°50,8' | 25,00 | 465851,15 | 4190665,99 |
|  | 206 | 50°50,8' | 40,00 | 465831,76 | 4190681,78 |
|  | 205 | 320°50,8' | 22,00 | 465857,02 | 4190712,80 |
|  | 209 | 275°50,8' | 4,24 | 465874,08 | 4190698,91 |
|  | Площадь | (кв,м) | 995,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 128,24 | 0,00 | 0,00 |
| зу155 | 389 | 66°53,1' | 44,22 | 466116,35 | 4190509,46 |
|  | 388 | 156°46,9' | 24,24 | 466133,71 | 4190550,13 |
|  | 387 | 246°47,8' | 24,00 | 466111,44 | 4190559,68 |
|  | 391 | 274°08,2' | 5,33 | 466101,98 | 4190537,62 |
|  | 390 | 301°28,7' | 26,79 | 466102,36 | 4190532,31 |
|  | Площадь | (кв,м) | 860,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 124,58 | 0,00 | 0,00 |
| зу92 | 263 | 316°27,9' | 20,30 | 466269,99 | 4190350,74 |
|  | 262 | 11°40,6' | 3,42 | 466284,71 | 4190336,75 |
|  | 261 | 66°53,1' | 55,45 | 466288,06 | 4190337,45 |
|  | 297 | 156°53,1' | 21,83 | 466309,83 | 4190388,44 |
|  | 296 | 246°53,1' | 50,32 | 466289,75 | 4190397,01 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1183,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 151,32 | 0,00 | 0,00 |
| зу126 | 334 | 336°53,1' | 38,63 | 466262,10 | 4190693,22 |
|  | 333 | 66°53,1' | 25,98 | 466297,64 | 4190678,05 |
|  | 337 | 156°54,7' | 35,63 | 466307,84 | 4190701,94 |
|  | 336 | 201°54,9' | 4,24 | 466275,05 | 4190715,92 |
|  | 335 | 246°53,1' | 22,96 | 466271,12 | 4190714,33 |
|  | 334 | 68°08,8' | 0,00 | 466262,10 | 4190693,22 |
|  | Площадь | (кв,м) | 998,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 127,45 | 0,00 | 0,00 |
| зу116 | 311 | 66°53,1' | 37,64 | 466186,35 | 4190430,20 |
|  | 315 | 156°53,1' | 33,58 | 466201,13 | 4190464,82 |
|  | 314 | 246°53,1' | 22,14 | 466170,24 | 4190478,00 |
|  | 313 | 281°40,5' | 4,93 | 466161,55 | 4190457,64 |
|  | 312 | 316°28,0' | 32,83 | 466162,55 | 4190452,82 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1049,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 131,12 | 0,00 | 0,00 |
| зу163 | 410 | 336°54,3' | 36,56 | 466104,59 | 4190752,74 |
|  | 411 | 66°53,1' | 32,99 | 466138,22 | 4190738,40 |
|  | 416 | 156°54,7' | 33,57 | 466151,17 | 4190768,74 |
|  | 415 | 201°54,6' | 4,24 | 466120,29 | 4190781,90 |
|  | 414 | 246°54,3' | 29,98 | 466116,35 | 4190780,32 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1201,55 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 137,34 | 0,00 | 0,00 |
| зу61 | 186 | 1°04,2' | 25,62 | 465669,34 | 4190883,86 |
|  | 184 | 276°35,1' | 28,17 | 465694,96 | 4190884,34 |
|  | 183 | 282°12,7' | 17,68 | 465698,19 | 4190856,35 |
|  | 182 | 179°02,2' | 31,77 | 465701,93 | 4190839,08 |
|  | 181 | 91°04,2' | 44,26 | 465670,16 | 4190839,61 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1259,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 147,49 | 0,00 | 0,00 |
| зу104 | 276 | 67°59,5' | 19,97 | 466341,81 | 4190660,12 |
|  | 277 | 32°10,7' | 6,32 | 466349,30 | 4190678,63 |
|  | 278 | 336°54,7' | 34,39 | 466354,65 | 4190682,00 |
|  | 279 | 302°56,0' | 2,78 | 466386,28 | 4190668,51 |
|  | 280 | 264°54,8' | 19,77 | 466387,79 | 4190666,18 |
|  | 281 | 156°53,4' | 7,43 | 466386,04 | 4190646,48 |
|  | 282 | 246°53,1' | 4,82 | 466379,21 | 4190649,40 |
|  | 283 | 156°53,1' | 38,60 | 466377,32 | 4190644,97 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1050,38 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 134,08 | 0,00 | 0,00 |
| зу137 | 354 | 66°53,1' | 28,41 | 466130,55 | 4190487,15 |
|  | 355 | 336°53,1' | 31,10 | 466141,70 | 4190513,29 |
|  | 356 | 246°53,0' | 40,03 | 466170,30 | 4190501,08 |
|  | 351 | 191°41,3' | 3,42 | 466154,59 | 4190464,26 |
|  | 352 | 136°27,9' | 18,46 | 466151,23 | 4190463,57 |
|  | 353 | 123°53,7' | 13,10 | 466137,85 | 4190476,28 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1137,25 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 134,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | 862 | 67°09,8' | 120,84 | 466554,67 | 4190660,83 |
|  | 863 | 67°09,8' | 102,31 | 466601,57 | 4190772,20 |
|  | 864 | 68°17,7' | 18,53 | 466641,28 | 4190866,49 |
|  | 865 | 68°17,7' | 241,64 | 466648,13 | 4190883,71 |
|  | 866 | 151°35,1' | 604,52 | 466737,50 | 4191108,22 |
|  | 867 | 166°54,8' | 256,65 | 466205,81 | 4191395,88 |
|  | 868 | 165°36,3' | 324,14 | 465955,82 | 4191453,99 |
|  | 869 | 252°48,7' | 137,79 | 465641,86 | 4191534,58 |
|  | 870 | 288°56,1' | 47,67 | 465601,14 | 4191402,94 |
|  | 871 | 285°27,5' | 27,62 | 465616,61 | 4191357,85 |
|  | 872 | 285°27,8' | 64,22 | 465623,97 | 4191331,23 |
|  | 873 | 277°07,7' | 61,62 | 465641,09 | 4191269,34 |
|  | 874 | 271°31,8' | 107,01 | 465648,73 | 4191208,19 |
|  | 875 | 275°10,1' | 45,35 | 465651,59 | 4191101,23 |
|  | 876 | 336°54,7' | 860,20 | 465655,68 | 4191056,07 |
|  | 877 | 343°10,4' | 6,99 | 466446,98 | 4190718,73 |
|  | 878 | 326°39,8' | 21,72 | 466453,67 | 4190716,71 |
|  | 879 | 332°03,8' | 93,79 | 466471,81 | 4190704,77 |
|  | Площадь | (кв,м) | 542574,45 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 3142,62 | 0,00 | 0,00 |
| зу27 | 96 | 339°43,9' | 4,51 | 466469,90 | 4190561,65 |
|  | 97 | 314°11,8' | 28,82 | 466474,13 | 4190560,09 |
|  | 98 | 330°01,7' | 9,63 | 466494,22 | 4190539,43 |
|  | 99 | 69°43,6' | 21,30 | 466502,56 | 4190534,62 |
|  | 100 | 67°09,8' | 9,48 | 466509,94 | 4190554,60 |
|  | 101 | 155°10,1' | 39,98 | 466513,62 | 4190563,34 |
|  | 114 | 248°05,1' | 19,91 | 466477,34 | 4190580,13 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1017,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 133,63 | 0,00 | 0,00 |
| зу28 | 101 | 67°09,8' | 26,83 | 466513,62 | 4190563,34 |
|  | 102 | 157°09,8' | 40,00 | 466524,03 | 4190588,06 |
|  | 113 | 247°15,8' | 25,44 | 466487,17 | 4190603,59 |
|  | 114 | 335°10,1' | 39,98 | 466477,34 | 4190580,13 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1044,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,25 | 0,00 | 0,00 |
| зу29 | 102 | 67°09,8' | 26,07 | 466524,03 | 4190588,06 |
|  | 103 | 157°09,8' | 40,00 | 466534,15 | 4190612,10 |
|  | 112 | 247°09,8' | 26,07 | 466497,29 | 4190627,62 |
|  | 113 | 337°09,8' | 40,00 | 466487,17 | 4190603,59 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1042,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,15 | 0,00 | 0,00 |
| зу30 | 103 | 67°09,8' | 37,82 | 466534,15 | 4190612,10 |
|  | 104 | 152°03,8' | 20,84 | 466548,83 | 4190646,95 |
|  | 105 | 246°30,9' | 23,02 | 466530,41 | 4190656,72 |
|  | 111 | 179°29,5' | 20,52 | 466521,24 | 4190635,60 |
|  | 110 | 247°09,8' | 8,86 | 466500,72 | 4190635,78 |
|  | 112 | 337°09,8' | 40,00 | 466497,29 | 4190627,62 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1053,84 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 151,06 | 0,00 | 0,00 |
| зу31 | 105 | 152°03,8' | 33,06 | 466530,41 | 4190656,72 |
|  | 106 | 242°03,8' | 32,80 | 466501,20 | 4190672,21 |
|  | 109 | 333°25,3' | 16,64 | 466485,84 | 4190643,23 |
|  | 110 | 359°29,5' | 20,52 | 466500,72 | 4190635,78 |
|  | 111 | 66°30,9' | 23,02 | 466521,24 | 4190635,60 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1025,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 126,04 | 0,00 | 0,00 |
| зу32 | 106 | 152°03,8' | 32,00 | 466501,20 | 4190672,21 |
|  | 107 | 242°32,0' | 32,80 | 466472,94 | 4190687,19 |
|  | 108 | 332°03,8' | 31,73 | 466457,81 | 4190658,09 |
|  | 109 | 62°03,8' | 32,80 | 466485,84 | 4190643,23 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1044,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 129,32 | 0,00 | 0,00 |
| зу33 | 115 | 69°32,0' | 13,02 | 466415,70 | 4190672,28 |
|  | 116 | 58°59,9' | 18,50 | 466420,25 | 4190684,47 |
|  | 117 | 8°37,5' | 15,54 | 466429,78 | 4190700,33 |
|  | 118 | 149°20,4' | 3,82 | 466445,14 | 4190702,66 |
|  | 119 | 156°54,7' | 35,32 | 466441,85 | 4190704,61 |
|  | 120 | 246°54,7' | 40,00 | 466409,36 | 4190718,46 |
|  | 121 | 336°54,7' | 23,94 | 466393,67 | 4190681,67 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1042,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 150,14 | 0,00 | 0,00 |
| зу34 | 120 | 246°54,7' | 40,00 | 466409,36 | 4190718,46 |
|  | 121 | 156°54,7' | 25,00 | 466393,67 | 4190681,67 |
|  | 122 | 66°54,7' | 40,00 | 466370,67 | 4190691,47 |
|  | 123 | 336°54,7' | 25,00 | 466386,36 | 4190728,27 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу35 | 122 | 66°54,7' | 40,00 | 466370,67 | 4190691,47 |
|  | 123 | 156°54,7' | 25,00 | 466386,36 | 4190728,27 |
|  | 124 | 246°54,7' | 40,00 | 466363,36 | 4190738,07 |
|  | 125 | 336°54,7' | 25,00 | 466347,68 | 4190701,27 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу36 | 124 | 246°54,7' | 40,00 | 466363,36 | 4190738,07 |
|  | 125 | 156°54,7' | 25,00 | 466347,68 | 4190701,27 |
|  | 126 | 66°54,7' | 40,00 | 466324,68 | 4190711,08 |
|  | 127 | 336°54,7' | 25,00 | 466340,37 | 4190747,87 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу37 | 126 | 66°54,7' | 40,00 | 466324,68 | 4190711,08 |
|  | 127 | 156°54,7' | 25,00 | 466340,37 | 4190747,87 |
|  | 128 | 246°54,7' | 40,00 | 466317,37 | 4190757,68 |
|  | 129 | 336°54,7' | 25,00 | 466301,68 | 4190720,88 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу38 | 128 | 246°54,7' | 40,00 | 466317,37 | 4190757,68 |
|  | 129 | 156°54,7' | 25,00 | 466301,68 | 4190720,88 |
|  | 130 | 66°54,7' | 40,00 | 466278,68 | 4190730,69 |
|  | 131 | 336°54,7' | 25,00 | 466294,37 | 4190767,48 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу39 | 130 | 66°54,7' | 40,00 | 466278,68 | 4190730,69 |
|  | 131 | 156°54,7' | 25,00 | 466294,37 | 4190767,48 |
|  | 132 | 246°54,7' | 40,00 | 466271,37 | 4190777,29 |
|  | 133 | 336°54,7' | 25,00 | 466255,69 | 4190740,49 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу40 | 132 | 246°54,7' | 40,00 | 466271,37 | 4190777,29 |
|  | 133 | 156°54,7' | 25,00 | 466255,69 | 4190740,49 |
|  | 134 | 66°54,7' | 40,00 | 466232,69 | 4190750,29 |
|  | 135 | 336°54,7' | 25,00 | 466248,38 | 4190787,09 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу41 | 136 | 246°54,7' | 40,00 | 466225,38 | 4190796,89 |
|  | 137 | 336°54,7' | 25,00 | 466209,69 | 4190760,10 |
|  | 134 | 66°54,7' | 40,00 | 466232,69 | 4190750,29 |
|  | 135 | 156°54,7' | 25,00 | 466248,38 | 4190787,09 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу42 | 136 | 246°54,7' | 40,00 | 466225,38 | 4190796,89 |
|  | 137 | 156°54,7' | 25,00 | 466209,69 | 4190760,10 |
|  | 138 | 66°54,7' | 40,00 | 466186,69 | 4190769,90 |
|  | 139 | 336°54,7' | 25,00 | 466202,38 | 4190806,70 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу43 | 138 | 66°54,7' | 40,00 | 466186,69 | 4190769,90 |
|  | 139 | 156°54,7' | 25,00 | 466202,38 | 4190806,70 |
|  | 140 | 246°54,7' | 40,00 | 466179,38 | 4190816,50 |
|  | 141 | 336°54,7' | 25,00 | 466163,70 | 4190779,71 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу44 | 140 | 246°54,7' | 40,00 | 466179,38 | 4190816,50 |
|  | 141 | 156°54,7' | 25,00 | 466163,70 | 4190779,71 |
|  | 142 | 66°54,7' | 40,00 | 466140,70 | 4190789,51 |
|  | 143 | 336°54,7' | 25,00 | 466156,39 | 4190826,30 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу45 | 143 | 246°54,7' | 40,00 | 466156,39 | 4190826,30 |
|  | 142 | 156°54,7' | 25,00 | 466140,70 | 4190789,51 |
|  | 145 | 66°54,7' | 40,00 | 466117,70 | 4190799,31 |
|  | 144 | 336°54,7' | 25,00 | 466133,39 | 4190836,11 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу46 | 145 | 66°54,7' | 40,00 | 466117,70 | 4190799,31 |
|  | 144 | 156°54,7' | 25,00 | 466133,39 | 4190836,11 |
|  | 147 | 246°54,7' | 40,00 | 466110,39 | 4190845,91 |
|  | 146 | 336°54,7' | 25,00 | 466094,70 | 4190809,12 |
|  | Площадь | (кв,м) | 999,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу47 | 148 | 66°54,7' | 40,00 | 466062,49 | 4190822,85 |
|  | 149 | 156°54,7' | 26,98 | 466078,18 | 4190859,64 |
|  | 150 | 246°54,7' | 40,00 | 466053,36 | 4190870,23 |
|  | 151 | 336°54,7' | 26,98 | 466037,67 | 4190833,43 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1079,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 133,97 | 0,00 | 0,00 |
| зу226 | 150 | 246°54,7' | 40,00 | 466053,36 | 4190870,23 |
|  | 151 | 156°54,7' | 26,00 | 466037,67 | 4190833,43 |
|  | 152 | 66°54,7' | 40,00 | 466013,75 | 4190843,63 |
|  | 153 | 336°54,7' | 26,00 | 466029,44 | 4190880,42 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу227 | 152 | 66°54,7' | 40,00 | 466013,75 | 4190843,63 |
|  | 153 | 156°54,7' | 26,00 | 466029,44 | 4190880,42 |
|  | 154 | 246°54,7' | 40,00 | 466005,52 | 4190890,62 |
|  | 155 | 336°54,7' | 26,00 | 465989,84 | 4190853,82 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу48 | 156 | 66°54,7' | 40,00 | 465965,92 | 4190864,02 |
|  | 157 | 156°54,7' | 26,00 | 465981,60 | 4190900,81 |
|  | 158 | 246°54,7' | 40,00 | 465957,69 | 4190911,01 |
|  | 159 | 336°54,7' | 26,00 | 465942,00 | 4190874,21 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,99 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу49 | 158 | 246°54,7' | 40,00 | 465957,69 | 4190911,01 |
|  | 159 | 156°54,7' | 26,00 | 465942,00 | 4190874,21 |
|  | 160 | 66°54,7' | 40,00 | 465918,08 | 4190884,41 |
|  | 161 | 336°54,7' | 26,00 | 465933,77 | 4190921,21 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу50 | 160 | 66°54,7' | 40,00 | 465918,08 | 4190884,41 |
|  | 161 | 156°54,7' | 26,00 | 465933,77 | 4190921,21 |
|  | 162 | 246°54,7' | 40,00 | 465909,85 | 4190931,40 |
|  | 163 | 336°54,7' | 26,00 | 465894,17 | 4190894,61 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу51 | 162 | 246°54,7' | 40,00 | 465909,85 | 4190931,40 |
|  | 163 | 156°54,7' | 26,00 | 465894,17 | 4190894,61 |
|  | 164 | 66°54,7' | 40,00 | 465870,25 | 4190904,80 |
|  | 165 | 336°54,7' | 26,00 | 465885,94 | 4190941,60 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу52 | 164 | 66°54,7' | 40,00 | 465870,25 | 4190904,80 |
|  | 165 | 156°54,7' | 26,00 | 465885,94 | 4190941,60 |
|  | 166 | 246°54,7' | 40,00 | 465862,02 | 4190951,79 |
|  | 167 | 336°54,7' | 26,00 | 465846,33 | 4190915,00 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу53 | 166 | 246°54,7' | 40,00 | 465862,02 | 4190951,79 |
|  | 167 | 156°54,7' | 26,00 | 465846,33 | 4190915,00 |
|  | 168 | 66°54,7' | 40,00 | 465822,41 | 4190925,20 |
|  | 169 | 336°54,7' | 26,00 | 465838,10 | 4190961,99 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу54 | 168 | 66°54,7' | 40,00 | 465822,41 | 4190925,20 |
|  | 169 | 156°54,7' | 26,00 | 465838,10 | 4190961,99 |
|  | 170 | 246°54,7' | 40,00 | 465814,18 | 4190972,19 |
|  | 171 | 336°54,7' | 26,00 | 465798,50 | 4190935,39 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу55 | 170 | 246°54,7' | 40,00 | 465814,18 | 4190972,19 |
|  | 171 | 156°54,7' | 26,00 | 465798,50 | 4190935,39 |
|  | 172 | 66°54,7' | 40,00 | 465774,58 | 4190945,59 |
|  | 173 | 336°54,7' | 26,00 | 465790,27 | 4190982,38 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу56 | 172 | 66°54,7' | 40,00 | 465774,58 | 4190945,59 |
|  | 173 | 156°54,7' | 26,00 | 465790,27 | 4190982,38 |
|  | 174 | 246°54,7' | 40,00 | 465766,35 | 4190992,58 |
|  | 175 | 336°54,7' | 26,00 | 465750,66 | 4190955,78 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,98 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу57 | 174 | 246°54,7' | 40,00 | 465766,35 | 4190992,58 |
|  | 175 | 156°54,7' | 26,00 | 465750,66 | 4190955,78 |
|  | 176 | 66°54,7' | 40,00 | 465726,75 | 4190965,98 |
|  | 177 | 336°54,7' | 26,00 | 465742,43 | 4191002,77 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1039,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| зу58 | 176 | 66°54,7' | 40,00 | 465726,75 | 4190965,98 |
|  | 177 | 156°54,7' | 28,00 | 465742,43 | 4191002,77 |
|  | 178 | 246°54,7' | 37,00 | 465716,67 | 4191013,75 |
|  | 179 | 291°54,1' | 4,24 | 465702,16 | 4190979,72 |
|  | 180 | 336°54,7' | 25,00 | 465703,75 | 4190975,78 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1115,47 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 134,24 | 0,00 | 0,00 |
| зу82 | 238 | 316°27,9' | 22,65 | 466099,85 | 4190436,52 |
|  | 241 | 46°28,0' | 40,00 | 466116,27 | 4190420,92 |
|  | 240 | 136°27,9' | 24,13 | 466143,82 | 4190449,92 |
|  | 239 | 228°35,7' | 40,03 | 466126,32 | 4190466,54 |
|  | Площадь | (кв,м) | 935,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 126,81 | 0,00 | 0,00 |
| зу81 | 238 | 48°35,7' | 40,03 | 466099,85 | 4190436,52 |
|  | 239 | 123°53,7' | 25,95 | 466126,32 | 4190466,54 |
|  | 236 | 224°23,5' | 38,13 | 466111,85 | 4190488,08 |
|  | 237 | 301°29,1' | 29,18 | 466084,61 | 4190461,41 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1044,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 133,29 | 0,00 | 0,00 |
| зу80 | 237 | 44°23,5' | 38,13 | 466084,61 | 4190461,41 |
|  | 236 | 121°29,1' | 33,57 | 466111,85 | 4190488,08 |
|  | 235 | 176°09,9' | 3,47 | 466094,32 | 4190516,71 |
|  | 234 | 230°50,8' | 36,39 | 466090,86 | 4190516,94 |
|  | 233 | 301°29,1' | 32,03 | 466067,88 | 4190488,72 |
|  | Площадь | (кв,м) | 1270,49 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 143,59 | 0,00 | 0,00 |
| зу106 | 286 | 336°53,1' | 38,63 | 466356,73 | 4190596,75 |
|  | 304 | 66°53,1' | 22,25 | 466392,27 | 4190581,58 |
|  | 305 | 156°53,1' | 38,64 | 466401,00 | 4190602,05 |
|  | 285 | 246°53,1' | 22,25 | 466365,47 | 4190617,22 |
|  | Площадь | (кв,м) | 859,78 | 0,00 | 0,00 |
|  | Периметр | (м) | 121,78 | 0,00 | 0,00 |