630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиныых, 30

тел/факс (383) 2461469, spb.2008@inbox.ru

| Заказчик: ООО «СД Карьер»; Договор:№ 535/2-2022 от 15.03.2022. | Заказчик: ООО «СД Карьер»; Договор:№ 535/2-2022 от 15.03.2022. |  |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории земельного участка

с кадастровым номером   54:19:101101:780

в границах Мочищенского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

Основная (утверждаемая) часть. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории.

535/2-2022-ПП

Новосибирск 2022

630005 г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиныых, 30

тел/факс (383) 2461469, spb.2008@inbox.ru

| Заказчик: ООО «СД Карьер» | Договор:№ 535/2-2022 от 15.03.2022 |  |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории земельного участка

с кадастровым номером   54:19:101101:780

в границах Мочищенского сельсовета

Новосибирского района Новосибирской области

Основная (утверждаемая) часть. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории.

535/2-2022-ПП

| Генеральный директор | К.В. Раевская |
| --- | --- |

Новосибирск 2022

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проект планировки территории земельного участка с кадастровым номером   54:19:101101:780 в границах Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области разработан на основании технического задания на подготовку проекта планировки территории земельного участка с кадастровым номером 54:19:101101:780, составленного на основании обращения общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «СД Карьер» от 28.06.2022 №3750/45 с одновременным внесением изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (приказ министерства строительства Новосибирской области от 21.01.22 №18 «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», приказ министерства строительства Новосибирской области от 20.09.21 №627 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»).

Целью подготовки документации по планировке территории, в соответствии  со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

1.Размещение объектов федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, размещение объектов федерального значения в области железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения в границах проекта планировки территории не запланировано (нового строительства).

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, размещение объектов федерального значения в области энергетики в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, размещение объектов федерального значения в области здравоохранения в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, размещение объектов федерального значения в области высшего профессионального образования в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, размещение объектов федерального значения в части трубопроводного транспорта в границах проекта планировки территории не запланировано.

2. Размещение объектов регионального значения

Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области», размещение объектов регионального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.

Проектом планировки для обеспечения нужд населения предусмотрено поликлиническое отделение емкостью 358 посещений в смену, встроенного типа на первом этаже жилого или общественного здания.

3. Размещение объектов местного значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  объектов местного значения

В границах планируемой территории предусмотрено размещение объектов  местного значения – детские сады общей вместимостью 750 мест, общеобразовательные организации общей вместимостью 2200 мест.

Таблица №1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объект образования | Дошкольная образовательная организация | 250 мест |
| 2 | Объект образования | Дошкольная образовательная организация | 250 мест |
| 3 | Объект образования | Дошкольная образовательная организация | 250 мест |
| 4 | Объект образования | Общеобразовательные организации | 1100 мест |
| 5 | Объект образования | Общеобразовательные организации | 1100 мест |

4. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории

Территория разработки документации по планировке территории установлена техническим заданием министерства строительства Новосибирской области от 15.07.2022 года №5613-06-04-10/45.

Территория граничит с западной стороны с существующей зоной производственной застройки, с северо-западной стороны – с садовым некоммерческим товариществом «Горняк», с северной стороны – с микрорайоном индивидуальной жилой застройки поселка Озерный, с восточной стороны – с зоной коммунально-складской застройки, с южной стороны граничит с улицей Петрозаводской.

Площадь территории разработки документации по планировке территории составляет 100,66га., расчетная численность населения 19700 человек

Расчетные плотность и параметры застройки территории:

- площадь застройки 636000кв.м;

- процент застройки 4-7% (16-9 этажей);

- коэффициент плотности застройки 63,18%;

- плотность населения – 196человек./га.

Согласно Постановлению Правительства Новосибирской области от 01.04.2022г. №145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» возможно единовременное внесение изменений в генеральный план с изменением «Производственной зоны» в пределах разрабатываемого участка на «Жилую зону».

На основании обращения ООО «СД Карьер» от 28.06.2022 №3750/45 в министерство строительства Новосибирской области предлагается внесение изменений в правила землепользования и застройки с установлением в границах территории проекта планировки «зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель населенных пунктов» (нЖсод-1).

В соответствии с предлагаемыми регламентами «зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель населенных пунктов» (жСОД), проектом планировки территории предусмотрено развитие многоэтажной жилой застройки с размещением объектов социального обслуживания в пределах разрабатываемого участка (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные организации – в отдельно стоящих зданиях, поликлиническое отделение – встроенного типа, аптеки, организации дополнительного образования, магазины, предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания, помещения для культурно-досуговой деятельности встроенного типа на первых этажах жилых домов без формирования отдельных земельных участков). В границах «зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель населенных пунктов» предусмотрены плоскостные спортивные сооружения открытого типа.

Таблица №2

Принадлежность существующего земельного участка к категории земель

и вид разрешенного использования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:19:101101:780 | 1006644 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | для разработки карьера, размещения производственной базы и железнодорожных путей |

Документация по планировке территории включает в себя описание основных направлений градостроительного развития территории, а также решения по выделению элементов планировочной структуры, установлению границ земельных участков, установлению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Градостроительное развитие территории связано с формированием «зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель населенных пунктов»; в границах которой возможно формирование дошкольных общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций; улично-дорожной сети местного значения, имеющей выходы на существующие дороги и объектов обслуживающей и инженерной инфраструктуры.

Красные линии улицы Петрозаводской установлены и закоординированны в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в границах проекта планировки территории с учетом существующих земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Красные линии проекта планировки территории представлены на Схеме № 1.

Система координат местная Новосибирской области действует на территории Новосибирской области на основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» (далее – местная система координат Новосибирской области – МСК НСО).

Таблица № 3

Перечень координат характерных точек красных линий (местная система координат Новосибирской области – МСК НСО)

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4197839,43 | 499492,92 |
| 2 | 4197768,90 | 499480,87 |
| 3 | 4197744,77 | 499392,23 |
| 4 | 4197659,67 | 499030,76 |
| 5 | 4197534,62 | 498674,13 |
| 6 | 4197517,55 | 498677,36 |
| 7 | 4197514,54 | 498681,11 |
| 8 | 4197511,58 | 498678,49 |
| 9 | 4197360,45 | 498707,09 |
| 10 | 4197285,44 | 498721,28 |
| 11 | 4197194,38 | 498768,22 |
| 12 | 4197084,41 | 498905,53 |
| 13 | 4197067,58 | 498918,01 |
| 14 | 4197041,25 | 498931,17 |
| 15 | 4196988,22 | 498952,47 |
| 16 | 4197017,00 | 499037,14 |
| 17 | 4196980,56 | 499049,09 |
| 18 | 4196954,23 | 498966,81 |
| 19 | 4196950,77 | 498964,85 |
| 20 | 4196930,26 | 498969,26 |
| 21 | 4196910,21 | 499017,25 |

Схема № 1

Красные линии проекта планировки  территории

Таблица № 4

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

(Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальных зон, код вида разрешенного использования в соответствии с правилами землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный приказом министерства строительства Новосибирской области от 04.07.2022  №390)

| № п.п. | Наименование зоны размещения объекта капитального строительства | Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды | Вспомогательные виды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилые зоны |  |  |  |
| 1.1 | Зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель населенных пунктов» (нЖсод-1) | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Обслуживание жилой застройки (2.7) Хранение автотранспорта (2.7.1) Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Спорт (5.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Социальное обслуживание (3.2) Бытовое обслуживание (3.3) Религиозное использование (3.7) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Деловое управление (4.1) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) | Служебные гаражи (4.9) |

Схема № 2

Схема координат характерных точек границ зон планируемого

размещения объектов капитального строительства

Жилая зона

Таблица № 5

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

(местная система координат Новосибирской области – МСК НСО)

Жилая зона

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 4197360,45 | 498707,09 |
| 2 | 4197285,45 | 498721,27 |
| 3 | 4197231,24 | 498749,22 |
| 4 | 4197194,38 | 498768,22 |
| 5 | 4197084,41 | 498905,53 |
| 6 | 4197067,58 | 498918,01 |
| 7 | 4197041,25 | 498931,17 |
| 8 | 4196988,22 | 498952,47 |
| 9 | 4197017,00 | 499037,14 |
| 10 | 4196980,56 | 499049,09 |
| 11 | 4196954,24 | 498966,81 |
| 12 | 4196950,77 | 498964,85 |
| 13 | 4196930,27 | 498969,26 |
| 14 | 4196910,24 | 499017,19 |
| 15 | 4196903,65 | 499044,06 |
| 16 | 4196896,41 | 499073,68 |
| 17 | 4196899,63 | 499084,29 |
| 18 | 4196901,74 | 499083,58 |
| 19 | 4196955,25 | 499289,60 |
| 20 | 4196972,14 | 499394,87 |
| 21 | 4196994,06 | 499510,04 |
| 22 | 4197001,51 | 499507,68 |
| 23 | 4197007,80 | 499506,21 |
| 24 | 4197019,91 | 499564,05 |
| 25 | 4197029,07 | 499567,13 |
| 26 | 4197041,25 | 499562,03 |
| 27 | 4197045,00 | 499560,46 |
| 28 | 4197062,99 | 499552,93 |
| 29 | 4197082,28 | 499591,12 |
| 30 | 4197113,34 | 499650,07 |
| 31 | 4197146,79 | 499720,71 |
| 32 | 4197218,55 | 499814,57 |
| 33 | 4197213,84 | 499819,34 |
| 34 | 4197206,90 | 499823,78 |
| 35 | 4197255,35 | 499885,06 |
| 36 | 4197271,86 | 499872,09 |
| 37 | 4197282,05 | 499882,65 |
| 38 | 4197314,19 | 499925,61 |
| 39 | 4197375,32 | 500003,18 |
| 40 | 4197400,08 | 500040,68 |
| 41 | 4197409,76 | 500056,06 |
| 42 | 4197430,37 | 500090,43 |
| 43 | 4197280,83 | 500340,59 |
| 44 | 4197662,49 | 500382,58 |
| 45 | 4197811,45 | 499977,06 |
| 46 | 4197937,40 | 499767,96 |
| 47 | 4197916,17 | 499751,23 |
| 48 | 4197896,67 | 499709,95 |
| 49 | 4197829,17 | 499591,00 |
| 50 | 4197838,07 | 499506,25 |
| 51 | 4197839,43 | 499492,92 |
| 52 | 4197768,90 | 499480,87 |
| 53 | 4197734,31 | 499353,82 |
| 54 | 4197698,49 | 499141,56 |
| 55 | 4197534,63 | 498674,13 |
| 56 | 4197517,53 | 498677,36 |
| 57 | 4197514,54 | 498681,11 |
| 58 | 4197511,58 | 498678,49 |

5. Характеристика планируемого развития транспортной инфраструктуры

В границах проекта планировки территории не предусмотрено мероприятий по развитию улично-дорожной сети. Сеть внутриквартальных проездов будет организована на последующих стадиях проектирования для обслуживания жилой застройки.

В границах разрабатываемой территории не предусмотрены участки для размещения гаражей и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей. Хранение автотранспорта предполагается на приобъектных автомобильных стоянках.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения (19700 человек, проживающего в многоквартирных малоэтажных жилых домах (без приквартирных участков) расчетное количество машиномест на территории 6432 машиномест.

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории

На проектируемой территории в границах территории поселка «Озерный» планируется комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,  электроснабжения и связи.

Водоснабжение

На территории планируемой застройки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

Водоснабжение проектируемой площадки предусматривается от единой сети для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой территории проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.

Водоснабжение проектируемой территории производится от городских сетей в соответствии с расчетной схемой водоснабжения г. Новосибирска.

Согласно техническим условиям N5-19265 от 29.06.2022 г., снабжение участка застройки водой производится от проектируемого водопровода Д=500 по ул. Кубовая и Д=500мм по ул. Серпуховская. Необходимый напор воды в сети создается проектируемой ПНС производительностью 6000 куб.м. в сутки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со  схемой водоснабжения г. Новосибирска, разработанной ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» в 2009 году и составляют  на расчетный срок (2024 год) – 280 л/сут на человека. Дополнительно учтены расходы воды объектов общегородского значения.

Тип основания под трубы будет определен на последующих стадиях проектирования. Ориентировочная глубина заложения магистральных трубопроводов принята 3,2 м и будет уточняться по данным инженерно-геологических изысканий или данных МУП «Горводоканала».

Водопроводные колодцы выполняются из сборных ж/б изделий, выпускаемые местной строительной промышленностью.

При расчете общего водопотребления планировочного района, в связи с отсутствием данных на данной стадии проектирования, количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В многоэтажной застройке, для обеспечения нормативного давления, предусмотрена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных помещениях.

Среднесуточный расход воды 6005,7тыс. м3/сут.

Время тушения пожара 1 час.

Расход воды на пожаротушение составит 115,3 л/с, из расчета на два пожара.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на территории коммунальных зон.

Расчёт мощностей объектов необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Водоотведение

Проектом предусматривается полная раздельная система канализации с самостоятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации.

Согласно техническим условиям N5-19265/1 от 29.06.2022 г., канализование территории производится  в проектируемый  коллектор Д=1000мм по ул. Тюленнина-Красный проспект через проектируемую КНС производительностью 6000 куб.м в сутки напорными трубопроводами  Д500 мм в две нитки, камеру гаситель напора и проектируемый самотечный коллектор Д=700 мм.

При согласии ГВК возможно подключение бытовой канализации от застройки 1 этапа в существующую КНС в районе ул. Кубовая.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой жилую застройку, расположенную на территории проектируемого района:

Сети канализации прокладываются по газонам вдоль дорог.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Сети самотечной канализации проектируются из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренней цементно-песчаной изоляцией или неметаллических труб, сети напорной канализации проектируются из полиэтиленовых напорных труб.

Нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод, нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Среднесуточные расходы хозяйственно-бытовых стоков 5163,5тыс. м3/сут.

Ливневая канализация

В проекте планировки намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока планируемой территории. В проекте намечена разветвленная сеть проектируемых водостоков, которые вместе с существующими коллекторами включены в общую водосточную сеть.

Диаметры трубопроводов приняты ориентировочно по проектам-аналогам в соответствии с требованиями  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчётами правильность принятых сечений трубопроводов.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод предусматривается устройство вертикальной планировки территории, затем, по внутриквартальным дорогам вода попадает на магистрали. На магистралях устраивается сеть закрытой ливневой канализации, по которой вода попадает на очистные сооружения. После прохождения соответствующего цикла очистки, ливневые воды сбрасываются в выпуск N185, согласно схеме развития ливневой канализации г. Новосибирска.

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения приемников стока (рек). В целях защиты водоприемников поверхностного стока от загрязнения на водовыпуске из закрытой системы дождевой канализации предусматривается устройство очистных сооружений поверхностного стока.

Качество очистки загрязненных поверхностных вод должно отвечать требованиям санитарных органов и соответствовать нормам сброса в рыбохозяйственные водоемы.

Количество поверхностных вод резко возрастает в период интенсивных осадков и таяния снегов. В последнем случае существенно изменяется и их состав. Для обеспечения нормальной эксплуатации очистных сооружений в подобных случаях устанавливаются специальные аппараты – усреднители, выбор и расчет которых определяется характеристиками залповых выбросов.

Тип очистных сооружений предлагается глубокой очистки закрытого типа по технологии компании «Standartparkт» или другой наиболее эффективной конструкции ко времени детального проектирования. Тип и площадь очистных сооружений будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа до застройки следует принимать по требованиям органов санитарного надзора - 50 м (СанПиН 2.2. 1/2.1.1.1200-03).

Состав мероприятий по инженерной подготовке должен уточняться на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты района по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и горячее водоснабжение. Теплоснабжение потребителей данной территории осуществляется от проектируемой котельной, расположенной за границами проекта планировки.

Общая  тепловая проектируемая нагрузка в границах проекта планировки территории составляет 29,643 Гкал/ч.

Электроснабжение

На основании предоставленной информации АО «Региональные электрические сети» от 15.06. 2022г. № 53-04-15/212546 сообщается следующее.	 Объекты планируются к расположению на земельных участках, расположенных в зоне действия  ПС 110 кВ Мочище, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».

Присоединение объекта (I и II этапы) с расчетной  мощностью 4.61 МВт (от электрических сетей АО «РЭС» на напряжении 10 кВ) на текущий момент возможно по существующей схеме от яч. 9 и яч. 4 ПС 110 кВ  Мочище ( акт об осуществлении технологического присоединения №АТП-50-СРП-71/22/214302 от 12.05.2022).

Присоединение объекта (III и IV этапы) с расчетной  мощностью 8.11 МВт (от электрических сетей АО «РЭС» на напряжении 0.4 кВ) требуется выполнение мероприятий по реконструкции ПС 110 кВ Мочище с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС и реконструкции ЗРУ 10 кВ для установки ячеек, строительство двух питающих ЛЭП-10 кв, установка  двух РП, установка необходимого количества двух трансформаторных КТПН 10/0.4 кВ, строительство сети от РП до КТПН, строительство сети 0.4 кВ от КТПН до ВРУ объектов, а также установка приборов учета на границе балансовой принадлежности объектов энергетики.

Вышеуказанные мероприятия не учитывают необходимость/отсутствие необходимости выполнения реконструкции прилегающей сети 110-220 кВ, расчеты по которой будут проводиться дополнительно при поступлении соответствующей заявки на технологическое присоединение.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технической документации.

Определение количества и мощности ТП разрабатываются в проектах детальной планировки на основании технических условий энергоснабжающей организации, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей района, и Правил технологического присоединения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. №861Расчетная мощность проектируемых потребителей составляет 12,715 МВт.

7. Особо охраняемые природные территории

В границах проекта планировки территории не установлены особо охраняемые природные территории.

8. Объекты культурного наследия

В границах проекта планировки территории объектов культурного наследия не отображено вследствие отсутствия в перечне объектов культурного наследия, расположенных в районах Новосибирской области по состоянию на 2020 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 232-р).

9. Основные технико-экономические показатели использования планируемой территории

9

Таблица № 7

Основные технико-экономические показатели использования планируемой территории

| № п\п | Характеристика | Норматив | Кол-во существующее | Кол-во проектируемое | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения |  | - | 19700 | человек |  |
| 1 | Общеобразовательные организации | 100 учащихся на 1000 человек общей численности населения. | - | 2200 | учащихся | В зоне нормативной доступности в пределах территории ПП |
| 2 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1000 человек общей численности населения | - | 750 | учащихся | В зоне нормативной доступности в пределах территории ПП. |
| 3 | Организации дополнительного образования | 60 мест на 1000. человек общей численности населения | - | 1182 | мест | В пределах территории ПП. |
| 4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 181,5 посещений в смену на 10000 человек | - | 358 | посещений в смену | Существующая врачебная амбулатория д.п.Мочище Встроенные на первых этажах жилых домов |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения: | 1950 кв.м на 1000 человек | - | 38415 | кв.м | На территории |
|  | -крытые плоскостные сооружения -30% |  | - | 11525 | кв.м | В границах поселения за пределами участка |
|  | -открытые плоскостные сооружения - 70% |  | - | 26890 | кв.м | На территории |
| 7 | Аптеки | 50000 человек - 1 объект на 10000 человек | - | 2 | объект | Размещаются на первых этажах жилых домов |
| 8 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | 50 на 1000 человек | - | 985 | кв.м площади пола | Размещаются на первых этажах жилых домов |
| 9 | Предприятия общественного питания | городские населенные пункты: 40 мест на 1000. человек, в том числе 32 места на 1000. человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1000 человек - для квартала (микрорайона, жилого района); | - | 788 | место | Размещаются на первых этажах жилых домов |
|  |  |  | - | 630 | место |  |
|  |  |  | - | 158 | место |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | городские населенные пункты: 9 рабочих мест на 1000 человек, в том числе 7 рабочих мест на 1000 человек - для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1000 человек - для квартала (микрорайона, жилого района); | - | 178 | рабочее место |  |
|  |  |  | - | 138 | рабочее место |  |
|  |  |  |  | 40 | рабочее место |  |
| 11 | Отделения почтовой связи | III-IV | - | 1 | объект | размещаются на первых этажах жилых домов |
| 12 | Участковые пункты полиции | Для городских поселений - 1 участковый уполномоченный полиции на 3000 постоянно проживающего городского населения | - | 7 | человек | размещаются на первых этажах жилых домов |
| 13 | Дом культуры | 1 объект на 20000 населения | - | 1 | Объект | За границами ПП На территории сельсовета |
| 14 | Пожарная часть | 1*6 машин для населенных пунктов площадью до 2000га, численностью населения от 5 до 20000 человек | 2 объекта | 1 | Объектов | За границами ПП На территории сельсовета |
|  |  |  |  | 6 | Пож.машин |  |
| 15 | Скорая помощь | 1 автомобиль на 10000 человек | 1 объект | 2 | автомобиля | За границами ПП На территории сельсовета |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение |  | - | 29,643 | Гкал/час |  |
| 2 | Водоснабжение |  | - | 6005,7 | тыс. м3/сут |  |
| 3 | Водоотведение |  | - | 5163,5 | тыс. м3/сут |  |
| 4 | Ливневая канализация |  | - | - | л/с |  |
| 5 | Электроснабжение |  | - | 12,72 | МВт. |  |
| Зонирование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производственная зона |  | 100,66 | - | га |  |
| 2 | Жилая зона |  | - | 100,66 | га |  |
|  | ВСЕГО |  | 100,66 |  | га |  |

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Этапы реализации мероприятий, планируемых проектом планировки территории

Развитие территории предполагается в 4 этапа с последовательным введением в эксплуатацию жилых и общественных площадей, а так же обеспечения населения объектами социального обслуживания.

| Этап | Население, человек | Площадь жилая, тыс.кв.м. | Площадь общественная, тыс.кв.м. | Объекты планируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап 2025г. | 4667 | 140 | 14 | Детсад на 250 мест Организации дополнительного образования – 280 мест Лечебно-профилактические мед.организации – 85мест Предприятия бытового обслуживания 42 места Помещения культурно-досуговой деятельности – 233места Предприятия общественного питания 187мест Плоскостные спортивные сооружения – 9101кв.м. |
| II этап 2027г. | 2367 | 71 | 5 | Школа на 1100 мест Аптеки – 1 объект Организации дополнительного образования – 142 мест Лечебно-профилактические мед.организации – 43мест Предприятия бытового обслуживания 21места Помещения культурно-досуговой деятельности – 118места Предприятия общественного питания 95мест Плоскостные спортивные сооружения – 4616кв.м. |
| III этап 2029г. | 6566 | 197 | 16 | Детсад на 250 мест Школа на 1100 мест Аптеки – 1 объект Организации дополнительного образования – 394 мест Лечебно-профилактические мед.организации – 119 мест Предприятия бытового обслуживания 263 места Помещения культурно-досуговой деятельности – 328 мест Предприятия общественного питания 263 мест Плоскостные спортивные сооружения – 12804кв.м. |
| IV этап 2031г. | 6100 | 183 | 10 | Детсад на 250 мест Организации дополнительного образования – 366 мест Лечебно-профилактические мед.организации – 111 мест Предприятия бытового обслуживания 263 места Помещения культурно-досуговой деятельности – 305 мест Предприятия общественного питания 244 мест Плоскостные спортивные сооружения – 11895кв.м. |
| Всего | 19700 | 591 | 45 | Школы 2200 мест Детсады 750 мест |

Формирование единой жилой зоны для всей территории развития позволяет застройщикам корректировать проектные решения и уточнить размещение жилой застройки и необходимых объектов социального обеспечения на последующих этапах проектирования.

Полное развитие планируемой территории предусматривается к 2031 году.

По мере формирования застройки будут сданы в эксплуатацию объекты социального обслуживания встроенного типа и открытые спортивные площадки, размещение которых должно быть предусмотрено на последующих стадиях проектирования. Объекты инженерного обслуживания территории будут размещаться по мере подключения инженерных сетей, сроки необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

Объекты, предусмотренные на разрабатываемой территории не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Основные задачи, решаемые в проекте планировки территории, следующие:

- изменение назначения территории развития посредством смены зоны размещения объектов капитального строительства.