ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к проекту планировки территории в границах поселка Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области и проекту межевания в его составе

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного,

общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития

социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проект планировки территории в границах поселка Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в границах квартала с кадастровым номером 54:19:101102, разработан на основании Приказа №143 Министерства строительства Новосибирской области, на основании предложений ООО «Антей» с одновременным внесением изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (в соответствии с Приказом Министерства строительства Новосибирской области №18 от 21 января 2022 года «О подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»).

Внесение изменений возможно согласно Постановлению Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 №145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» п.4.3 «Проекты инвесторов, являющихся получателями мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.06.2016 №75-Оз «Об отдельных вопросах государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капиталовложений на территории Новосибирской области».

Целью подготовки документации по планировке территории, в соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

  - Размещение объектов федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, размещение объектов федерального значения в области железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения в границах проекта планировки территории не запланировано (нового строительства).

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, размещение объектов федерального значения в области энергетики, в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, размещение объектов федерального значения в области здравоохранения в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, размещение объектов федерального значения в области высшего профессионального образования в границах проекта планировки территории не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, размещение объектов федерального значения в части трубопроводного транспорта в границах проекта планировки территории не запланировано.

  - Размещение объектов регионального значения

Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области», размещение объектов регионального значения в границах проекта планировки территории не запланировано.

Проектом планировки для обеспечения нужд населения предусмотрено поликлиническое отделение емкостью 200 посещений в смену, встроенного типа на первом этаже жилого дома.

  - Размещение объектов местного значения

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

В границах планируемой территории предусмотрено размещение объекта  местного значения – детский сад вместимостью 260 мест.

Одновременно с разработкой проекта планировки выполняется внесение изменений в Генеральный план Мочищенского сельсовета.

Дополнительно объекты местного значения, обеспечивающие потребности разрабатываемой территории располагаются за границами проекта планировки.

Таблица №1

| № п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, местоположение | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объект образования | Дошкольная образовательная организация | 120 мест |

  - Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров застройки территории

Территория разработки документации по планировке территории установлена приказом министерства строительства Новосибирской области «О подготовке проекта планировки территории в границах п. Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и проект межевания территории в его составе» №143 от 25 марта 2022 года.

Территория граничит на северо-западе с существующей зоной коммунально-складской и производственной застройки, с вкраплениями зоны застройки индивидуальными жилыми домами, с юго-запада с границей Мочищенского сельсовета, на юго-востоке граничит с дорогой межмуниципального значения Новосибирск – Садовый (Н-2101), по которой проходит граница Станционного сельсовета, а так же с границей дачного поселка Мочище Мочищенского сельсовета. Примыкающий участок территории дачного поселка Мочище, ограниченный дорогой межмуниципального значения Новосибирск – Садовый (Н-2101), служит для размещения объектов обслуживания территории проекта планировки.

Площадь территории разработки документации по планировке территории составляет 28,81 га., расчетная численность населения 11 012 чел.

Расчетные плотность и параметры застройки территории:

- площадь застройки 33 505,40 кв.м.

- процент застройки 11,63%

- коэффициент плотности застройки 1,15%

- плотность населения – 382 чел./га.

Согласно Постановлению Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 №145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний» возможно единовременное внесение изменений в Генеральный план с изменением зоны «Режимных территорий» в пределах разрабатываемого участка на «Жилую зону».

На основании письма ООО «Антей» в Министерство строительства Новосибирской области № 14 от 18.03.2022 г., предлагается внесение изменений в Правила землепользования и застройки с установлением «Зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель населенных пунктов» (нСОД).

В соответствии с предлагаемыми регламентами «зоны смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель населенных пунктов» (нСОД), проектом планировки территории предусмотрено развитие многоэтажной жилой застройки с размещением объектов социального обслуживания в пределах разрабатываемого участка (детское дошкольное учреждение на отдельном земельном участке, поликлиническое отделение – встроенного типа, аптеки, организации дополнительного образования, магазины, предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания, помещения для культурно-досуговой деятельности встроенного типа на первых этажах жилых домов без формирования отдельных земельных участков. Кроме того, предусмотрены плоскостные спортивные сооружения открытого типа).

Таблица №2

Земельные участки и их принадлежность к функциональным зонам и территориальным зонам в границах территории проектирования

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв.м | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 54:19:101102:34 | 288,123 | Земли населенных пунктов | Для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации |

Документация по планировке территории включает в себя описание основных направлений градостроительного развития территории, а также решения по выделению элементов планировочной структуры, установлению границ земельных участков, установлению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Градостроительное развитие территории связано с формированием зоны смешанной и общественно-деловой застройки, дошкольных общеобразовательных организаций и объектов обслуживающей инфраструктуры, посредством:

- формирования новых элементов улично-дорожной сети, имеющих выходы на существующие дороги;

- инженерной подготовки территории, ее защиты от паводковых вод и проведения вертикальной планировки;

- размещения инженерных объектов, в том числе канализационных очистных сооружений.

Красные линии установлены и закоординированны в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в границах проекта планировки территории с учетом существующих земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Красные линии проекта планировки территории представлены на Схеме № 1.

Система координат местная Новосибирской области действует на территории Новосибирской области на основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области» (далее – местная система координат Новосибирской области – МСК НСО).

Таблица № 3

Перечень координат характерных точек красных линий (местная система координат Новосибирской области – МСК НСО)

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 498486,92 | 4198036,50 |
| 2 | 498454,21 | 4198059,21 |
| 3 | 498369,22 | 4198064,49 |
| 4 | 498266,36 | 4198070,87 |
| 5 | 498235,67 | 4198082,19 |
| 6 | 498197,94 | 4198199,43 |
| 7 | 498239,75 | 4198342,50 |
| 8 | 498288,26 | 4198400,42 |
| 9 | 498310,16 | 4198382,49 |
| 10 | 498370,93 | 4198457,16 |
| 11 | 498344,1 | 4198479,00 |
| 12 | 498354,74 | 4198492,91 |

Схема № 1

Красные линии проекта планировки территории

Таблица № 4

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

(Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для территориальных зон, код вида разрешенного использования в соответствии с правилами землепользования и застройки Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области)

| № п.п. | Наименование зоны размещения объекта капитального строительства | Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды | Вспомогательные виды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилые зоны |  |  |  |
| 1.1 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель населенных пунктов (нСОД) *Для населенных пунктов городских поселений | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) Блокированная жилая застройка (2.3) Среднеэтажная жилая застройка (2.5) Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) Здравоохранение (3.4) Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1) Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2) Площадки для занятий спортом (5.1.3) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Хранение автотранспорта (2.7.1) Коммунальное обслуживание (3.1) Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2) Социальное обслуживание (3.2) Бытовое обслуживание (3.3) Культурное развитие (3.6) Религиозное использование (3.7) Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) Деловое управление (4.1) Рынки (4.3) Магазины (4.4) Общественное питание (4.6) Использование лесов (10.0) | Служебные гаражи (4.9) |
| 1.2 | Зона дошкольных и образовательных организаций (ОсДс) | Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) Улично-дорожная сеть (12.0.1) Благоустройство территории (12.0.2) | Не устанавливается | Не устанавливается |

Схема № 2

Схема координат характерных точек границ зон планируемого

размещения объектов капитального строительства

Зона дошкольных образовательных организаций

Таблица № 5

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

(местная система координат Новосибирской области – МСК НСО)

Зона дошкольных образовательных организаций

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 498521,02 | 4198415,04 |
| 2 | 498490,05 | 4198438,07 |
| 3 | 498436,99 | 4198479,11 |
| 4 | 498410,50 | 4198442,45 |
| 5 | 498493,12 | 4198378,43 |

Схема № 3

Схема координат характерных точек границ зон планируемого

размещения объектов капитального строительства

Жилая зона

Таблица № 6

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

(местная система координат Новосибирской области – МСК НСО)

Жилая зона

| № точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 498868,45 | 4198372,17 |
| 2 | 498903,77 | 4198421,70 |
| 3 | 499035,14 | 4198605,72 |
| 4 | 498876,20 | 4198716,93 |
| 5 | 498816,56 | 4198761,75 |
| 6 | 498785,59 | 4198787,56 |
| 7 | 498727,57 | 4198710,54 |
| 8 | 498646,22 | 4198593,61 |
| 9 | 498521,02 | 4198415,04 |
| 10 | 498493,12 | 4198378,43 |
| 11 | 498410,50 | 4198442,45 |
| 12 | 498436,99 | 4198479,11 |
| 13 | 498422,20 | 4198490,56 |
| 14 | 498398,29 | 4198463,47 |
| 15 | 498373,65 | 4198480,05 |
| 16 | 498354,74 | 4198492,91 |
| 17 | 498344,10 | 4198479,00 |
| 18 | 498370,93 | 4198457,17 |
| 19 | 498310,16 | 4198382,50 |
| 20 | 498295,59 | 4198394,40 |
| 21 | 498288,26 | 4198400,42 |
| 22 | 498285,67 | 4198402,55 |
| 23 | 498239,74 | 4198342,50 |
| 24 | 498251,50 | 4198331,68 |
| 25 | 498276,97 | 4198306,91 |
| 26 | 498254,58 | 4198274,86 |
| 27 | 498228,46 | 4198231,36 |
| 28 | 498197,94 | 4198199,44 |
| 29 | 498235,67 | 4198082,19 |
| 30 | 498266,36 | 4198070,87 |
| 31 | 498337,17 | 4198066,47 |
| 32 | 498369,22 | 4198064,49 |
| 33 | 498398,09 | 4198073,34 |
| 34 | 498403,97 | 4198074,57 |
| 35 | 498433,08 | 4198089,71 |
| 36 | 498461,75 | 4198114,52 |
| 37 | 498489,66 | 4198143,86 |
| 38 | 498521,85 | 4198127,87 |
| 39 | 498480,54 | 4198075,70 |
| 40 | 498469,01 | 4198066,18 |
| 41 | 498466,37 | 4198064,42 |
| 42 | 498464,33 | 4198067,18 |
| 43 | 498454,21 | 4198059,21 |
| 44 | 498486,92 | 4198036,51 |
| 45 | 498492,51 | 4198046,26 |
| 46 | 498498,21 | 4198061,48 |
| 47 | 498500,88 | 4198061,67 |
| 48 | 498507,98 | 4198079,85 |
| 49 | 498532,36 | 4198094,53 |
| 50 | 498541,07 | 4198118,44 |
| 51 | 498586,09 | 4198119,02 |
| 52 | 498612,96 | 4198115,25 |
| 53 | 498640,08 | 4198127,92 |
| 54 | 498654,93 | 4198125,47 |
| 55 | 498652,89 | 4198106,74 |
| 56 | 498709,02 | 4198151,77 |
| 57 | 498706,82 | 4198154,96 |
| 58 | 498760,97 | 4198221,10 |
| 59 | 498794,72 | 4198268,48 |
| 60 | 498840,20 | 4198332,28 |

  - Характеристика планируемого развития транспортной инфраструктуры

В границах проекта планировки территории не предусмотрено мероприятий по развитию улично-дорожной сети. Сеть внутриквартальных проездов будет организована на последующих стадиях проектирования для обслуживания жилой застройки.

В границах разрабатываемой территории не предусмотрены участки для размещения гаражей и открытых стоянок для постоянного хранения автомобилей. Хранение автотранспорта предполагается на приобъектных автомобильных стоянках.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения (11 012 человек), проживающего в многоквартирных малоэтажных жилых домах (без приквартирных участков) расчетное количество машиномест на территории 4316 машино-мест.

  - Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории

На проектируемой территории в границах территории поселка «Озерный» планируется комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,  электроснабжения и связи.

Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой территории проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей:

- устройство закольцованной районной сети;

- переподключение существующих зданий к новой системе водоснабжения.

Водоснабжение проектируемой территории производится от сетей городского водопровода в соответствии с расчетной схемой водоснабжения г. Новосибирска.

Нормы на хоз-питьевое водопотребление приняты в соответствии со  схемой водоснабжения г. Новосибирска, разработанной ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» в 2009 году и составляют  на расчетный срок (2030 год) – 280 л/сут на человека. Дополнительно учтены расходы воды объектов общегородского значения.

В многоэтажной застройке, для обеспечения нормативного давления, предусмотрена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных помещениях.

Среднесуточный расход воды 4261,5 тыс. м3/сут.

Максимально-суточный объем воды 4632,8 тыс. м3/сут.

Расход воды на пожаротушение составит 70 л/с, из расчета на два пожара.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на территории коммунальных зон.

Расчёт мощностей объектов необходимо выполнить на стадии рабочего проектирования с уточнением их характеристик.

Водоотведение

Проектом предусматривается полная раздельная система канализации с самостоятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации.

Схема прокладки магистральных (уличных) сетей хозяйственно-бытовой канализации определяется рельефом местности, решением вертикальной планировки территории и положением существующих канализационных сетей, к которым проектируется подключение.

Бытовые сточные воды от жилых и общественных, зданий самотечными сетями отводятся во внутриквартальную сеть бытовой канализации и далее подаются в городские магистральные самотечные коллекторы.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоотведения административно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на территории проектируемого района.

Сети канализации прокладываются по газонам вдоль дорог.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рельефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Сети канализации проектируются из высокопрочных чугунных труб с шаровидным графитом (ВЧШГ) с внутренней цементно-песчаной изоляцией или неметаллических труб.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод, нормы водоотведения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Среднесуточные расходы хозяйственно-бытовых стоков 3710,9 тыс. м3/сут.

Максимальные расходы хозяйственно-бытовых стоков 4082 тыс. м3/сут.

Ливневая канализация

Отвод поверхностного стока с данной территории намечается осуществить с помощью закрытой проектируемой сети дождевой канализации.

Развитие закрытой сети дождевой канализации предусматривается проектом в основном по улицам и проездам территории рассмотрения в соответствии с отметками вертикальной планировки.

Для обеспечения водоотвода поверхностного стока от вновь размещаемых объектов может быть обеспечен путем прокладки сети дождевой канализации Д=500-2000 мм.

Ливневые стоки направляются на проектируемые очистные сооружения и далее к выпуску №185, согласно схеме развития ливневой канализации г. Новосибирска.

Общее  количество стоков составляет – 106,9 л/сек.

Среднегодовые объемы дождевого, талого стоков и моечных вод, поступающих на очистные сооружения, составят соответственно 18,989 тыс. куб. м, 14,907 тыс. куб. м и  5,762 тыс. куб. м.

Теплоснабжение

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты района по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и горячее водоснабжение. Теплоснабжение потребителей данной территории осуществляется от проектируемой котельной, расположенной за границами проекта планировки.

Общая  тепловая нагрузка территории в границах проекта планировки составляет 14,551 Гкал/ч.

Электроснабжение

Для запитки конечных потребителей электроэнергии на напряжении 0,4 кВ на проектируемой территории планируется строительство ряда понизительных трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 -1000 - 1250 кВА. Определение количества и мощности ТП разрабатываются в проектах детальной планировки на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей района, и в объем данного проекта планировки не входят.

Обеспечение питания на напряжении 10 кВ распределительных пунктов РП-10 кВ и трансформаторных понизительных подстанций ТП-10/0,4 кВ осуществляется с помощью кабельных линий 10 кВ, прокладываемых подземно.

Подключение РП-10 кВ предусмотрено выполнить от ЗРУ-10 кВ проектируемой ПС-220/10 кВ, расположенной на сопредельной территории. Передача потребителям электрической энергии на напряжении 0,4 кВ производится от проектируемых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ через распределительные сети, выполненные кабелями на номинальное напряжение 1кВ, прокладываемыми в земле.

Расчетная электрическая нагрузка проектируемой территории составляет 6662,4кВт.

  - Особо охраняемые природные территории

В границах проекта планировки территории не установлены особо охраняемые природные территории.

  - Объекты культурного наследия

В границах проекта планировки территории объектов культурного наследия не отображено вследствие отсутствия в перечне объектов культурного наследия, расположенных в районах Новосибирской области по состоянию на 2020 год (распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2017 № 232-р).

  - Основные технико-экономические показатели использования

планируемой территории

Таблица 6

Основные технико-экономические показатели использования планируемой
территории

| № п\п | Характеристика | Норматив | Кол-во существующее | Кол-во проектируемое | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения |  | 0 | 11012 | чел |  |
| 1 | Общеобразовательные организации | 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения. | 0 | 1100 | учащихся | В зоне нормативной доступности за пределами территории (ПП «Мочище») |
| 2 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 0 | 380 | учащихся | Детский сад на 120 мест в границах участка. Детский сад на 260 мест в зоне нормативной доступности за пределами территории (ПП «Мочище» |
| 3 | Организации дополнительного образования | 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 0 | 661 | мест | Размещаются на 1-х этажах жилых и общ зданий |
| 4 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 181,5 на 10000 чел | 0 | 200 | посещений в смену | Встроенные на 1х этажах жилых домов |
| 5 | Плоские спортивные сооружения | 1950 на 1 тыс чел | 0 | 11012 | кв.м | В границах участка предусмотрены места для занятий спортом (открытые плоскостные сооружения) для каждого этапа строительства. |
|  | крытые плос. сооруж -30% |  | 0 |  | кв.м | Так же предусмотрены площадки для занятия спортом на территории школы, на земельном участке с к.н. 54:19:101102:39 площадью 0,344 га |
|  | открытые плос сооруж - 70% |  |  |  | кв.м |  |
| 6 | Аптеки | 50 тыс. чел - 1 объект на 10 тыс чел | 0 | 2 | объект | Встроенные на 1х этажах жилых домов |
| 7 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | 50 на 1 тыс. населения | 0 | 551 | кв.м площади пола | Встроенные на 1х этажах жилых домов |
| 8 | Предприятия общественного питания | городские населенные пункты: | 0 | 440 | место | Встроенные на 1х этажах жилых домов |
|  |  | 40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района); | 0 | 352 | место |  |
|  |  |  | 0 | 88 | место |  |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | городские населенные пункты: | 0 | 99 | рабочее место | Встроенные на 1х этажах жилых домов |
|  |  | 9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих мест на 1 тыс. человек - для общественного делового центра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района); | 0 | 77 | рабочее место |  |
|  |  |  |  | 22 | рабочее место |  |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплоснабжение |  | - | 15,551 | Гкал/час |  |
| 2 | Водоснабжение |  | - | 4632,8 | тыс. м3/сут |  |
| 3 | Водоотведение, |  | - | 4082 | тыс. м3/сут |  |
| 4 | Ливневая канализация |  | - | 106,9 | л/с |  |
| 5 | Электроснабжение |  | - | 6662,4 | кВт |  |
| Зонирование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона режимных территорий |  | 28,81 | 0 | га |  |
| 2 | Жилая зона |  | 0 | 28,3331 | га |  |
| 3 | Зона дошкольных образовательных организаций |  | 0 | 0,4769 | га |  |
|  | ВСЕГО |  | 28,81 | 28,81 | га |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к проекту планировки территории в границах  поселка Озерный Мочищенского сельсовета Новосибирской области и проекту межевания в его составе

Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов

капитального строительства жилого, производственного, общественно- делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Характеристика очередности планируемого развития территории

Этапы реализации мероприятий, планируемых проектом планировки территории

Проект планировки территории в границах территории поселка Озерный, согласно приложению Приказу 143 Мочищенскго сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, предполагает реализацию проектных мероприятий с последовательным введением в эксплуатацию жилых площадей по 24,44 тыс.кв.м. в год. в 10 этапов.

Таким образом, для обеспечения жителей объектами социального обслуживания необходимо предусмотреть введение в эксплуатацию объектов социального обслуживания.

Полное развитие планируемой территории предусматривается за 13,5 лет к 2034 году.

По мере формирования застройки будут сданы в эксплуатацию объекты социального обслуживания встроенного типа и открытые спортивные площадки, размещение которых должно быть предусмотрено на последующих стадиях проектирования. Объекты инженерного обслуживания территории будут размещаться по мере подключения инженерных сетей, сроки необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

Объекты, предусмотренные на разрабатываемой территории не включены в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

Основные задачи, решаемые в проекте планировки, следующие:

  - композиционно-пространственное развитие территории;

  - формирование участка детской общеобразовательной организации.

Площадь жилой застройки и объекты обслуживания, распределены по этапам реализации мероприятий по развитию территории в таблице 7.

Этапы реализации мероприятий, планируемых проектом планировки территории

Таблица 7

| № этапа стр-ва | Начало | Окончание | Расчетная площадь жилых домов вводимая в эксплуатацию м2 | Объекты социального обслуживания, вводимые на соответствующих этапах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 кв. 2022 | 3 кв. 2023 | 28 732,52 | Помещение культурно-досуговой деятельности - 280 м2 Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 200м2 Предприятие общественного питания 40-50м2 Предприятия бытового обслуживания – 50 м2 |
| 2 | 4 кв. 2023 | 1 кв. 2024 | 35 915,65 | Предприятие общественного питания 40-50м2 Организации дополнительного образования 100 м2 |
| 3 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2025 | 35 915,65 | 1 аптека 40-45м2 Предприятие общественного питания 40-50м2 Организации дополнительного образования 100 м2 |
| 4 | 4 кв. 2025 | 1 кв. 2027 | 35 915,65 | Предприятие общественного питания 40-50м2, Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 200м2 |
| 5 | 2 кв. 2027 | 4 кв. 2028 | 43 098,78 | Предприятие общественного питания 40-50м2 Предприятия бытового обслуживания – не менее 50 м2 Детский сад - 120 мест |
| 6 | 1 кв.2029 | 2 кв. 2030 | 35 915,65 | Предприятие общественного питания 40-50м2 Организации дополнительного образования 100 м2 |
| 7 | 2 кв. 2030 | 2 кв. 2031 | 28 732,52 | 1 аптека 40-45м2 Предприятие общественного питания 40-50м2 Организации дополнительного образования 100 м2 Общеобразовательная школа – 1100мест (за пределами участка проекта планировки) |
| 8 | 3 кв. 2031 | 3 кв. 2032 | 28 732,52 | Предприятие общественного питания 40-50м2 Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 200м2 Организации дополнительного образования 100 м2 |
| 9 | 3 кв. 2032 | 3 кв. 2033 | 28 732,52 | Предприятие общественного питания 40-50м2 Предприятия бытового обслуживания – не менее 50 м2 |
| 10 | 3 кв. 2033 | 3 кв. 2034 | 28 732,52 | Организации дополнительного образования 100 м2 Предприятие общественного питания 40-50м2 Предприятие общественного питания 40-50м2 Детский сад – 260 мест (за пределами участка проекта планировки) |

Для объектов образования этапов предусмотрены участки на примыкающей территории за границами разработки данного проекта планировки - на территории, входящей в границы дачного поселка «Мочище» Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. В соответствии с проектом планировки указанной территории, там расположены существующие объекты инженерной инфраструктуры – канализационная насосная станция и источник теплоснабжения (котельная), а также планируются проектируемые детский сад на 260 мест и школа вместимостью 1100мест.

До строительства и введения в эксплуатацию объектов социального обслуживания, растущее население территории может использовать существующие объекты обслуживания поселка «Озерный», а так же объекты города Новосибирска, находящиеся в непосредственной близости.

____________